Zał. Nr 1  do Regulaminu stosowania „Katalogu opisowo – rysunkowego środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika”.

KATALOG

OPISOWO – RYSUNKOWY

ŚRODKÓW OCHRONY

INDYWIDUALNEJ

I

WYPOSAŻENIA PRACOWNIKA

Katowice, czerwiec 2016

Spis wyrobów:

- Odzież - koszula flanelowa

- Koszulka bawełniana z krótkim rękawem

- Spodenki krótkie

- Spodenki długie

- Bielizna trudnopalna – koszulka i spodenki długie

- Onuce flanelowe

- Skarpety przemysłowe

- Bluza ze spodniami wzmacnianymi

- Kominiarka antyelektrostatyczna

- Bluza i spodnie dla osób dozoru

- Ubranie ochronne dla spawaczy

- Ubranie ochronne dla ratowników – bluza i spodnie

- Ubranie ochronne o podwyższonej odporności na substancje żrące

- Bluza ocieplana

- Spodnie ocieplane

- Bezrękawnik

- Kurtka szybowa i spodnie szybowe

- Kurtka wodochronna powierzchniowa

- Kamizelka ostrzegawcza do prac na dole kopalni

- Odzież zawodowa - spodnie damskie ogrodniczki

- Fartuchy damskie bawełniane

- Fartuchy damskie robocze

- Kombinezon z kapturem do ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami

- Buty ciepłochronne

- Trzewiki bezpieczne z podwyższoną cholewką i podnoskiem

- Trzewiki bezpieczne z podnoskiem

- Buty skórzane bezpieczne typu „Saperki”

- Buty wodochronne bezpieczne

- Buty „Wodery” i „Spodniobuty”

- Kalosze damskie

- Wkładki do butów przemysłowe

- Klapki kąpielowe

- Ochraniacze kolan, nakolanniki skórzane

- Ochraniacze kolan, nakolanniki z tworzywa sztucznego

- Nagolennik z nastopnikiem

- Naramiennik

- Pas ochronny biodrowy przeciwprzeciążeniowy oraz pas wielofunkcyjny

- Pas lędźwiowy ocieplający

- Fartuch ochronny przedni skórzany dla spawaczy

- Pokrowiec do lampy RC- 12 w komplecie z pasem

- Pokrowiec do lampy górniczej nowej generacji w komplecie z paskiem

- Torby strzałowe

- Torby narzędziowe skórzane

- Torby narzędziowe brezentowe

- Torby sanitarne skórzane

- Torby sanitarne brezentowe

- Hełm ochronny górniczy z rynienką – ze stałą osłoną oczu do stosowania w mikroklimacie wilgotnym

- Hełm ochronny górniczy – ze stałą osłoną oczu

48A Hełm ochronny górniczy do prac na wysokości

- Gogle ochronne

49A Gogle hybrydowe ochronne

- Okulary ochronne

- Osłona twarzy

- Rękawice ochronne spawalnicze, pięciopalcowe, długie, typu „A”

- Rękawice gospodarcze, gumowe, flokowane

- Rękawice antywibracyjne

- Rękawice ochronne pięciopalcowe skórzano – tkaninowe

- Rękawice ochronne pięciopalcowe, powlekane z mankietem sztywnym

- Rękawice ochronne pięciopalcowe, powlekane z mankietem ściągaczowym

- Rękawice ochronne pięciopalcowe, częściowo powlekane, z mankietem sztywnym

- Rękawice ochronne pięciopalcowe, częściowo powlekane z mankietem ściągaczowym

- Rękawice ochronne pięciopalcowe do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi

- Ochronniki słuchu – nauszniki przeciwhałasowe

- Wkładki przeciwhałasowe – stopery

- Wkładki przeciwhałasowe jednorazowego użytku

- Filtr wymienny do półmasek dwudrożnych wielokrotnego użytku klasy P-1, P-2 i P-3 różnych kształtów

64A Filtr wymienny wielokrotnego użytku o wydłużonym czasie działania do półmasek dwudrożnych serii 3M

- Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku z bagnetowym mocowaniem filtrów lub pochłaniaczy

- Półmaska filtrująca klasy P-1 jednokrotnego użytku

- Półmaska filtrująca klasy P-1, z dodatkową warstwą włókniny z węglem aktywnym, chroniąca dodatkowo przed zapachami gazów organicznych i pochodnych, jednokrotnego użytku

- Półmaska filtrująca klasy P-2 jednokrotnego użytku

- Rękawice ochronne pięciopalcowe

- Półmaska filtrująca klasy P-3 jednokrotnego użytku

- Półmaska filtrująca klasy P2/P3, z dodatkową warstwą włókniny z węglem aktywnym, chroniąca dodatkowo przed zapachami gazów organicznych i pochodnych, wielorazowego użytku.

- Ręczniki

- Zasypka do stóp

- Pasta

- Mydła

- Krem ochronny

- Półmaska filtrująca płaska klasy P-3, wielokrotnego użytku o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym, przeznaczona dla osób zatrudnionych w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza

- Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

- Czapka ocieplana

- Rękawice ochronne pięciopalcowe o zwiększonej manualności przeznaczone do prac elektrycznych

- Rękawice ochronne pięciopalcowe skórzano tkaninowe - ocieplane

- Spawacz – ochrony oczu, twarzy

- Rękawice ochronne pięciopalcowe o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia

- Okulary siatkowe

- Okulary ochronne do stosowania na okulary korekcyjne

- Ocieplacz filcowy do butów

Załączniki:

- Procedura badań eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych półmasek filtrujących,  półmasek filtracyjnych, prowadzonych przez jednostki uprawnione.

### Wyrób nr 1: 	koszula flanelowa

OPIS WYROBU

Koszula flanelowa spełnia rolę odzieży ochronnej i przeznaczona jest do zabezpieczenia pracownika w środowisku pracy.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Koszula flanelowa musi być wykonana z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, w kolorach ciemnych o gramaturze nie mniejszej niż 180g/m2, krój koszuli prosty
z kołnierzem, bez karczku, z długim rękawem zakończonym mankietem zapinanym na guziki. Obszycie rozcięcia rękawa przy mankiecie musi być wzmocnione lamówką, kieszeń nakładana na wysokości lewej piersi. Koszula flanelowa musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia  w suszarkach bębnowych. Koszula musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688 i PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 340 lub 13 688; PN-EN 1149-5.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 2:	KoszulKa bawełnianA Z KRÓTKIM RĘKAWEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Koszulka bawełniana spełnia rolę okrycia wierzchniego w warunkach wyższej temperatury lub bielizny przy niższych temperaturach.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Koszulka musi być wykonana z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%,
o gramaturze nie mniejszej niż 180 g/m2, z krótkim rękawem, jednobarwna, w kolorze ciemnym. Koszulka bawełniana musi być przystosowana do prania mechanicznego
w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia
w suszarkach bębnowych. Koszulka musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 3:			      spodenki

OPIS WYROBU

Spodenki spełniają rolę bielizny.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Spodenki muszą być wykonane z dzianiny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%,
w kolorze ciemnym o gramaturze materiału nie mniejszej niż 180 g/m2, stębnowane w pasie, na gumkę, bez rozporka. Nogawki bez ściągacza.

Oferowana bielizna musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia
w suszarkach bębnowych. Muszą spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 68. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 4: 	 SPODENKI długie

OPIS WYROBU

Kalesony długie spełniają rolę bielizny.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Kalesony muszą być wykonane z dzianiny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95% 
o gramaturze nie mniejszej niż 180 g/m2, z rozporkiem i ściągaczami przy kostkach, w kolorze ciemnym.

Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia
w suszarkach bębnowych. Winien spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 5:	BIELIZNA trudnopalnA - KOSZULKA I SPODENKI  DŁUGIE

OPIS WYROBU

Bielizna trudnopalna spełnia rolę bielizny ochronnej trudnopalnej, termoizolacyjnej 
i antyelektrostatycznej. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem, na dole kopalni. Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego 
w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do min. 40oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Bielizna trudnopalna:

- koszulka: długi rękaw zakończony ściągaczem, bez kołnierza,

- spodenki długie: stębnowane w pasie, na gumkę, z rozporkiem, nogawki zakończone ściągaczem.

Bielizna trudnopalna musi spełniać wymagania norm:

- PN-EN 340 lub 13 688,

- PN-EN ISO 11612 na poziomach skuteczności A1, B1, C1,

- PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

2.	Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania bielizny.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612 poziomy skuteczności A1, B1, C1, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612 poziomy skuteczności A1, B1, C1; PN-EN 1149-5.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN ISO 11612, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 6:	     	         ONUCE FLANELOWE

OPIS WYROBU

Onuce flanelowe przeznaczone są do stosowania przez pracowników w celu ochrony stóp przed:

- otarciem,

- chłodem (praca w niskich temperaturach),

- poceniem się stóp (muszą wchłaniać wilgoć),

- kontaktem z drobnymi elementami mechanicznymi mogącymi dostać się do wnętrza buta.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożenia wybuchem.

Onuce flanelowe muszą być wykonane z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, surowej, niebarwionej, jednostronnie drapanej (flanela) o gramaturze materiału nie mniejszej niż 180 g/m2 oraz posiadać rozmiary min. 60 x 80 cm. Brzegi onuc muszą być obszyte owerlokiem.

Oferowana onuce flanelowe muszą być przystosowane do prania mechanicznego
w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia 
w suszarkach bębnowych. Muszą spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13 688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 340.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 7:		SKARPETY PRZEMYSŁOWE

OPIS WYROBU

Skarpety przemysłowe muszą być wykonane z dzianiny o składzie surowcowym: min. 60% bawełny, o gramaturze min. 300 g/m2, ze ściągaczem w ich górnej części.

Rozmiary skarpet i ich długości (do trzewików lub butów górniczych) wynoszące odpowiednio:

- krótkie:	roz.39-42 - dł stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wysokość skarpety (a) min 28 cm

roz. 43-46 - dł stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wysokość skarpety (a) nim 28 cm

- długie:	roz.39-42 - dł stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wysokość skarpety (a) min. 40 cm

roz 43-46 - dł stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wysokość skarpety (a) min. 40 cm

Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych w atmosferze zagrożonej wybuchem

Skarpety przemysłowe muszą być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Skarpety muszą spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 8: 		bluza ze spodniami wzmacnianymi

OPIS WYROBU

Bluza przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Bluza musi być wykonana z tkaniny typu drelich o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%
o gramaturze nie mniejszej niż 240 g/m2, o prostej linii z kołnierzem, bez karczku, zapinana
z przodu pod szyję, z kieszeniami po obu stronach w przedniej dolnej części bluzy i kieszenią na wysokości lewej piersi. Na rękawach bluzy na wysokości ramienia umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm. Kolor bluzy - granatowy. Bluza musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Bluza musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688 i PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Spodnie wzmacniane z wszytym klinem w kroku, przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Spodnie do pasa proste, nie pasowane w talii, z pasem ze szlufkami na pasek, z doszytymi paskami zapinanymi na guziki do regulacji obwodu, z rozporkiem zapinanym na guziki,         z kieszeniami z przodu oraz kieszenią miarową naszytą na prawej nogawce powyżej kolana. Spodnie muszą być wykonane z tkaniny typu drelich, o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95% o gramaturze nie mniejszej niż 240 g/m2, wzmacniane z przodu od połowy łydki do połowy uda oraz z tyłu od połowy uda do paska. Na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm na wysokości środkowej części ud (obustronnie przód i tył). Kolor spodni - granatowy. Spodnie  muszą być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Spodnie muszą spełniać wymagania normy PN EN 340 lub 13 688 i PN-EN 1149-5 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13 688; PN-EN 1149-5.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 9:	 KOMINIARKA ANTYELEKTROSTATYCZNA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kominiarka dzianinowa przeznaczona jest do stosowania na kopalni w strefach zagrożonych wybuchem. Zabezpiecza ona głowę i włosy przed zabrudzeniami oraz chroni przed wkręceniem włosów w wirujące części maszyn. Zakładana pod hełm chroni głowę przed drobnymi urazami mechanicznymi takimi jak stłuczenie, przecięcie, skaleczenie lub otarcie naskórka, chroni również przed miejscowym wychłodzeniem a czas przebywania
w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze zależy od temperatury panującej w danym otoczeniu i intensywności pracy wykonywanej przez pracownika.

Kominiarka winna być wykonana z dzianiny bawełnianej W przedniej części kominiarki winien znajdować się jeden otwór na oczy i część twarzową.

Kominiarki  muszą spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5:2009P i PN-EN 14058:2007P.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5:2009P i PN-EN 14058:2007P. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i oraz charakteryzować się trwałością w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5:2009P i PN-EN 14058:2007P.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5:2009P i PN-EN 14058:2007P.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

.

### Wyrób nr 10:  	bluza i spodnie DLA OSÓB DOZORU

OPIS WYROBU

Bluza do ubrania sztygarskiego przeznaczona jest do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych dla osób dozoru ruchu. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Bluza w kolorze kremowym, zapinana na guziki, bez karczku, z kołnierzem, 
z nakładanymi dwoma kieszeniami w przedniej dolnej części bluzy i trzecią kieszenią na wysokości lewej piersi i kieszenią wewnętrzną o szerokości minimum 170 mm i długości minimum 230 mm (± 5mm). Bluza musi być wykonana z tkaniny bawełnianej i gramaturze nie mniejszej niż 320 g/m2, bez wzmocnień. Na rękawach bluzy na wysokości ramienia umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm. Bluza musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Bluza musi spełniać wymagania normy PN EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13 688 i zachowywać właściwości antyelektrostatyczne do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Spodnie do ubrania sztygarskiego przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych dla osób dozoru ruchu. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Spodnie w kolorze kremowym do pasa proste, niepasowane w talii, 
z pasem ze szlufkami, z doszytymi z tyłu paskami zapinanymi na guziki do regulacji obwodu pasa, z rozporkiem zapinanym na guziki, z kieszeniami z przodu oraz kieszenią miarową naszytą na prawej nogawce powyżej kolana. Spodnie muszą być wykonane 
z tkaniny bawełnianej i gramaturze nie mniejszej niż 320 g/m2, bez wzmocnień. Na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm na wysokości środkowej części ud (obustronnie przód i tył). Spodnie muszą być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Spodnie muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13 688 i zachowywać właściwości antyelektrostatyczne do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13 688; PN-EN 1149-5.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13 688, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 11: 	Ubranie OCHRONNE

### DLA  spawaczY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Ubranie dla spawaczy przeznaczone jest do użytkowania na stanowiskach pracy, gdzie dopuszczone jest wykonywanie cięcia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali 
a tym samym istnieje zagrożenie zapalenia, w wyniku krótkotrwałego zetknięcia 
z płomieniem lub gorącymi odpryskami metalu. Ubranie musi być wykonane 
z tkaniny bawełnianej trudnopalnej, i gramaturze min. 340 g/m2, w kolorze granatowym. Bluza o prostym kroju ze stójką, bez karczku, zapinana pod samą szyję na guziki zatrzaskowe, na linii guzików wzmocniona dodatkową warstwą tej samej tkaniny, zakrywającej zatrzaski. W przedniej dolnej części bluzy, po jej obu stronach, muszą być naszyte kieszenie z otworami w szwach bocznych. Dodatkowo, na wysokości lewej piersi, winna być wszyta kieszeń wewnętrzna. Rękawy bluzy jednoczęściowe z wykonanymi w szwach pod pachami otworami wentylacyjnymi. Spodnie do pasa proste, nie pasowane w talii, ze szlufkami, z doszytymi paskami do regulacji obwodu pasa, z rozporkiem zapinanym na guziki, wzmocnione w przedniej części nogawek na całej ich długości wykonane z tkaniny zasadniczej ubrania. Kieszenie boczne naszywane, ze skośnym wyjściem do linii boku, które nie są odchylone więcej niż 100 od szwu. Na bocznej części prawej nogawki naszyta wąska kieszeń, z otworem nie większym niż 75 mm, płasko zmierzonym. Bluza i spodnie muszą być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Ubranie musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1149-5, PN-EN 11611 i PN-EN 340 lub 13 688.

Właściwości ochronne ubrania muszą odpowiadać poziomom ochrony klasy 2 – ubranie musi posiadać odporność na krople stopionego metalu i na promieniowanie cieplne.

Ubranie musi zachowywać swoje właściwości ochronne charakteryzujące się odpornością na zapalenie i właściwościami antyelektrostatycznymi do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 1149-5, PN-EN 11611 i PN-EN 340 lub 13 688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN    1149-5, PN-EN 11611 i PN-EN 340 lub 13 688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 1149-5, PN-EN 11611 i PN-EN 340 lub 13 688.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność na zapalenie do min. 50 prań - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 1149-5, PN-EN 11611 i PN-EN 340 lub 13 688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 12: 	Ubranie OCHRONNE dla ratowników

### - bluza i spodnie

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Bluza i spodnie ubrania „Ratownik” przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych, podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Bluza i spodnie muszą być wykonane z tkaniny bawełnianej trudnopalnej i gramaturze min. 240 g/m2, chroniącej przed płomieniami i działaniem wysokiej temperatury oraz kwasoodpornej. Bluza o prostej linii z kołnierzem i karczkiem, zapinana z przodu pod szyję na guziki, z nakładanymi po obu stronach dwoma kieszeniami w przedniej dolnej części bluzy 
i nakładaną kieszenią na wysokości lewej piersi. Zewnętrzne kieszenie, które są odchylone więcej niż 10o od szwu, muszą być przykryte patkami szerszymi przynajmniej 20 mm od otworu kieszeni. Oznakowanie zamieszczone na bluzie musi być następujące: na plecach nazwa kopalni lub zakładu górniczego o wysokości liter 35 mm, na prawym rękawie nazwa kopalni lub zakładu górniczego o wysokości liter 20 mm, na lewym rękawie napis „RATOWNIK GÓRNICZY” o wysokości liter 20 mm, na przedniej, górnej kieszeni zamieszczony znak „Krzyża Maltańskiego” o wymiarach 65 mm x 65 mm – haft nicią niepalną. Napisy i nazwy muszą być wykonane literami drukowanymi. Napisy na bluzie muszą być niepalne. Spodnie do pasa  proste, nie pasowane w talii, z pasem ze  szlufkami na pasek, z doszytymi paskami zapinanymi  do regulacji obwodu pasa, z rozporkiem zapinanym na  guziki, z kieszeniami z przodu, wzmacniane z przodu od połowy łydki do połowy uda oraz z tyłu od połowy uda do pasa. Wzmocnienie wykonane z tkaniny zasadniczej. Na rękawach bluzy oraz na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm w odległości min. 50 mm od brzegu rękawa lub nogawki, zachowując właściwości odblaskowe przez minimum 50 prań. Kolor tkaniny –granatowy lub zielony. Bluza i spodnie ubrania „Ratownik” muszą być przystosowana  do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia  w suszarkach bębnowych. Ubranie musi spełniać wymagania norm: PN-EN 11612, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1i PN-EN 340 lub 13688. Właściwości ochronne ubrania muszą odpowiadać poziomom ochrony B1, C1, E1. Ubranie musi być wykonane z materiału charakteryzującego się odpornością na czynniki gorące i płomienie, właściwościami antyelektrostatycznymi i odpornością na przesiąkanie substancji chemicznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 11612, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1i PN-EN 340. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 11612, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1i PN-EN 340 lub 13688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 11612, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1i PN-EN 340 lub 13688.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność na czynniki gorące i płomienie do min. 50 prań - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika
z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność na przesiąkanie substancjami chemicznymi do min. 50 prań - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 11612, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1i PN-EN 340 lub 13688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 13:	Ubranie ochronne O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA   SUBSTANCJE ŻRĄCE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Ubranie ochronne o podwyższonej odporności na substancje żrące służy do ochrony przed działaniem rozcieńczonych kwasów i zasad, zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej normy. Ubranie musi być wykonane z tkaniny bawełnianej i gramaturze min. 230 g/m2, impregnowanej kwasoodpornie.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Bluza o prostej linii z kołnierzem, bez karczku, zapinana z przodu na  guziki, z nakładanymi po obu stronach w przedniej, dolnej części bluzy dwoma kieszeniami. Spodnie bez wzmocnienia, proste, nie  pasowane w talii, z pasem ze szlufkami na pasek, z rozporkiem zapinanym na  guziki, z kieszeniami z przodu. Na rękawach bluzy oraz na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm (rękawy: na wysokości ramienia, nogawki: na wysokości środkowej części ud, obustronnie przód i tył). Ubranie ochronne 
o podwyższonej odporności na substancje żrące musi być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Ubranie musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1 i PN-EN 340 lub 13688.

Właściwości ochronne ubrania muszą odpowiadać wymaganiom dla odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami typ 6.

Ubranie musi zachować właściwości ochronne w zakresie antyelektrostatyczności i odporności na przesiąkanie substancji chemicznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13688; PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność na przesiąkanie substancjami chemicznymi do min. 50 prań - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna  wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 1149-5, PN-EN 13034+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 14:	bluza ocieplana

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Bluza ocieplana chroni przed niskimi temperaturami, przeznaczona jest do pracy na dole i powierzchni kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Bluza bez karczku, z kołnierzem, z nakładanymi dwoma kieszeniami w przedniej, dolnej części bluzy musi być zapinana na guziki. W górnej, przedniej, lewej części bluzy musi być naszyta kieszeń wewnętrzna. Bluza musi być wykonana z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, typu drelich, o gramaturze nie mniejszej niż 240g/m2, bez wzmacniania,  z warstwą ocieplaną i podszewką o zawartości bawełny min. 95%. Dopuszcza się pikowanie części wierzchniej kurtki i podszewki. Na rękawach bluzy umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm na ramieniu.

Kolor bluzy ocieplanej – granatowy. Bluza ocieplana musi być przystosowana do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Bluza musi spełniać wymagania norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, klasa 3 w zakresie oporu cieplnego, PN-EN 1149-5.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe  w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13688; PN-EN 14058; PN-EN 1149-5.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla klasy 3 w zakresie oporu cieplnego wg PN-EN 14058 (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy materiału wierzchniego i podszewki oraz gramaturę materiału wierzchniego wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 15: 	spodnie ocieplane

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Spodnie ocieplane chronią przed niskimi temperaturami, przeznaczone są do pracy na dole i powierzchni kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Spodnie długie z obszytym od wewnątrz paskiem zapinanym na guzik, na którym muszą być rozmieszczone podtrzymywacze. Kieszenie boczne mają być wykonane w odcięciu przednich nogawek. Rozporek zapinany na guziki, ściągacze do regulacji obwodu pasa wszyte w zaszewki tyłu, zapinane. Spodnie muszą być wykonane z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, typu drelich, o gramaturze nie mniejszej niż 240g/m2, bez wzmacniania, 
z warstwą ocieplaną i podszewką o zawartości bawełny min. 95%. Dopuszcza się pikowanie części wierzchniej spodni i podszewki. Kolor spodni ocieplanych - granatowy. Na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm na wysokości środkowej części ud (obustronnie przód i tył). Wyrób musi spełniać wymogi dla klasy 3 w zakresie oporu cieplnego. Spodnie ocieplane muszą być przystosowane do prania mechanicznego 
w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia
w suszarkach bębnowych. Spodnie muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 14058, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe  w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13688; PN-EN 14058; PN-EN 1149-5.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla klasy 3 w zakresie oporu cieplnego wg PN-EN 14058 (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy materiału wierzchniego i podszewki oraz gramaturę materiału wierzchniego wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 16: 	bezrękawnik

O P I S    W Y R O B U

Bezrękawnik ocieplany chroni przed niskimi temperaturami, przeznaczony jest do pracy na dole i powierzchni kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wykonany bez karczku i bez kołnierza, zapinany na guziki, z naszytymi dwoma kieszeniami w przedniej dolnej części bezrękawnika. Musi być wykonany z tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95%, typu drelich, o gramaturze nie mniejszej niż 240g/m2, z warstwą ocieplaną i podszewką o zawartości bawełny min. 95%. Dopuszcza się pikowanie części wierzchniej bezrękawnika i podszewki. Kolor - granatowy. Wyrób musi spełniać wymogi dla klasy 3 w zakresie oporu cieplnego. Bezrękawnik musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych.

Bezrękawnik musi spełniać wymagania norm: PN-EN 14058, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13688; PN-EN 14058; PN-EN 1149-5.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla klasy 3 w zakresie oporu cieplnego wg PN-EN 14058 (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy i zachowania przez wyrób właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy materiału wierzchniego i podszewki oraz gramaturę materiału wierzchniego wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 14058, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 17:           kurtka SZYBOWA I spodnie SZYBOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kurtka szybowa, wodochronna jest przeznaczona do wykonywania prac w środowisku mokrym  na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Kurtka z doszytym kapturem o wielkości zapewniającej założenie go na hełm ochronny, przy części twarzowej ściągnięta taśmą gumową, bez szwów bocznych, z przodu zapinana na zatrzaskowe guziki metalowe. Rękawy raglanowe, dwuczęściowe, z doszytym uszczelniaczem ściągniętym taśmą gumową. Kurtka wykonana z tkaniny powlekanej w kolorze ciemnym, zapewniającej wodochronność, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 380 g/m2, wyposażona w otwory wentylacyjne na barkach, zakryte bawetem. Na rękawach kurtki na wysokości ramienia umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm. Kurtka musi spełniać wymagania norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 (minimum klasa 1 w zakresie wodoszczelności),  PN-EN 1149-5.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Spodnie szybowe, wodochronne, przeznaczone są do wykonywania prac w środowisku mokrym na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Spodnie długie na szelkach, bez szwów bocznych, z bawetem z przodu stanowiącym całość z resztą spodni, ze ściągaczami w pasie, zapinane na prawym boku na metalowe guziki zatrzaskowe, kryte plisą, lub bez tego zapięcia. Szelki z gumami regulującymi, zapinane z przodu na klamry. Spodnie wykonane z tkaniny powlekanej zapewniającej wodochronność w kolorze ciemnym, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 380 g/m2. Na nogawkach spodni na wysokości środkowej części ud (obustronnie przód i tył) umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm.

Spodnie muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 (minimum klasa 1 w zakresie wodoszczelności), PN-EN 1149-5 
i PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010, PN-EN 1149-5. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010, PN-EN 1149-5.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 340 lub 13688; PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010, PN-EN 1149-5.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla min. klasy 1 w zakresie wodoszczelności (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądaną gramaturę materiału wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN 340 lub 13688, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2008/AC:2010, PN-EN 1149-5.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 18:  	KURTKA wodochronna powierzchniowa

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kurtka przeznaczona jest do prac na powierzchni kopalni. Wykonana z tkaniny wodoszczelnej, dwustronnie powlekanej. Kurtka długości do ¾ uda z kapturem ściąganym 
w okolicy twarzowej sznurkiem. Wyposażona w otwory wentylacyjne pod pachami i na barku zakryte bawetem. Zapinana z przodu na odporne na korozję guziki, zatrzaski lub zamek  błyskawiczny. Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 340.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 340.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 19:	kamizelka ostrzegawcza

DO PRAC NA DOLE KOPALNI

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kamizelka jest przeznaczona dla pracowników zatrudnionych na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wykonana bez kołnierza, o prostym kroju i długości do bioder, zapinana z przodu na guziki lub rzepy. Po obu stronach jej przodu i pleców naszyte poprzecznie i pionowo prostokątne, pojedyncze elementy taśmy odblaskowej o szerokości 5 cm. Taśmy materiału odblaskowego muszą opasywać tors i łączyć przez barki taśmę torsu. Taśma odblaskowa musi być stosowana w odcinkach o polu powierzchni jednego elementu max. 100 cm². Właściwości ochronne kamizelek muszą odpowiadać poziomem ochrony klasy 2 odzieży ostrzegawczej. Kamizelka musi być wykonana z tkaniny z dodatkiem włókien innych niż bawełna 
o właściwościach antystatycznych, o gramaturze nie wyższej niż 270g/m² i barwie pomarańczowej. Krawędzie zewnętrzne przodu i tyłu muszą być oblamowane lub obszyte na stębnówce.

Kamizelka musi spełniać wymagania norm: PN- EN 471+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688 oraz zachowywać właściwości ochronne w zakresie właściwości antyelektrostatycznych do min. 50 prań.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN- EN 471+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN- EN 471+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN- EN 471+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla klasy 2 odzieży ostrzegawczej (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5:2009, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy materiału wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN- EN 471+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 20: 	SPODNIE DAMSKIE OGRODNICZKI

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Spodnie ogrodniczki przeznaczone dla kobiet, w kolorze granatowym, rozpinane z boku,
z tyłu guma dopasowująca, na bawecie kieszeń zapinana na zamek lub z patką na guziki, dwie kieszenie przednie, jedna tylna, kieszeń miarowa na prawej nogawce. Spodnie muszą być wykonane z drelichu - tkaniny o zawartości bawełny nie mniejszej niż 95% o gramaturze        min. 270 g/m2. Na nogawkach spodni umieścić paski odblaskowe o wymiarach 95 mm x 50 mm na wysokości środkowej części ud (obustronnie przód i tył). Spodnie ogrodniczki muszą być przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Spodnie muszą spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 340 lub 13688.

- Oświadczenie wystawione przez producenta wyrobu potwierdzający skład surowcowy
i gramaturę oferowanego wyrobu.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 21: 	     FARTUCHY DAMSKIE BAWEŁNIANE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Fartuchy damskie używane są na powierzchni. Fartuch musi być wykonany z tkaniny 
bawełnianej (nie mniej niż 70%). W kolorze białym lub jednolitym ciemnym o gramaturze nie mniejszej niż 180 g/m2 . Długość do kolan, zapinany z przodu na guziki, z kołnierzem, bez karczku, długie rękawy z mankietem zapinanym na guzik. Z przodu na wysokości bioder nakładane 2 kieszenie. Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia
w suszarkach bębnowych.

Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Dokument wystawiony przez producenta wyrobu potwierdzający skład surowcowy

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 22: 	          FARTUCHY DAMSKIE ROBOCZE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Fartuchy damskie robocze używane na powierzchni kopalni. Długość do kolan, zapinany z przodu na guziki, z kołnierzem, bez karczku, rękawy długie z mankietem zapinanym na guzik. Z przodu na wysokości bioder nakładane 2 kieszenie. Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia  w suszarkach bębnowych. Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 340 lub 13688.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13688. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 23: KOMBINEZON z kapturem do OCHRONY przed substancjami chemicznymi i klejami

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kombinezon do jednorazowego użytku do zakładania na ubranie robocze musi być wykonany z materiału odpowiadającego wymogom ochrony przed substancjami chemicznymi i klejami w czasie wykonywania prac z tymi substancjami.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Przód kombinezonu z wyprofilowanym karczkiem, musi być zapinany na zamek błyskawiczny, przykryty samoprzylepną klapą zabezpieczającą. Kombinezon w części plecowej, na linii talii przeszyty, łącznie ze ściągającą gumową taśmą konfekcyjną. Kaptur przy owalu twarzy oraz doły rękawów i nogawek muszą mieć wszytą taśmę ściągającą.

Kombinezon musi spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 13982-1, PN-EN 13034+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688. Kombinezon w zakresie odporności na przenikanie substancji chemicznych musi stanowić odzież typu 6.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN ISO 13982-1, PN-EN 13034+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN ISO 13982-1, PN-EN 13034+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 13982-1, PN-EN 13034+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający spełnienie wymogów dla odzieży w zakresie odporności na przenikanie substancji chemicznych typu 6 (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 1149-5, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm: PN-EN ISO 13982-1, PN-EN 13034+A1, PN-EN 1149-5 i PN-EN 340 lub 13688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 24:  	     BUTY CIEPŁOCHRONNE ZAWODOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Buty ciepłochłonne (ocieplane) przeznaczone są do użytkowania w warunkach występowania wody, wilgoci i zimna oraz ryzyka urazów palców stopy na skutek uderzenia i ściskania, na powierzchni kopalni, chroniąc nogi przed ww. czynnikami.

Buty muszą:

- być wyposażone w podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami ściskaniem, spełniając wymagania dla obuwia zawodowego,

- być wodoszczelne,

- mieć wnętrze butów wykonane z ocieplającej włókniny cholewkowej,

- być wyposażone w wyjmowane wkładki (wyściółki) z włókniny, posiadające właściwości higroskopijne.

- mieć cholewę wyprofilowaną, od około 2/3 jej wysokości zastosowaną cholewę włókninową oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy w tylnej części obuwia.

Buty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 20347.

Dodatkowo podeszwy i obcasy muszą mieć urzeźbienie zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem  - odporność na poślizg kategorii SRC. Buty powinny spełniać również wymagania w zakresie izolacji spodu od zimna (co odpowiada symbolowi CI w znakowaniu obuwia)

Buty muszą być oferowane jako męskie i damskie w rozmiarach normatywnych
i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 20347. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 20347.

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 20347.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 20347.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 25:  TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODWYŻSZONĄ CHOLEWKĄ I Z PODNOSKIEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Trzewiki przeznaczone są do użytkowania w kopalni. Wyrób ten będzie stosowany 
w atmosferze zagrożonej wybuchem. Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne. Buty muszą być wyposażone w podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J, spełniając wymagania dla obuwia bezpiecznego. Miejsce styku krawędzi podnoska ze stopą nie może uwierać podczas użytkowania. Wierzchy obuwia muszą być wodoodporne, wykonane ze skór bydlęcych oraz spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności wody i absorpcji wody - WRU. Cholewki muszą być wykonane 
z naturalnych, wodoodpornych skór bydlęcych, na podszewki przyszwy i obłożyn muszą być zastosowane dwoiny naturalne, nie farbujące, higroskopijne, odporne na ścieranie i rozrywanie. Miejsce styku krawędzi podnoska ze stopą musi być zakończone łagodzącym paskiem.

Połączenie spodu z wierzchem (podeszwa-cholewa) zapewniające:

- nieprzemakalność od podłoża,

- trwałość połączenia przez cały okres użytkowania (min. 12 miesięcy).

Podeszwy winny posiadać urzeźbienie profilowane, zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem - odporność na poślizg kategorii SRC.

W podeszwie muszą znajdować się dwa kolorowe elementy konstrukcyjne zapewniające absorpcję energii w pięcie i amortyzację wstrząsów (shock absorber) odciążające kręgosłup podczas chodzenia oraz zapewniające lepszą widoczność osób pracujących w wyrobiskach górniczych. Język miechowy wszyty na całej jego wysokości, nieugniatający stopy na podbiciu. Czubek buta musi być osłonięty dodatkową nakładką zapewniającą dodatkową ochronę skóry buta przed uszkodzeniami mechanicznymi (konstrukcja: podszewka – podnosek – skóra – nakładka). Sznurowadła odporne na zrywanie i nie ulegające samoczynnemu rozwiązaniu w czasie chodzenia. Oczka i haki sznurowadeł muszą być odporne na korozję. Obuwie musi być wyposażone w stabilny tylnik chroniący piętę i ścięgno Achillesa oraz wyjmowaną, anatomicznie profilowaną wyściółkę o właściwościach higroskopijnych. Kołnierz musi być miękki. Trzewiki muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Trzewiki muszą być stopniowane co rozmiar  tj. co 6,6mm oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy w tylnej części obuwia

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe 
w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wierzchów obuwia na wnikanie i pochłanianie wody WRU - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 26: 	TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Trzewiki przeznaczone są do użytkowania w kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne. Cholewki obuwia muszą być wykonane z naturalnych wodoodpornych skór bydlęcych, na podszewki przyszwy i obłożyn muszą być zastosowane dwoiny naturalne, nie farbujące, higroskopijne i odporne na ścieranie. Buty muszą być wyposażone w podnoski chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J oraz ściskaniem z siłą co najmniej 15 kN, spełniając podstawowe wymagania dla obuwia bezpiecznego.  Miejsce styku krawędzi podnoska ze stopą nie może uwierać podczas użytkowania. Miejsce styku krawędzi podnoska ze stopą musi być zakończone łagodzącym paskiem.

Połączenie spodu z wierzchem (podeszwa-cholewa) zapewniające:

- nieprzemakalność od podłoża,

- trwałość połączenia przez cały okres użytkowania (min. 12 miesięcy).

Podeszwy winny posiadać urzeźbienie profilowane, zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem - odporność na poślizg kategorii SRC.

W podeszwie muszą znajdować się dwa kolorowe elementy konstrukcyjne zapewniające absorpcję energii w pięcie i amortyzację wstrząsów (shock absorber) odciążające kręgosłup podczas chodzenia. Język miechowy wszyty na całej jego wysokości, nieugniatający stopy na podbiciu. Czubek buta musi być osłonięty dodatkową nakładką zapewniającą dodatkową ochronę skóry przed uszkodzeniami mechanicznymi (konstrukcja: podszewka – podnosek – skóra – nakładka). Sznurowadła odporne na zrywanie i nie ulegające samoczynnemu rozwiązaniu w czasie chodzenia. Oczka i haki sznurowadeł muszą być odporne na korozję. Wierzchy obuwia muszą być wodoodporne, wykonane ze skór bydlęcych oraz spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności wody i absorpcji wody - WRU. Obuwie musi być wyposażone w stabilny tylnik chroniący piętę i ścięgno Achillesa oraz wyjmowaną, anatomicznie profilowaną wyściółkę o właściwościach higroskopijnych. Kołnierz musi być miękki  i nie ocierający nogi. Trzewiki muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Trzewiki muszą być stopniowane co rozmiar, tj. co 6,6 mm oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy w tylnej części obuwia.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe 
w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wierzchów obuwia na wnikanie i pochłanianie wody WRU - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 27:	BUTY SKÓRZANE BEZPIECZNE TYPU ”SAPERKI”

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Buty typu "Saperki" przeznaczone są do stosowania w kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.

Buty muszą być wyposażone w podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J oraz ściskaniem z siłą co najmniej 15 kN, spełniając podstawowe wymagania dla obuwia bezpiecznego.

Połączenie spodu z wierzchem (podeszwa-cholewa) zapewniające:

- nieprzemakalność od podłoża,

- trwałość połączenia przez cały okres użytkowania (min. 12 miesięcy).

Podeszwy winny posiadać urzeźbienie profilowane, zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem - odporność na poślizg kategorii SRC.

W podeszwie muszą znajdować się dwa kolorowe elementy konstrukcyjne zapewniające absorpcję energii w pięcie i amortyzację wstrząsów (shock absorber) odciążające kręgosłup podczas chodzenia. Wierzchy obuwia muszą być wodoodporne, wykonane ze skór bydlęcych oraz spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności wody i absorpcji wody - WRU. Cholewki muszą być wykonane z naturalnych skór bydlęcych, a podszewki przyszwy, obłożyn i kołnierz z dwoiny naturalnej, nie farbującej, higroskopijne i odpornej na ścieranie. Czubek buta musi być osłonięty dodatkową nakładką zapewniającą dodatkową ochronę skóry przed uszkodzeniami mechanicznymi (konstrukcja: podszewka – podnosek – skóra – nakładka). Buty muszą być wyposażone w stabilny tylnik, chroniący piętę i ścięgno Achillesa. Obuwie musi posiadać miechowe rozcięcie boczne z zapinką ułatwiającą natychmiastowe rozpięcie buta (jedna lub dwie zapinki). Muszą mieć wyjmowaną, anatomicznie profilowaną wyściółkę o właściwościach higroskopijnych. Buty muszą spełniać wymagania normy  PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, konstrukcja typu C.

Buty muszą być oferowane w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar (tj. co 6,6 mm) oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy
w tylnej części obuwia.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe 
w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wierzchów obuwia na wnikanie i pochłanianie wody WRU - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 28:      	      BUTY WODOCHRONNE BEZPIECZNE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Buty wodochronne przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych na powierzchni
i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wyrób ten będzie stosowany
w atmosferze zagrożonej wybuchem. Buty muszą spełniać wymagania dla obuwia bezpiecznego i antyelektrostatycznego. Podeszwy i obcasy muszą mieć urzeźbienie zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem – odporność na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej oraz na podłożu ze stali (co odpowiada symbolowi w oznakowaniu SRC). 
Buty muszą być wyposażone w podnoski, chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J, ściskaniem z siłą co najmniej 15 kN oraz spełniać wymagania podstawowe dla obuwia bezpiecznego. Grubość części zapiętka powinna być nie mniejsza niż 5,0 mm.  Twardość buta powinna wynosić od 58 do 62şSh A. Celem dodatkowej ochrony kostek stopy buty na wysokości kostek stopy muszą mieć wzmocnienia wykonane z pogrubionego materiału w stosunku do reszty cholewy. Konstrukcja wyrobu i zastosowane materiały winny w 100% zabezpieczać przed przesiąkaniem wody do wnętrza oraz gwarantować możliwość jego użytkowania wraz z grubą onucą lub skarpetą. Buty muszą być w kolorze ciemnym oraz posiadać praktycznie umiejscowiony element odblaskowy w tylnej części obuwia. Muszą spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, PN-ISO 868, PN-93/C-04206.

Buty muszą być oferowane w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar (tj. co 6,6 mm).

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, PN-ISO 868. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe 
w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, PN-ISO 868.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, PN-ISO 868.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający twardość buta od 58 do 62ºSh A - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1, PN-ISO 868.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wyrób nr 29: 	       BUTY „WODERY” I  „SPODNIOBUTY”

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

WODERY

Buty przeznaczone są do użytkowania w warunkach wymagających ochrony nóg przed działaniem wody, do pracy w kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.

Buty muszą być wykonane z materiału nie przepuszczającego wody z tekstylnymi podszewkami. Muszą się składać z butów do kolan i cholewy biodrowej trwale połączonej z butami. Cholewy muszą być zaopatrzone w paski z klamerkami, umożliwiające przypięcie do paska spodni, co zabezpiecza przed ich zsuwaniem się podczas użytkowania. Konstrukcja butów musi zabezpieczać w 100% przed przesiąkaniem wody do wnętrza butów. Podeszwy i obcasy muszą mieć urzeźbienie zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem  - odporność na poślizg na poziomie SRC. Buty muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347. Wodery muszą być oferowane jako męskie w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar (tj. co 6,6 mm).

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

SPODNIOBUTY

Buty przeznaczone są do użytkowania w warunkach wymagających ochrony nóg przed działaniem wody, do pracy w kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Obuwie musi posiadać właściwości antyelektrostatyczne.

Spodniobuty muszą być wykonane z materiału nie przepuszczającego wody z tekstylnymi podszewkami. Muszą się składać z butów do kolan i spodni trwale połączonych z butami. Spodnie muszą być zaopatrzone w szelki z możliwością regulacji ich długości. Konstrukcja butów musi zabezpieczać w 100% przed przesiąkaniem wody do wnętrza butów. Podeszwy i obcasy muszą mieć urzeźbienie zabezpieczające użytkownika przed poślizgiem  - odporność na poślizg na poziomie SRC. Buty muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20347. Buty muszą być oferowane jako męskie w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar (tj. co 6,6 mm).

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20347. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 20347.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20347.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 20347.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 30:	   	           KALOSZE DAMSKIE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Kalosze przeznaczone są do użytkowania na powierzchni kopalni w warunkach występowania wody i wilgoci - konstrukcja wyrobu oraz zastosowane materiały muszą 
w 100% zabezpieczać przed przesiąkaniem wody do wnętrza.

Kalosze muszą posiadać:

- konstrukcję typu D wg normy PN EN ISO 20347 – but do kolan

- podszewkę z materiału tekstylnego

- wyjmowany wkład ocieplający obejmujący całą wewnętrzną powierzchnię buta

- wyjmowaną wkładkę o anatomicznym kształcie

- jednolity ciemny kolor (granatowy, ciemna zieleń, grafitowy, czarny)

- antypoślizgową podeszwę (minimum SRA)

Wyrób musi spełniać wymagania normy PN EN ISO 20347.

Zdjęcia poniżej mają charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN ISO 20347. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 20347.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 20347.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 31:	      WKŁADKI DO BUTÓW PRZEMYSŁOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Wkładki przemysłowe przeznaczone są do stosowania przez pracowników używających obuwia bezpiecznego wodochronnego, ciepłochronnego i skórzanego w ramach profilaktyki przeciwgrzybicznej oraz w celu ochrony stóp przed poceniem się i chłodem.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wkładki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego. Powierzchnia wkładek musi być  perforowana (ażurowa), z otworami wentylacyjnymi o wymiarach 3x3 mm. Powierzchnia czynna wkładki, czyli ilość otworów wentylacyjnych, powinna wynosić od 350 do 500 otworów o podanych wymiarach na wkładkę, w zależności od jej rozmiaru, co musi stanowić od 45% do 50% powierzchni. Na spodniej stronie wkładek, pomiędzy rzędami otworów, muszą znajdować się mostki poprzeczne, umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza wokół stopy. Odstęp pomiędzy mostkami powinien wynosić 4 mm. Grubość wkładki razem 
z mostkami winna wynosić 3,0 do 3,5 mm, wysokość mostków od 2,0 do 2,5 mm, a grubość wkładki pomiędzy mostkami 1,0 mm. Wkładki muszą być stopniowane co rozmiar, tj. 6,6 mm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 32: 		         KLAPKI KĄPIELOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Klapki kąpielowe są przeznaczone dla pracowników kąpiących się w łaźniach pracowniczych.

Muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, a ich struktura wewnętrzna musi być lita, 
nie może być spieniona lub piankowa, z uwagi na konieczność wyeliminowania możliwości wnikania w nią kolonii grzybiczych,(np. po starciu zewnętrznej powłoki klapek), a co za tym idzie wtórnych zakażeń stóp. Pasek podtrzymujący śródstopie musi być wykonany w całości, nie dzielony, bez łączeń i zgrzewów z podeszwą. Konstrukcja spodów klapek musi być wielokomorowa-mostkowa, nadając klapkom żądaną sztywność, zapobiegającą podwijaniu się klapek w czasie chodzenia. Elementy spodów klapek muszą mieć możliwie małą powierzchnię styku z podłożem, w celu maksymalizacji nacisku na podłoże oraz wyeliminowania możliwości powstania pod spodem klapek równomiernej warstwy wody
ze środkiem myjącym, grożącej poślizgiem na mokrej powierzchni, właściwej dla łaźni pracowniczych. Wnętrze klapek musi być wyprofilowane, dopasowane do kształtu stopy i porowate w celu zminimalizowania możliwości ślizgania się stopy we wnętrzu klapek.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, 
poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 33: OCHRANIACZE KOLAN - NAKOLANNIKI SKÓRZANE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Nakolanniki przeznaczone są do ochrony kolana przed urazami mechanicznymi.

Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Nakolanniki muszą być wykonane ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Ukształtowane anatomicznie do kształtu kolana w pozycji klęczącej. Minimalny wymiar konstrukcji jednego nakolannika to 23,5 x 27,5cm. Wewnętrzną warstwę powinna stanowić podkładka z filcu obuwniczego o grubości min. 1 cm. Ochraniacze mają być wyposażone w dwa skórzane paski mocujące, zapinane na sprzączki rymarskie odporne na korozję. Nakolanniki mają tworzyć parę w jednym rozmiarze, na prawą i lewą nogę. Ukształtowanie ochraniacza musi być nadane przez połączenie jego części nitami zaciskowymi.

Nakolannik musi spełniać wymagania norm: PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe 
w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 34:OCHRANIACZE KOLAN – NAKOLANNIKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Nakolanniki przeznaczone są do ochrony kolana przed urazami mechanicznymi.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Nakolanniki winny być wykonane z tworzywa sztucznego, tworzącego twardą skorupę. Muszą się składać z osłony głównej, wkładki karbowanej, miękkiej wyściółki piankowej lub kauczukowej oraz podwójnych, ściągających pasków gumowych. Osłona główna wykonana z dwóch części połączonych nitami. Dolna część nakolannika, w miejscu gdzie kolano jest najczęściej narażone na uderzenie i nacisk oraz styka się z podłożem, musi być wzmocniona nakładką o powierzchni profilowanej zapobiegającej poślizgom. Osłona główna musi być odporna na uderzenia i ścieranie.

Nakolannik musi spełniać wymagania normy PN-EN 14404.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 14404. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 14404.

- Ocena (Orzeczenie) z badań, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu
w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń.

- Ocena z badań, potwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14404.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 35:	         NAGOLENNIK Z NASTOPNIKIEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Nagolennik przeznaczony jest do ochrony goleni i nastopia pracownika przed urazami mechanicznymi, iskrami i gorącymi rozpryskami metali w miejscach gdzie dopuszczone jest wykonywanie cięcia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali na powierzchni kopalni.

Nagolenniki muszą być wykonane ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Muszą być ukształtowane do anatomicznego kształtu podudzia i nastopia w pozycji stojącej. Mają być wyposażone w trzy paski ściągające na wysokości podudzia, oraz jeden pasek ściągający na wysokości stopy. Paski muszą być zapinane na sprzączki rymarskie. Kształt nagolennika musi być nadany przez połączenie jego części szwami oraz metalowymi nitami zaciskowymi. Nagolennik powinien spełniać wymagania norm: PN-EN ISO 11611:2009.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN ISO 11611:2009. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 11611:2009.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO 11611:2009.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 36: 			NARAMIENNIK

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Naramiennik przeznaczony jest do ochrony barku pracownika przed obtarciem i odgnieceniem skóry, w czasie przenoszenia ciężkich elementów na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Naramiennik musi być wykonany ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Kształt musi być dopasowany do anatomicznego kształtu ramienia. Do korpusu ramiennego musi być przyszyta na całym obwodzie warstwa filcu o grubości od 0,25 – 0,5 cm. Paski utrzymujące naramiennik we właściwym położeniu, muszą być przymocowane do korpusu metalowymi nitami zaciskowymi i zapinane na sprzączki rymarskie.

Naramiennik musi spełniać wymagania norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### WYRÓB NR 37: 	PAS OCHRONNY – BIODROWY PRZECIWPRZECIĄŻENIOWY ORAZ PAS WIELOFUNKCYJNY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Pas biodrowy przeciwprzeciążeniowy służy do ochrony mięśni brzucha oraz lędźwi pracowników podczas dźwigania w czasie pracy ciężkich elementów.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wykonany w całości  ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości 2,0mm do 2,5mm, w dwóch wersjach: w całości skóra-skóra (lico) i skórzany podszyty filcem. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję. Część główna korpusu musi mieć szerokość min. 100 mm. Pas w wersji wielofunkcyjnej musi spełniać wymagania pasa ochronnego-biodrowego-przeciwprzeciążeniowego i mieć dodatkowo przymocowane do korpusu paski nośne do przenoszenia pokrowca z lampą lub samego akumulatora lampy górniczej, pochłaniacza ochronnego oraz przyrządów pomiarowych, o szerokości 4,0cm z podszytą taśmą nośną. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję, szyty nićmi wodoodpornymi.

Pas powinien spełniać wymagania norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 38: 	Pas  lędźwiowy ocieplający

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Pas lędźwiowy ocieplający przeznaczony jest do ochrony lędźwi pracownika podczas wykonywania prac w kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Pas musi być wykonany ze skóry bydlęcej galanteryjnej, wyprawy roślinnej, podszyty włókniną bawełnianą, może być wykonany w wersji podszytej filcem o grubości min. 0,5 cm. Składa się z części głównej pasa szerokiego o szerokości 180mm oraz wąskiego pasa pomocniczego z zapięciem na klamerkę rymarską. Okucia rymarskie oraz nity zaciskowe winny być wykonane ze stali odpornej na korozję, elementy pasa szyte nićmi wodoodpornymi.

Pas musi spełniać wymagania norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj i wyprawę skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 39: 	skórzany FARTUCH PRZEDNI dla spawaczy

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Fartuch przeznaczony do ochrony przodu i boków tułowia oraz częściowo nóg pracownika (od kolan wzwyż) przed odpryskami płynnego metalu, promieniowaniem cieplnym oraz płomieniem, podczas wykonywania cięcia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali  na powierzchni kopalni.

Fartuch ma być wykonany ze skóry bydlęcej, galanteryjnej, o grubości  nie mniejszej niż 2,0 mm, ze skóry bez przeszyć i łączeń. W górnej części fartucha powinien być zamocowany pasek do utrzymywania fartucha na szyi, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, zapinany jednostronnie na klamrę oraz pasek z klamrą do zapięcia na wysokości bioder pracownika. Fartuch musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11611.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN ISO 11611. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN ISO 11611.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normą PN-EN ISO 11611.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 40:	           Pokrowiec do lampy Rc - 12

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Pokrowiec przeznaczony jest do praktycznego i bezpiecznego noszenia akumulatora zasilającego lampę RC - 12 przez pracownika w czasie pracy na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wymiary pokrowca: szerokość 17 cm, wysokość 20 cm i głębokość 7,5 cm, ± 5%. Winien być wykonany ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości 2 mm, szyty nićmi odpornymi na wilgoć, zaopatrzony w naramienny pasek skórzany lub parciany szerokości min. 2 cm. regulowanej długości z poszerzoną, ochronną, przesuwną wkładką ramienia oraz pasek do przymocowania pokrowca do spodni. Pas do pokrowca wykonany w całości  ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości od 2,0 do 2,5 mm,   szerokości 40 mm (±5%), długości całkowitej min. 130 cm. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję, szyty nićmi wodoodpornymi. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję.

W tylnej części pokrowca winna znajdować się doszyta i nitowana skórzana wkładka, umożliwiająca założenie na pokrowiec paska biodrowego zarówno wąskiego jak szerokiego. Okucia rymarskie, nity i uchwyty metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Boczna cześć zaopatrzona w naszytą kieszeń na opatrunek osobisty. Z przodu pokrowca, pod klapą, winna być umieszczona kieszeń miechowa. Wewnątrz kieszeni od strony sprzączki zapięciowej, winna być naszyta kieszonka na upoważnienia. W pokrowcu musi być umieszczony wkład ochronny z polipropylenu, chroniący przed wyciekiem ługu z akumulatora lampy.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

      - nazwę i adres producenta,

      - sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### WYRÓB NR 41:	POKROWIEC DO LAMPY GÓRNICZEJ NOWEJ GENERACJI W KOMPLECIE Z PASKIEM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Pokrowiec przeznaczony jest do praktycznego noszenia lampy górniczej nowej generacji przez pracownika w czasie pracy na dole kopalni. Wymiary pokrowca: szerokość 20 cm, wysokość 14,5 cm, głębokość 6 cm, ± 5%. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Pokrowiec wykonany z materiału odpornego na wilgoć, o grubości min. 2 mm. Pokrowiec ma być zakładany na pas biodrowy. Pas do pokrowca wykonany w całości  ze skóry o grubości min 2,0 szerokości 40 mm (±5%), długości całkowitej min. 130 cm. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję. W tylnej części pokrowca winna znajdować się wkładka, umożliwiająca jego założenie na pas szerokości min 100 mm. Okucia rymarskie, nity i uchwyty metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Boczna część zaopatrzona w naszytą  kieszeń na opatrunek osobisty.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 42: 			TORBY STRZAŁOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Torba strzałowa przeznaczona jest do przenoszenia narządzi używanych przez górników strzałowych.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Powinna być wykonana z brezentu o wymiarach: szer. 28cm ± 5%, wys. 30cm ± 5%, głęb.7,5 cm ± 5%.  Elementy składowe torby łączone za pomocą szycia o długości ściegu 4,5 mm. Torba powinna być zapinana na dwie sprzączki, paski zapinkowe i sprzączkowe mocowane do korpusu nitem wykonanym, tak jak i okucia rymarskie, ze stali nierdzewnej. Pasek nośny regulowany przymocowany do boków torby.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 43: 	TORBY NARZĘDZIOWE SKÓRZANE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Torba narzędziowa przeznaczona jest do przenoszenia narzędzi przez mechaników. Dopuszcza się torby wykonane ze skóry.

Wyrób ten będzie stosowany  w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 25 cm, głębokość 11 cm, ± 5%.

Torba skórzana: wykonana ze skóry bydlęcej galanteryjnej, grubości 2mm. Elementy korpusu łączone nitami zaciskowymi. Usztywnienie i podszewka połączone z korpusem szwem
o długości ściegu max. 6 mm. Dół winien być usztywniony metalowym wzmocnieniem, połączonym z korpusem nitami. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Pasek nośny regulowany, przymocowany z każdej strony minimum czterema nitami, paski zapinające
i sprzączkowe połączone z korpusem jednym nitem. Torba powinna być zaopatrzona w gumowe uchwyty umożliwiające utrzymywanie zawartości w stałym położeniu, a w torbach dla elektromonterów zastosować przegrodę oddzielającą narzędzia elektroizolacyjne od innych.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 44: 	TORBY NARZĘDZIOWE BREZENTOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Torba narzędziowa z brezentu przeznaczona jest do przenoszenia narzędzi przez mechaników.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wymiary: szerokość 33 cm ± 5%, wysokość 35 cm ± 5%, głębokość 15 cm ± 5%.  Elementy składowe łączone szwem maszynowym zwykłym o długości ściegu 5 mm. Torba zapinana na dwie sprzączki, paski zapinkowe i sprzączkowe przymocowane do korpusu jednym nitem. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Pasek nośny parciany przymocowany do boków szwami. W torbach dla elektromonterów zastosować przegrodę oddzielającą narzędzia elektroizolacyjne od innych.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 45: 	TORBY SANITARNE SKÓRZANE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Torba dla sanitariuszy, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania środków opatrunkowych, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscach zdarzenia.

Wyrób ten będzie stosowany  w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 25 cm, głębokość 11 cm, ± 5%.

Torba skórzana : wykonana ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Elementy korpusu łączone nitami zaciskowymi. Usztywnienia i podszewka połączone z korpusem szwem o długości ściegu 6 mm. Paski zapinające i sprzączkowe przymocowane do korpusu dwoma nitami, pasek nośny przymocowany do boków również za pomocą dwóch nitów. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnątrz torby i na grzbiecie klapy doszyte gumowe uchwyty do mocowania zawartości. Do boków torby doszyte kieszenie. Na klapie umieszczony znak krzyża  o wymiarach min. 40 mm x 40 mm w okręgu Ø 60 mm. Na grzbiecie klapy za pomocą nitów przymocowana rączka.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 46: 	TORBY SANITARNE BREZENTOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Torba dla sanitariuszy, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania środków opatrunkowych, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscach zdarzenia.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Torba brezentowa: wykonana z tkaniny brezentowej impregnowanej, całość torby usztywniona. Elementy składowe łączone szwem maszynowym zwykłym o długości ściegu 5 mm. Torba zapinana na jedną sprzączkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Wymiary torby, szerokości 28 cm ± 5%, wysokości 22 cm ± 5%, głębokości 12cm ± 5%.  Pasek nośny regulowany  doszyty do korpusu szwem kopertowym. Wewnątrz torby doszyte kieszenie i przegrody do segregowania zawartości. Na klapie umieszczony znak krzyża  o wymiarach min. 40 mm x 40 mm w okręgu Ø 60 mm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Oświadczenie wystawione przez producenta potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

a)    nazwę i adres producenta,

b)    sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 47:	  HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY Z RYNIENKĄ– ZE STAŁĄ OSŁONĄ OCZU.

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Hełm powinien chronić głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi, porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Zakres temperatur stosowania od –20 do +50.

Hełm musi posiadać więźbę pasami nośnymi. Pas główny hełmu musi posiadać regulację (bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia), pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy. Hełmy muszą być dostępne w kolorach: brązowym, zielonym, niebieskim, żółtym, szarym, białym i czerwonym. Hełmy muszą posiadać, wymienny uchwyt na lampę oraz wymienny uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik. Wymienna osłona oczu (panoramiczna szybka ochronna lub okulary z tworzywa sztucznego) zintegrowana z hełmem, mocowana do więźby hełmu, musi zapewniać ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s). Mocowanie osłony musi umożliwiać jej wsuwanie i wysuwanie spod skorupy hełmu. Skorupa hełmu z rynienką umożliwiającą odprowadzanie wody, musi umożliwiać jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu o innym przeznaczeniu oraz posiadać element odblaskowy w tylnej części.

Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 397 oraz PN-EN 166 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych powinien chronić przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 397 oraz PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych. Badania właściwości elektrostatycznych muszą dotyczyć wszystkich wariantów kolorystycznych hełmów.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 397:1997.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 48:	  HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY – ZE STAŁĄ OSŁONĄ OCZU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Hełm powinien chronić głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi, porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Zakres temperatur stosowania od –20 do +50.

Hełm musi posiadać więźbę z pasami nośnymi. Pas główny hełmu musi posiadać regulację (bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia), pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy. Hełmy muszą być dostępne w kolorach: brązowym, zielonym, niebieskim, żółtym, szarym, białym i czerwonym. Hełmy muszą posiadać, wymienny uchwyt na lampę oraz wymienny uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik. Wymienna osłona oczu (panoramiczna szybka ochronna lub okulary z tworzywa sztucznego) zintegrowana z hełmem, mocowana do więźby hełmu, musi zapewniać ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s). Mocowanie osłony musi umożliwiać jej wsuwanie
i wysuwanie spod skorupy hełmu. Skorupa hełmu musi umożliwiać jednoczesny montaż ochronników słuchu i ochron oczu o innym przeznaczeniu oraz posiadać element odblaskowy
w tylnej części.

Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 397 oraz PN-EN 166 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych powinien chronić przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 397 oraz PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych. Badania właściwości elektrostatycznych muszą dotyczyć wszystkich wariantów kolorystycznych hełmów.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 397:1997.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 48A:	  HEŁM OCHRONNY GÓRNICZY DO PRAC NA WYSOKOŚCI z 4 punktowym paskiem pod brodę.

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Hełm powinien chronić głowę użytkownika przed urazami mechanicznymi, porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Zakres temperatur stosowania od –20 do +50. Pasek powinien ograniczyć ryzyko utraty hełmu podczas wykonywania prac na wysokości.

Hełmy muszą być wyposażone w czteropunktowy pasek pod brodę zabezpieczający przed utratą hełmu podczas wykonywania czynności przy pracach na wysokości.

Hełm musi posiadać więźbę z pasami nośnymi. Pas główny hełmu musi posiadać regulację (bez konieczności otwarcia, rozwarcia zapięcia), pozwalającą na dopasowanie więźby hełmu do obwodu głowy bez konieczności jego zdejmowania podczas pracy. Hełmy muszą być dostępne w kolorze białym i niebieskim. Hełmy muszą posiadać, wymienny uchwyt na lampę oraz wymienny uchwyt lub zatrzask na kabel zasilający i wymienny potnik. Wymienna osłona oczu (panoramiczna szybka ochronna lub okulary z tworzywa sztucznego) zintegrowana z hełmem, mocowana do więźby hełmu, musi zapewniać ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s). Mocowanie osłony musi umożliwiać jej wsuwanie i wysuwanie spod skorupy hełmu.

Skorupa hełmu musi umożliwiać montaż ochron oczu o innym przeznaczeniu oraz posiadać element odblaskowy w tylnej części.

Hełm powinien spełniać wymagania normy PN-EN 397 oraz PN-EN 166 w zakresie podstawowym, a z wymagań dodatkowych powinien chronić przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu skutecznym 440 V oraz krótkotrwałym kontaktem z ogniem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm: PN-EN 397 oraz PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 397 oraz PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych. Badania właściwości elektrostatycznych muszą dotyczyć wszystkich wariantów kolorystycznych hełmów.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 397:1997.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 49:			GOGLE OCHRONNE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Gogle ochronne mają chronić oczy przed odpryskami o średniej energii uderzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Gogle ochronne muszą być wyposażone w:

- elastyczną oprawę zapewniającą przyleganie do twarzy użytkownika

- wydajną wentylację zapobiegającą parowaniu i jednocześnie dostawaniu się cieczy i pyłu do wnętrza gogli,

- elastyczną taśmę opasującą głowę, o regulowanej długości; szerokość taśmy powinna wynosić od 20 - 40 mm,

- panoramiczne szybki ochronne, które nie mogą ograniczać pola widzenia.

Panoramiczne szybki ochronne muszą być wykonane z tworzywa sztucznego (np. poliwęglanu) z naniesionym oznakowaniem (K) i (N). Muszą umożliwiać wymianę szybki na nową. Podstawowe parametry gogli ochronnych wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- ochrona przed rozbryzgami cieczy (3),

- odporność na uderzenie o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką
o masie 0,86 g

- odporność na zamglenie (N),

- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K).

- wielopunktowe mocowanie taśmy opasującej głowę uniemożliwiające przypadkowe jej wypięcie.

Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 166 oraz z wymagań szczegółowych minimum ochronę boczną.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:

- moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- ochronę przed rozbryzgami cieczy (3),

- odporność na uderzenie o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g

- odporność na zamglenie (N),

- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K),

jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 166.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 49a:		GOGLE HYBRYDOWE OCHRONNE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Gogle hybrydowe ochronne (okulary i gogle w jednym) mają chronić oczy przed odpryskami o średniej energii uderzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Gogle ochronne muszą być wyposażone w:

- elastyczną oprawę zapewniającą przyleganie do twarzy użytkownika,

- wydajną wentylację zapobiegającą parowaniu i jednocześnie dostawaniu się pyłu do wnętrza gogli,

- powinny posiadać podwójny wymienny system noszenia za pomocą elastycznej taśmy posiadającej możliwość indywidualnej regulacji opasującej głowę, jak również standardowych zauszników pozwalających zastąpienie taśmy w zestawie,

- panoramiczne wymienne szybki ochronne, które nie mogą ograniczać pola widzenia.

- regulację kąta nachylenia zauszników/taśmy.

Szybki ochronne muszą być wykonane z tworzywa sztucznego (np. poliwęglanu) z naniesionym oznakowaniem (K), (N) i (2-1.2). Muszą umożliwiać wymianę szybki na nową. Podstawowe parametry gogli i okularów ochronnych wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- odporność na uderzenie o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g z zamocowaną taśmą

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką
o masie 0,86 g z zamocowanymi zausznikami

- odporność na zamglenie (N),

- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K).

- posiadać filtry chroniące przed nadfioletem w zakresie 2 – 1,2

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną  w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:

- moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- odporność na uderzenie o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g

- odporność na zamglenie (N),

- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K)

- posiadać filtry chroniące przed nadfioletem w zakresie 2 – 1,2

jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 166.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 50:	     	          Okulary OCHRONNE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Okulary ochronne przeznaczone są do ochrony oczu przed odpryskami o niskiej energii uderzenia (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s). Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Okulary ochronne (z szybką ochronną wykonaną z tworzywa sztucznego) muszą być wyposażone w taśmę elastyczną o regulowanej długości, umożliwiającą zawieszenie okularów na szyi oraz muszą zapewniać pełną regulację zauszników.

Podstawowe parametry okularów ochronnych wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką
o masie 0,86 g

Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 166 oraz z wymagań szczegółowych minimum ochronę boczną.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:

- moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g

jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 166.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 51:	     		  OSŁONA TWARZY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Osłony twarzy dzieli się na dwa podstawowe typy:

- osłony pełne,

- osłony krótkie.

Osłony twarzy mają chronić oczy przed odpryskami o średniej energii uderzenia (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g z prędkością do 120 m/s) dla osłon pełnych
oraz niskiej energii uderzenia (o prędkości uderzenia kulką o masie 0,86 g
z prędkością 45 m/s) dla osłon krótkich oraz osłon z wizjerem siatkowym.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Osłony twarzy  muszą być wyposażone w:

- uchwyt umożliwiający zamocowanie osłony do skorup hełmów ochronnych stosowanych w warunkach pracy górniczej, z możliwością jej ustawienia w pozycji roboczej lub uniesionej.

- panoramiczne szybki ochronne z tworzywa sztucznego lub wizjery siatkowe, które nie mogą ograniczać pola widzenia.

W przypadku stosowania osłon krótkich – muszą być mocowane w taki sposób 
do hełmu, aby mogły być chowane pomiędzy więźbę a skorupę hełmu ochronnego.

Podstawowe parametry osłon twarzy wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- ochrona przed rozbryzgami cieczy (3),

- odporność na zamglenie (N),

- odporność na uderzenie: o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g dla osłon pełnych lub o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g dla osłon krótkich.

Podstawowe parametry osłon twarzy wyposażonych w wizjery siatkowe:

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką
o masie 0,86 g.

Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy PN-EN 166 (szybki ochronne) PN-EN 1731 (osłony siatkowe) oraz z wymagań szczegółowych minimum ochronę boczną.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające dla osłon twarzy wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,

- ochronę przed rozbryzgami cieczy (3),

- odporność na uderzenie o średniej energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g dla osłon pełnych i 45 m/s kulką o masie 0,86 g dla osłon krótkich,

- odporność na zamglenie (N):

jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające dla osłon twarzy wyposażonych w wizjery siatkowe odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 166.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 52: RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE, PIĘCIOPALCOWE, DŁUGIE, TYP „A”

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk spawacza przed oparzeniem odpryskami gorącego metalu przy spawaniu elektrycznym i gazowym na powierzchni kopalni.

Rękawice ochronne pięciopalcowe typu A, z anatomicznym układem kciuka

Rękawice muszą spełniać wymagania normy: PN-EN 12477+A1 lub PN-EN 420

Właściwości ochronne rękawic zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie:

- PN-EN 388 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 3 1 3 3,

- PN-EN 407 muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 1 3 X 3 X.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 12477+A1 lub PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 407. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 12477+A1 lub PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 407.

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy  
PN-EN 12477+A1 lub PN-EN 420.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 3 1 3 3, zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 1 3 X 3 X zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 407 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 12477+A1 lub PN-EN 420, PN-EN 388, PN-EN 407.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 53:   RĘKAWICE GOSPODARCZE, GUMOWE, FLOKOWANE

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice pięciopalcowe używane na powierzchni kopalni muszą:

- posiadać kształt anatomiczny,

- posiadać flokowaną powierzchnię wewnętrzną (pył bawełniany),

- być wykonane z materiału antypoślizgowego, o chropowatej strukturze w części chwytnej,

- chronić przed wodą, detergentami oraz środkami piorącymi,

- spełniać wymagania normy PN-EN 420+A1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą PN-EN 420+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 420+A1.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 420+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 54:   		  RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice ochronne antywibracyjne będą stosowane w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- zapewniać ochronę przed drganiami z zakresu średnich i wyższych częstotliwości: 32-1250Hz – nie powodowanie wzmocnienia drgań, redukcja drgań co najmniej o 40 %,

- być wykonane z materiałów nie wchłaniających wody,

- być wykonane bez przeszyć,

- posiadać w części dłoniowej chwytnej i na palcach wkładkę antywibracyjną wykonaną z tworzywa tłumiącego drgania,

- być wykonane na półpodszewce z dzianiny bawełnianej,

- być zakończone mankietem ze ściągaczem z taśmy gumowej po jej stronie grzbietowej.

Rękawice powinny spełniać wymagania normy PN-EN 420+A1 i PN-EN ISO 10819.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN ISO 10819. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN ISO 10819 oraz PN-EN 16350

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN ISO 10819.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający posiadane przez wyrób wartości współczynników przenoszenia drgań TRM i TRH - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN ISO 10819.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 55:RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE,  SKÓRZANO - TKANINOWE

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice ochronne pięciopalcowe muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z drelichu i niefarbującej skóry bydlęcej licowej wyprawy chromowej,

- w części dłoniowej wykonane z jednego elementu skóry (z wyjątkiem doszywanych palców 2 i 3), bez przeszyć,

- być wzmocnione tą samą skórą po stronie grzbietowej, na linii kości śródręcza i w czubkach palców,

- być na podszewce co najmniej w części dłoniowej,

- posiadać mankiet z pojedynczej warstwy drelichu,

- posiadać wszytą po stronie grzbietowej na zewnątrz, powyżej nadgarstka taśmę gumową.

Rękawice powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 388 i PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 2 2 2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 388 i PN-EN 420+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388:2006 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry i jej wyprawy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 56:RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE, POWLEKANE, 
Z MANKIETEM SZTYWNYM

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe ochronne muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z tkaniny lub dzianiny powlekanej polimerem w całej części dłoniowej i grzbietowej,

- zapewniać pewny chwyt,

- być zakończone mankietem sztywnym ochronnym,

- być przeznaczone do przenoszenia mokrych, gładkich i śliskich przedmiotów.

Rękawice muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 380, PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4.2.2.2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN 388. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 57:RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE, POWLEKANE, 
Z MANKIETEM ŚCIĄGACZOWYM

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe ochronne muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z tkaniny lub dzianiny powlekanej polimerem w całej części dłoniowej
i grzbietowej,

- zapewniać pewny chwyt,

- być zakończone ściągaczem,

- być przeznaczone do przenoszenia mokrych, gładkich i śliskich przedmiotów.

Rękawice muszą spełniać wymagania norm PN-EN 388, PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4.2.2.2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN 388. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 58:  RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE,CZĘŚCIOWO POWLEKANE, Z MANKIETEM SZTYWNYM

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe ochronne muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z tkaniny lub dzianiny powlekanej polimerem w całej części dłoniowej i częściowo w części grzbietowej (palce),

- zapewniać pewny chwyt,

- być zakończone mankietem sztywnym ochronnym,

- być przeznaczone do przenoszenia mokrych, gładkich i śliskich przedmiotów.

Rękawice muszą spełniać wymagania norm PN-EN 388, PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4.2.2.2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN 388. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 59: RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE, TKANINOWE, CZĘŚCIOWO POWLEKANE, Z MANKIETEM ŚCIĄGACZOWYM

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe ochronne muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z tkaniny lub dzianiny powlekanej polimerem w całej części dłoniowej i częściowo w części grzbietowej (palce),

- zapewniać pewny chwyt,

- być zakończone ściągaczem,

- być przeznaczone do przenoszenia mokrych, gładkich i śliskich przedmiotów.

Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4.2.2.2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 420+A1 i PN-EN 388. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 60:  RĘKAWICE  OCHRONNE,  PIĘCIOPALCOWE, DO  OCHRONY  PRZED  ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed zagrożeniami chemicznymi. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice pięciopalcowe ochronne muszą:

- posiadać kształt anatomiczny,

- zapewniać pracownikowi pewny chwyt,

Rękawice muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 420+A1, PN-EN 374-1, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 2 1 0 1.

Kod literowy zgodnie z normą PN-EN 374-1 co najmniej: J K L.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i wymaganiami norm PN-EN 420+A1, PN-EN 374-1, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 388 oraz PN-EN 16350

- Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1, PN-EN 374-1, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 388 oraz PN-EN 1149-1 lub PN-EN 1149-2 lub PN-EN 1149-3.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, 
że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN 420+A1, PN-EN 374-1, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 388.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami aktualnej normy, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności 
co najmniej 2 1 0 1 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający kod literowy zgodnie 
z normą PN-EN 374-1 co najmniej: J K L - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika 
z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 374-1, PN-EN 374-2, PN-EN 374-3, PN-EN 388 oraz PN-EN 1149-1 lub PN-EN 1149-2 lub PN-EN 1149-3.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 61: CHRONNIKI SŁUCHU – NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Nauszniki przeciwhałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy do tłumienia hałasu o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

W przypadku nauszników przeciwhałasowych przeznaczonych przez producenta do noszenia w określony sposób, muszą posiadać oznaczenie PRZÓD i/lub GÓRA czasz tłumiących oraz/lub oznaczenie LEWA i PRAWA czasza. Nauszniki muszą mieć możliwość montażu na skorupach hełmów ochronnych stosowanych w warunkach pracy górniczej, z możliwością ich ustawienia w pozycji roboczej, uniesionej lub spoczynkowej. Bezstopniowa regulacja musi umożliwiać dopasowanie do kształtu głowy. Nauszniki powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach. Średnia wartość tłumienności nauszników określona współczynnikiem SNR nie może być mniejsza niż 20 dB.  Maksymalna waga nauszników nie może przekraczać 240g.

Nauszniki przeciwhałasowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 352-3.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 352-3. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 352-3.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 352-3.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 352-3.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 62:	WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE - STOPERY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Wkładki przeciwhałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Są wkładkami wielokrotnego użytku. Wkładki przeciwhałasowe winny być wykonane 
z miękkiego i elastycznego tworzywa neutralnego dla skóry człowieka lub woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach. Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR zostanie określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zależności od potrzeb co do przekroczeń NDN hałasu na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wkładki przeciwhałasowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każde opakowanie kompletu wkładek musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 63:  WKŁADKI  PRZECIWHAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Wkładki przeciwhałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Muszą być wykonane z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; mogą być woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach. Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR zostanie określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zależności od potrzeb co do przekroczeń NDN hałasu na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wkładki przeciwhałasowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każde opakowanie kompletu wkładek musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 64:  FILTR WYMIENNY DO PÓŁMASEK DWUDROŻNYCH WIELOKROTNEGO UŻYTKU KLASY  P-1, P-2 I P-3 RÓŻNYCH KSZTAŁTÓW

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Filtr jest elementem wymiennym w określonym typie półmasek dwudrożnych wielokrotnego użytku, mocowanym za pomocą łącza bagnetowego. Po skompletowaniu go z częścią twarzową, służy do ochrony dróg oddechowych przeciw aerozolom stałym i ciekłym, gdy stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości: 4xNDS dla klasy P-1, 9xNDS dla klasy 
P-2, 20xNDS dla klasy P-3.

Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Filtry muszą spełniać wymagania normy PN-EN 143 wraz ze zmianą PN-EN 143/A1.

Filtry muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 143, a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 143.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 143.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z  postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 143.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 64A:  FILTR WYMIENNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU  O WYDŁUŻONYM CZASIE DZIAŁANIA, DO PÓŁMASEK DWUDROŻNYCH SERII 3M

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Filtr jest elementem wymiennym w określonym typie półmasek dwudrożnych wielokrotnego użytku, mocowanym za pomocą łącza bagnetowego. Filtr w obudowie zamkniętej wykonanej z tworzywa w celu umożliwienia dłuższego użytkowania w warunkach wysokiej wilgotności i największego zapylenia. Filtr charakteryzujący się łatwym sposobem filtracji zanieczyszczeń przeznaczony do ochrony osób zatrudnionych przy procesach produkcyjnych generujących zapylenie nie przekraczające 20xNDS,.

Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Filtry muszą spełniać wymagania normy PN-EN 143 wraz ze zmianą PN-EN 143/A1.

Filtry muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 143, a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 143.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 143.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z  postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 143.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 65:  PÓŁMASKA  WIELOKROTNEGO  UŻYTKU Z  BAGNETOWYM   MOCOWANIEM  FILTRÓW  LUB OCHŁANIACZY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska przystosowana do mocowania filtrów lub pochłaniaczy (z możliwością zamiennego stosowania filtr-pochłaniacz), z mocowaniem bagnetowym. Zestaw po wyposażeniu 
w odpowiedniego typu filtry lub pochłaniacze służy do ochrony dróg oddechowych przed substancjami szkodliwymi występującymi w postaci pyłów, dymów i mgieł lub par i gazów. Konstrukcja łączników musi być przystosowana do montażu elementów oczyszczających 
w sposób bezpośredni. Materiały użyte do produkcji półmaski muszą zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania przez cały okres używania w warunkach dołowych. Taśmy nagłowia muszą umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski, a także umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika.

Oferowany wyrób musi być dostępny minimum w dwóch rozmiarach: S i M.

Półmaska skompletowana z właściwym zestawem oczyszczającym będzie stosowana
w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska winna spełniać wymagania normy PN-EN 140.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 140, a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 140.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 140.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania półmaski wielokrotnego użytku wraz z filtrem lub pochłaniaczem w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 140.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 66: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P1 JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4xNDS. Wyrób ten będzie stosowany
w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania 
w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca powinna mieć kształt płaski lub czaszowy, a jej wielkość musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski.

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

zacisk nosowy

uszczelniacz

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

Wzór ankiety zawarty jest w załączniku do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 67: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P1 Z DODATKOWĄ WARSTWĄ WŁÓKNINY Z WĘGLEM AKTYWNYM,.CHRONIĄCA DODATKOWO PRZED ZAPACHAMI GAZÓW ..ORGANICZNYCH I POCHODNYCH, WIELOKROTNEGO UŻYTKU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed :

- szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym nie przekracza wartości 4xNDS,

- aerozolami gazów organicznych i gazów pochodnych, gdy ich stężenie w powietrzu nie przekracza NDS.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania 
w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych. Półmaska filtrująca musi mieć kształt czaszowy.

Wielkość półmaski musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski.

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

zacisk nosowy

Uszczelniacz silikonowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11a lub 11b Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Pozytywna ocena z badań przeprowadzonych przez jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań, w zakresie skuteczności pochłaniania zapachów gazów organicznych lub innych podobnych gazów, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173)  w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 68: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P2 JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 9xNDS.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania 
w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca powinna mieć kształt płaski lub czaszowy, a jej wielkość musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski.

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

zacisk nosowy

Uszczelniacz silikonowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu, pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

Wzór ankiety zawarty jest w załączniku do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy  PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 69:RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice ochronne pięciopalcowe muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- w części dłoniowej wykonane z jednego elementu materiału (z wyjątkiem doszywanych palców 2 i 3), bez przeszyć,

- być wzmocnione po stronie grzbietowej, na linii kości śródręcza i w czubkach palców,

- być na podszewce co najmniej w części dłoniowej,

- posiadać mankiet,

Rękawice powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 388 i PN-EN 420+A1.

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 2 2 2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 388 i PN-EN 420+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający poziom skuteczności co najmniej 4 2 2 2 zbadany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 388:2006 - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.

- Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry i jej wyprawy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420+A1, PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 70: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P3 JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 20xNDS. Wyrób ten będzie stosowany
w atmosferze zagrożonej wybuchem. Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania  w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca powinna mieć kształt płaski lub czaszowy, a jej wielkość musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski.

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

uszczelniacz

zacisk nosowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu, pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań dla wyrobów nie posiadających aktualnych wyników badań eksploatacyjnych została opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

Wzór ankiety zawarty jest w załączniku do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 71:  PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P2/P3 Z DODATKOWĄ WARSTWĄ WŁÓKNINY Z WĘGLEM AKTYWNYM,.CHRONIĄCA DODATKOWO PRZED ZAPACHAMI GAZÓW.ORGANICZNYCH I POCHODNYCH

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca wielorazowego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed :

- szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 9xNDS/20xNDS,

- zapachami gazów organicznych i gazów pochodnych, gdy ich stężenie w powietrzu nie przekracza NDS.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania 
w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca musi mieć kształt czaszowy lub płaski.

Półmaska filtrująca powinna zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski).

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

zacisk nosowy

Uszczelniacz silikonowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Pozytywna ocena z badań przeprowadzonych przez jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań, w zakresie skuteczności pochłaniania zapachów gazów organicznych lub innych podobnych gazów, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu, pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy 
PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 72:                                             RĘCZNIKI

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Ręcznik musi:

- być wykonany z tkaniny bawełnianej typu frotte o zawartości bawełny minimum 95%, wykonanej z przędzy klasycznej (ring spun) o numerze minimum 16/1, z okrywą dwustronną pętelkową,

- posiadać jedną zawieszkę,

- mieć obszyte brzegi w sposób trwały, zapobiegający przed ich strzępieniem się,

- posiadać minimalne rozmiary 70 x 140cm,

- posiadać minimalną gramaturę materiału 400g/m2,

- kolor jednolity, za wyjątkiem koloru białego i kolorów pastelowych.

Oferowany wyrób musi być przystosowany do prania mechanicznego w pralnicach przemysłowych z użyciem środków piorących w temp. do 60oC oraz suszenia w suszarkach bębnowych. Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 14697:2007.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 14697:2007.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. 
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów 
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy, rodzaj i numer przędzy oraz gramaturę oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która musi zawierać co najmniej:

- nazwę i adres producenta,

- sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 73:	               	ZASYPKA DO STÓP

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Środek w postaci zasypki musi zapewniać działanie pielęgnacyjne i profilaktyczne chroniące skórę stóp przed grzybami i nadmierną potliwością.

Zasypka musi być konfekcjonowana w indywidualnych pojemnikach o zawartości zasypki 120g. Zamknięcie pojemnika musi posiadać:

- otwory zapewniające dozowanie preparatu,

- zabezpieczenie przed przypadkowym rozsypaniem preparatu podczas jego składowania 
i transportu.

Wyrób musi spełniać wymagania przepisów ustawy o kosmetykach.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Dokument/wydruk potwierdzający rejestrację produktu w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) i uwidocznienie jej w bazie danych wraz
z numerem referencyjnym, nazwą własną, nazwą producenta, kategorią, przeznaczeniem i datą rejestracji.

- Dokument potwierdzający profilaktyczne własności przeciwgrzybiczne wyrobu, wydany przez jednostkę upoważnioną.

- Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która musi zawierać co najmniej:

- nazwę i adres producenta,

- sposób użytkowania i przechowywania.

- Każde opakowanie jednostkowe musi być oznakowane:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 74:		                PASTA ŚCIERNA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Pasta ścierna przeznaczona do mycia silnie zabrudzonych zatłuszczonych rąk musi posiadać:

- naturalną barwę,

- jednorodną strukturę,

- zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej,

- wartość pH- w przedziale 5,5-7,5,

- zawartość ścierniwa w przedziale 65-70%,

- granulację ścierniwa w przedziale 0,1-0,3 mm,

- środek powierzchniowo czynny: wiórki mydlane.

Opakowanie o zawartości 0,5 kg ±0,5%.

Wymagania:

- Dokument/wydruk potwierdzający rejestrację produktu w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) i uwidocznienie jej w bazie danych wraz z numerem referencyjnym, nazwą własną, nazwą producenta, kategorią, przeznaczeniem i datą rejestracji.

- Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Każde opakowanie jednostkowe kosmetyku musi być oznakowane:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą  łatwe usunięcie oznakowania.

- Dokument potwierdzający spełnienie poniższych wymogów:

- wartość pH- w przedziale 5,5-7,5,

- zawartość ścierniwa w przedziale 65-70%,

- granulacja ścierniwa w przedziale 0,1-0,3 mm,

- środek powierzchniowo czynny: wiórki mydlane,

wydany przez jednostkę upoważnioną do tego typu badań , jeśli nie wynika to z innego          dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która musi zawierać co najmniej:

- nazwę i adres producenta,

- sposób użytkowania, przechowywania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 75:			           „mYDŁA”

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Mydło toaletowe lub BHP musi posiadać :

- naturalną barwę,

- wygląd jednorodnego kawałka o stałej strukturze,

- zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej,

- neutralne - wartość pH od 5,5 do 7 dla mydła toaletowego,

- zasadowe wartość pH do 11 dla mydła BHP,

- wagę 100 gram dla toaletowego oznaczoną na powierzchni mydła,

- wagę 200 gram dla mydła bhp oznaczoną na powierzchni mydła.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Dokument/wydruk potwierdzający rejestrację produktu w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) i uwidocznienie jej w bazie danych wraz z numerem referencyjnym, nazwą własną, nazwą producenta, kategorią, przeznaczeniem i datą rejestracji.

- Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Każde opakowanie jednostkowe mydła toaletowego oraz zbiorcze mydła BHP musi być oznakowane:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- w sposób widoczny i czytelny.

- Dokument potwierdzający wartość pH, wydany przez jednostkę upoważnioną do tego typu badań, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę.

- Mydło toaletowe pakowane w opakowania indywidualne; mydło BHP pakowane 
w opakowania zbiorcze.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 76:	 		KREM OCHRONNY

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Krem ochronny nawilżający, glicerynowy eliminujący efekty podrażnień jak i chroniący skórę rąk przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Krem musi mieć:

- konsystencję jednolitą,

- masę bez zanieczyszczeń mechanicznych,

- posiadać naturalną barwę

- zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej.

Opakowanie jednostkowe musi zawierać 100ml kremu.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Dokument/wydruk potwierdzający rejestrację produktu w bazie ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej), drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) i uwidocznienie jej w bazie danych wraz z numerem referencyjnym, nazwą własną, nazwą producenta, kategorią, przeznaczeniem i datą rejestracji.

- Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Każde opakowanie jednostkowe kosmetyku musi być oznakowane:

- w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,

- zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą  łatwe usunięcie oznakowania.

- Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:

      - nazwę i adres producenta,

      - sposób przechowywania, użytkowania.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 77:  PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KLASY P2/P-3, WIELOKROTNEGO UŻYTKU O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UŻYTKOWYCH W MIKROKLIMACIE WILGOTNYM, PRZEZNACZONA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONEJ WILGOTNOSCI POWIETRZA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Półmaska filtrująca wielorazowego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed : szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym

Półmaska filtrująca musi mieć kształt czaszowy lub płaski.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych przy zwiększonej wilgotności powietrza i może być używana wielokrotnie.

Półmaska filtrująca powinna zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,

- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,

- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,

- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,

- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,

- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej  w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski).

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy  PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

zacisk nosowy

Uszczelniacz silikonowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być konfekcjonowany pojedynczo, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy 
PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez upoważnioną jednostkę w zakresie badań elektrostatycznych.

- Raport z przeprowadzenia kontroli lub audytu w ramach nadzoru wg art. 11A lub 11B Dyrektywy 89/686/EWG, wykonanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

- Pozytywna ocena badań potwierdzająca, że wyrób jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla zdrowia, wydana przez jednostkę upoważnioną, wymienioną 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r.
w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów
i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

- Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu, pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o..) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez  jednostkę uprawnioną.

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy 
PN-EN 149+A1.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Karta wyrobów nr 78:  SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Sprzęt dedykowany telemonterom (ZIT , Lp. 1-10)

1.Szelki bezpieczeństwa z pasem ustalającym pozycję ciała podczas pracy.

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego, podobnego materiału. Powinny być zgodne z wymogami norm: PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN  813.

Powinny być:

- funkcjonalne, (umożliwiać pracę w różnych pozycjach, podchodzenie na linie, zjazdy oraz akcję ratowniczą),

- lekkie (waga do 2,3) kg,

Powinny posiadać:

- grzbietowy punkt asekuracyjny, znakowanie - "A"

- mostkowy punkt asekuracyjny, znakowanie - "A"

- punkt na wysokości pasa (brzuszny) do zamocowania przyrządu zjazdowego zgodny z normą PN-EN 813

- dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy, zgodne z normą PN-EN 358

- taśmy barkowe i udowe wyposażone w klamry automatyczne (wykonane ze stali odpornej na korozję ) pozwalające na łatwą i szybką regulację

- dodatkowe uchwyty do noszenia przyrządów i narzędzi,

- specjalną wyściółkę z poliestru na pasach oraz szelkach zapewniającą maksymalną wygodę  pracy,

- wytrzymały pokrowiec na uprząż,

-  dostępne w minimum  dwóch rozmiarach

Wszystkie punkty powinny być wykonane z anodowanego aluminium.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

2.Urządzenie samozaciskowe w zestawie z łącznikiem, 2 zatrzaśnikami i liną statyczną

Urządzenie powinno spełniać normy: PN-EN 353-2, PN-EN-354, PN-EN 358, PN-EN-362, PN-EN-1891A,

Urządzenie powinno:

- współpracować z linami poliamidowymi rdzeniowymi o średnicy od 10,5 do 12,7 mm,

- umożliwiać skuteczne blokowanie w wybranym miejscu,

- posiadać mechanizm blokujący w postaci krzywki do ustalania wymaganej pozycji pracy,

- posiadać system uwalniania urządzenia przy obciążeniu,

- charakteryzować się najwyższym stopniem wszechstronności i łatwości obsługi,

- mieć wytrzymałość statyczną minimum 15 kN przez 3 min,

- lekkie – ciężar poniżej 200g,

Łącznik służący do podłączenia urządzenia samozaciskowego z szelkami bezpieczeństwa o dł. około 20 cm powinien mieć wytrzymałość minimum 20 kN,

Zatrzaśniki powinny charakteryzować się następującymi cechami:

- wytrzymałość statyczna minimum 20 kN,

- aluminiowe,

- prześwit minimum 20 mm,

- łącznik typu HMS zgodny z normą PN-EN 362,

- z automatycznym zapięciem

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

3. Zaczep taśmowy (punkt asekuracyjny)

Powinien spełniać normy PN-EN 795-B,  PN-EN 566

Zaczep taśmowy ma za zadanie stworzenie punktu asekuracyjnego służącego do zamocowania haka, linki bezpieczeństwa, bądź urządzenia samohamownego osoby pracującej na wysokości. Zaczep taśmowy dedykowany jest do zabudowy w miejscach o ograniczonych możliwościach zapięcia haka bezpośrednio do konstrukcji, ze względu na jej gabaryty. Utworzony z podwójnie zszytej taśmy poliamidowej o szerokości minimum 25 mm i wytrzymałości minimum 20 kN.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

4. Linka ustalająca pozycję podczas pracy

Powinna być zgodna z PN- EN 358.

Powinna posiadać:

- ergonomiczny ruchomy mechanizm blokujący do ustalenia wymaganej pozycji pracy

- wytrzymałą osłonę liny w postaci taśmy rurowej chroniącą linę przed przetarciem, zniszczeniem,

- osłonę, można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach,

- zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny,

- wyposażona w dwa zatrzaśniki zgodne z normą PN-EN 362 aluminiowe o min. prześwicie min 20 mm umożliwiające wpięcie linki do punktów bocznych szelek bezpieczeństwa.

- numer indywidualny oraz etykietę umożliwiającą personalizację i identyfikację przy użyciu kodu QR,

- być wykonana z półstatycznej liny poliamidowej o średnicy od 11mm-12,5 mm,

- aluminiowy zamek łącznika z systemem chroniącym przed zahaczeniem,

- szybkie otwieranie zamka dzięki systemowi blokowania składającemu się z dwóch zapadek.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

5. Amortyzator z podwójną linką  typu Y o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z                                                zatrzaśnikami.

Powinien być zgodny z PN-EN 355, PN-EN 362.

Powinien charakteryzować się następującymi cechami:

- wykonany z taśmy poliamidowej,

- minimalna długość zestawu 150 cm,

- dwa zaczepy hakowe o prześwicie od 60mm-65mm,

- zatrzaśnik aluminiowy, zakręcany, o wytrzymałość minimum 20 kN i prześwicie minimum 16 mm,

- 4 pętle skracające absorber połączony z linką bezpieczeństwa typu „Y”.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

6. Urządzenie samohamowne osobiste z taśmą włókienniczą

Powinno spełniać normę PN-EN – 360.

Urządzenie samohamowne z wbudowanym amortyzatorem włókienniczym pochłaniającym energię powstrzymywania spadania powinno:

-posiadać wbudowany wskaźnik obciążenia wskazujący, kiedy urządzenie należy wycofać 
  z eksploatacji,

- posiadać lekką, zwartą i odporną na uderzenia obudowę, waga urządzenia do 1,5 kg,

- mieć szybko reagujący system hamowania,

- posiadać odporną na tarcie taśmę poliesterową o długości 2m,

- mieć zabudowany krętlik zapobiegania skręcania taśmy,

- posiadać hak o prześwicie 65 mm oraz zatrzaśnik o prześwicie minimum 16mm,

- zwalniać użytkownika z konieczności przeprowadzania corocznego przeglądu u producenta,

- posiadać funkcje samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania  taśmy,

- być przeznaczone dla użytkowników o ciężarze do 130 kg.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

7.Przyrząd zaciskowy z rączką do wchodzenia po linie wraz z pętlą nożną

Przyrząd zaciskowy powinien spełniać wymogi norm: PN- EN -567, PN-EN-12841.

Powinien spełniać następujące wymogi:

- ergonomiczna raczka wygodny i skuteczny uchwyt,

- prosty w użyciu i skuteczny,

- szeroki otwór uchwytowy dla ręki,

- dostępny w wersji dla prawo i lewo ręcznych,

- zapadka całkowicie zintegrowana z obudową przyrządu zaciskowego dla zmniejszenia ryzyka
przypadkowego zaczepienia,

- język blokujący ze szczeliną i ukośnymi zębami dobrze działający niezależnie od warunków atmosferycznych,

- szeroki dolny otwór do wpięcia zatrzasku pętli nożnej,

- górny otwór do wpięcia zatrzasku,

- funkcjonować na linach od średnicy 8 do 13 mm,

- waga poniżej 200g.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

Pętla nożna wpinana do przyrządu zaciskowego służy do wychodzenia po linie. Ma wbudowaną gumkę do utrzymywania nogi w pętli i klamrę do regulowania wysokości pętli nożnej.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

8. Drążek teleskopowy 5 elementowy długości max. 9,5m zakończony zaczepem hakowym

Drążek teleskopowy powinien spełniać następujące wymogi:

- zakończony uniwersalną końcówką,

- bardzo lekki - masa drążka  do  3,2 kg

- wykonany z włókna szklanego,

- możliwość zakładania haka przed rozłożeniem na wymaganą długość,

- długość po złożeniu do 2,6m,

- dla drążka o długości max. 6m  ciężar do 3,5 kg

- dla drążka o długości maksymalnej 9,5 m ciężar do 5 kg

Zaczep hakowy powinien spełniać PN-EN-795B

- wykonany z aluminium,

- z podwójnym zabezpieczeniem,

- prześwit 100mm,

- końcówka uniwersalna, kompatybilna z drążkiem teleskopowym,

- wytrzymałość – minimum 15 kN .

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

9.Przyrząd zjazdowo asekuracyjny z automatyczną blokadą.

Powinien spełniać normę PN-EN-341 klasa A, PN-EN-12841 typC.

Powinien:

- posiadać wielofunkcyjna rączka umożliwiająca w zależności od sytuacji odblokowanie liny 
i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny lub zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny,

- posiadać funkcję antypaniczną,

- posiadać system automatycznego cofania rączki ograniczający ryzyko związane z mimowolnymi działaniami ze strony użytkownika,

- posiadać zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy przepinaniu się,

- posiadać ruchomą krzywkę pozwalającą na łatwe wybieranie luzu.

- w systemach do wyciągania umożliwia odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie),

- funkcjonować na linach o średnicy 10,5- 11,5 mm,

- być lekki – poniżej 400g.

10. Urządzenie do ewakuacji i ratowania z funkcją podnoszenia, lina 120m, worek transportowy, nóż wielofunkcyjny.

Urządzenie  pozwalające na sprawne wykonywanie czynności uwalniających poszkodowanych oraz ewakuację osoby, po jej zawiśnięciu.

Powinno spełniać normę: PN-EN 341 klasa A / PN-EN 1496/  /PN-EN 1891 Typ A.

Powinno:

- umożliwiać automatyczne kontrolowanie prędkości opuszczania   przez hamulec odśrodkowy,

-umożliwiać przerwanie opuszczania poprzez ręczne zahamowanie (przytrzymanie) liny przesuwającej się w górę,

- umożliwiać natychmiastową ewakuację w ruchu wahadłowym,

- umożliwiać obciążenie dwoma osobami równocześnie,

- minimalne dopuszczalne obciążenie użyteczne do 220 kg przy zjeździe z wysokości 100m,

- zapewnić bezpieczną prędkość opuszczania do 07m/s,

- zapewnić możliwość podnoszenia poszkodowanego,

- ciężar do 3 kg bez liny,

- lina bezpieczeństwa z rdzeniem i oplotem o przekroju min. 9 mm.

Sprzęt dedykowany pozostałym pracownikom zatrudnionym na powierzchni (Lp. 11 – 15)

11. Amortyzator z linką i zatrzaśnikami o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z zatrzaśnikami (testowana krawędziowo)

Linka przeznaczona do prac, w środowisku pracy gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia linki przez ostre krawędzie, np. w miejscach o gęstej zabudowie konstrukcji stalowych lub innych urządzeń stwarzających ryzyko uszkodzenia linki przy jej oparciu o nie, podczas dynamicznego obciążenia. Zestaw powinien być złożony z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa. Linka może być wykonana z liny lub taśmy, a jej zakończenia muszą być wyposażone w zatrzaśniki. Maksymalne wydłużenie amortyzatora nie może przekraczać 1,6m. Zatrzaśniki muszą być wykonane ze stali, a ich otwarcie być nie mniejsze niż 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość zestawu powinna wynosić (łącznie z zatrzaśnikami) w granicach od 180 do 200cm. Zgodny z wymaganiami PN-EN 355/ VG11 CNB/P/11.074.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

12. Amortyzator z podwójną linką  typu Y o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z zatrzaśnikami (testowana krawędziowo)

Linka przeznaczona do prac, w środowisku pracy gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia linki przez ostre krawędzie, np. w miejscach o gęstej zabudowie konstrukcji stalowych lub innych urządzeń stwarzających ryzyko uszkodzenia linki przy jej oparciu o nie, podczas dynamicznego obciążenia. Linka umożliwia bezpieczne przepinanie się pracownika podczas przemieszczania się  przy wykonywaniu czynności na wysokości. Zatrzaśniki (karabinki) zakręcane lub automatyczne, wykonane ze stali, o otwarciu minimum 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Minimalna długość zestawu (łącznie z zatrzaśnikami) powinna wynosić od 150 do 200 cm. Zgodny z wymaganiami PN-EN 355/ VG11 CNB/P/11.074

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

13. Szelki bezpieczeństwa bez pasa ustalającego pozycję ciała podczas pracy

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego podobnego materiału. Powinny być wyposażone w grzbietowy punkt zaczepowy przeznaczony do mocowania składników systemu powstrzymywania spadania. Pasy udowe, barkowe i pas piersiowy muszą posiadać możliwość regulacji długości.

Szelki powinny być dostępne minimum w dwóch rozmiarach lub w rozmiarze uniwersalnym (dostarczanych według zamówienia zamawiającego) z zapewnieniem również dużych rozmiarów to jest:

- obwód klatki piersiowej minimum do 130 cm,

- obwód pasa minimum do 130 cm,

- obwód uda minimum do 80 cm,

- wzrost minimum do 190 cm.

Zgodne z wymaganiami PN-EN 361.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

14. Zaczep taśmowy (punkt asekuracyjny)

Powinien spełniać normy PN-EN 795-B,  PN-EN 566

Zaczep taśmowy ma za zadanie stworzenie punktu asekuracyjnego służącego do zamocowania haka, linki bezpieczeństwa, bądź urządzenia samohamownego osoby pracującej na wysokości. Zaczep taśmowy dedykowany jest do zabudowy w miejscach o ograniczonych możliwościach zapięcia haka bezpośrednio do konstrukcji, ze względu na jej gabaryty. Utworzony z podwójnie zszytej taśmy poliamidowej o szerokości minimum 25 mm i wytrzymałości minimum 20 kN.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

15. Urządzenie samohamowne osobiste z taśmą włókienniczą

Powinno spełniać normę PN-EN – 360.

Urządzenie samohamowne z wbudowanym amortyzatorem włókienniczym pochłaniającym energię powstrzymywania spadania powinno:

-posiadać wbudowany wskaźnik obciążenia wskazujący, kiedy urządzenie należy wycofać 
  z eksploatacji,

- posiadać lekką, zwartą i odporną na uderzenia obudowę, waga urządzenia do 1,5 kg,

- mieć szybko reagujący system hamowania,

- posiadać odporną na tarcie taśmę poliesterową o długości 2m,

- mieć zabudowany krętlik zapobiegania skręcania taśmy,

- posiadać hak o prześwicie 65 mm oraz zatrzaśnik o prześwicie minimum 16mm,

- zwalniać użytkownika z konieczności przeprowadzania corocznego przeglądu u producenta,

- posiadać funkcje samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania  taśmy,

- być przeznaczone dla użytkowników o ciężarze do 130 kg.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

Sprzęt dedykowany spawaczom (Lp. 16- 19):

16. Amortyzator z linką i zatrzaśnikami dla spawaczy

Zestaw powinien być złożony z amortyzatora bezpieczeństwa (wykonanego z trudnopalnego materiału lub w rękawie ochronnym) z trudnopalną aramidową linką lub taśmą bezpieczeństwa z dwoma zatrzaśnikami, na końcach. Maksymalne wydłużenie amortyzatora nie może przekraczać 1,6m. Zatrzaśniki muszą być wykonane ze stali, a ich otwarcie być nie mniejsze niż 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość zestawu powinna wynosić (łącznie z zatrzaśnikami)  w granicach od 150 do 200cm. Zgodna z wymaganiami  PN-EN 355.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

linka bezpieczeństwa z zatrzaśnikami dla spawaczy

16A

Szelki bezpieczeństwa trudnopalne

Szelki bezpieczeństwa wykonane z włókienniczej taśmy tkanej z rdzeniem poliestrowym i oplotem z włókien aramidowych lub innego odpowiedniego podobnego materiału. Taśmy zszyte nićmi trudnopalnymi. Na  plecach pasy barkowe szelek są poprowadzone krzyżowo a na piersiach równolegle. Dolne końce pasów przechodzą w rozpinane pętle opasujące uda połączone pasem poprowadzonym pod pośladkami. Szelki posiadają dwa punkty mocowania składników systemu powstrzymywania spadania- zaczep grzbietowy oraz zaczep piersiowy. Zaczep grzbietowy w postaci klamry metalowej z przymocowanym odcinkiem taśmy zakończonym pętlą, jest umieszczony na skrzyżowaniu pasów barkowych. Zaczep piersiowy w postaci dwu pętli uformowanych na pasach przednich. Możliwa regulacja długości pętli udowych i pasów barkowych.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

17. Amortyzator z podwójna linką typu Y dla spawaczy

Zestaw powinien być złożony z amortyzatora bezpieczeństwa (wykonanego z trudnopalnego materiału lub w rękawie ochronnym) z dwóch trudnopalnych aramidowych linek lub taśm bezpieczeństwa, a jej zakończenia muszą być wyposażone zatrzaśnikami stalowymi o otwarciu nie mniejszym niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji i  o otwarciu minimum 17mm od strony mocowania do szelek.   Długość zestawu łącznie z zatrzaśnikami powinien a mieścić się w granicach od 180 do 200cm. Zgodny z wymaganiami PN-EN 355

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

18. Urządzenie samohamowne osobiste z liną stalową

Urządzenie samohamowne z wbudowanym mechanizmem pochłaniającym energię powstrzymywania spadania. Właściwości ochronne i użytkowe urządzenia: linka stalowa,  obudowa metalowa z zaczepem hakowym o rozwarciu min. 55 mm, funkcja samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania linki, uchwyt obrotowy umożliwiający obracanie się urządzenia wokół własnej osi zapobiegający skręcanie się liny, indykator spadku wskazujący konieczność wycofania urządzenia z użytkowania.

Linka urządzenia powinna być zakończona zatrzaśnikiem stalowym o otwarciu minimum 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość linki i waga urządzenia ograniczone odpowiednio od 2,5 - 3,0 m oraz do 2,5 kg. Urządzenie z przeznaczeniem do prac w miejscach gdzie występują niekorzystne warunki mikroklimatyczne (zapylenie, wilgoć). Zgodne z wymaganiami PN-EN 360

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

18a. Urządzenie samohamowne osobiste z liną stalową o dł. 10-15m

Urządzenie samohamowne z wbudowanym mechanizmem pochłaniającym energię powstrzymywania spadania. Właściwości ochronne i użytkowe urządzenia: linka stalowa,  obudowa metalowa z zaczepem hakowym o rozwarciu min. 55 mm, funkcja samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania linki, uchwyt obrotowy umożliwiający obracanie się urządzenia wokół własnej osi zapobiegający skręcanie się liny, indykator spadku wskazujący konieczność wycofania urządzenia z użytkowania.

Linka urządzenia powinna być zakończona zatrzaśnikiem stalowym o otwarciu minimum 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość linki urządzenia ograniczone odpowiednio od 10m i 15m (w zalezności od pozycji formularza ofertowego). Urządzenie z przeznaczeniem do prac w miejscach gdzie występują niekorzystne warunki mikroklimatyczne (zapylenie, wilgoć). Zgodne z wymaganiami PN-EN 360

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

19. Zaczep taśmowy (punkt asekuracyjny)

Powinien spełniać normy PN-EN 795-B,  PN-EN 566

Zaczep taśmowy ma za zadanie stworzenie punktu asekuracyjnego służącego do zamocowania haka, linki bezpieczeństwa, bądź urządzenia samohamownego osoby pracującej na wysokości. Zaczep taśmowy dedykowany jest do zabudowy w miejscach o ograniczonych możliwościach zapięcia haka bezpośrednio do konstrukcji, ze względu na jej gabaryty. Utworzony z podwójnie zszytej taśmy poliamidowej o szerokości minimum 25 mm i wytrzymałości minimum 20 kN.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

Sprzęt dedykowany pracownikom oddziałów szybowych (Lp. 20-24):

20. Amortyzator z linką i zatrzaśnikami o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z zatrzaśnikami (testowana krawędziowo)

Linka przeznaczona do prac, w środowisku pracy gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia linki przez ostre krawędzie, np. w miejscach o gęstej zabudowie konstrukcji stalowych lub innych urządzeń stwarzających ryzyko uszkodzenia linki przy jej oparciu o nie, podczas dynamicznego obciążenia. Zestaw powinien być złożony z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa. Linka może być wykonana z liny lub taśmy, a jej zakończenia muszą być wyposażone w zatrzaśniki. Maksymalne wydłużenie amortyzatora nie może przekraczać 1,6m. Zatrzaśniki muszą być wykonane ze stali, a ich otwarcie być nie mniejsze niż 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość zestawu powinna wynosić (łącznie z zatrzaśnikami) w granicach od 180 do 200cm. Zgodny z wymaganiami PN-EN 355/ VG11 CNB/P/11.074.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.

21. Amortyzator z podwójną linką  typu Y o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z zatrzaśnikami (testowana krawędziowo)

Linka przeznaczona do prac, w środowisku pracy gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia linki przez ostre krawędzie, np. w miejscach o gęstej zabudowie konstrukcji stalowych lub innych urządzeń stwarzających ryzyko uszkodzenia linki przy jej oparciu o nie, podczas dynamicznego obciążenia. Linka umożliwia bezpieczne przepinanie się pracownika podczas przemieszczania się  przy wykonywaniu czynności na wysokości. Zatrzaśniki (karabinki) zakręcane lub automatyczne, wykonane ze stali, o otwarciu minimum 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 55 mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Minimalna długość zestawu (łącznie z zatrzaśnikami) powinna wynosić od 150 do 200 cm. Zgodny z wymaganiami PN-EN 355/ VG11 CNB/P/11.074

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

22. Szelki bezpieczeństwa bez pasa ustalającego pozycję ciała podczas pracy

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego podobnego materiału. Powinny być wyposażone w grzbietowy punkt zaczepowy przeznaczony do mocowania składników systemu powstrzymywania spadania. Pasy udowe, barkowe i pas piersiowy muszą posiadać możliwość regulacji długości.

Szelki powinny być dostępne minimum w dwóch rozmiarach lub w rozmiarze uniwersalnym (dostarczanych według zamówienia zamawiającego) z zapewnieniem również dużych rozmiarów to jest:

- obwód klatki piersiowej minimum do 130 cm,

- obwód pasa minimum do 130 cm,

- obwód uda minimum do 80 cm,

- wzrost minimum do 190 cm.

Zgodne z wymaganiami PN-EN 361.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

23. Zaczep taśmowy (punkt asekuracyjny)

Powinien spełniać normy PN-EN 795-B,  PN-EN 566

Zaczep taśmowy ma za zadanie stworzenie punktu asekuracyjnego służącego do zamocowania haka, linki bezpieczeństwa, bądź urządzenia samohamownego osoby pracującej na wysokości. Zaczep taśmowy dedykowany jest do zabudowy w miejscach o ograniczonych możliwościach zapięcia haka bezpośrednio do konstrukcji, ze względu na jej gabaryty. Utworzony z podwójnie zszytej taśmy poliamidowej o szerokości minimum 25 mm i wytrzymałości minimum 20 kN.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

24. Urządzenie samohamowne osobiste z taśmą włókienniczą

Powinno spełniać normę PN-EN – 360.

Urządzenie samohamowne z wbudowanym amortyzatorem włókienniczym pochłaniającym energię powstrzymywania spadania powinno:

-posiadać wbudowany wskaźnik obciążenia wskazujący, kiedy urządzenie należy wycofać 
  z eksploatacji,

- posiadać lekką, zwartą i odporną na uderzenia obudowę, waga urządzenia do 1,5 kg,

- mieć szybko reagujący system hamowania,

- posiadać odporną na tarcie taśmę poliesterową o długości 2m,

- mieć zabudowany krętlik zapobiegania skręcania taśmy,

- posiadać hak o prześwicie 65 mm oraz zatrzaśnik o prześwicie minimum 16mm,

- zwalniać użytkownika z konieczności przeprowadzania corocznego przeglądu u producenta,

- posiadać funkcje samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania  taśmy,

- być przeznaczone dla użytkowników o ciężarze do 130 kg.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

Sprzęt dedykowany pozostałym pracownikom zatrudnionym pod ziemią (Lp. 25 – 27):

25. Szelki bezpieczeństwa bez pasa ustalającego pozycję ciała podczas pracy

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego podobnego materiału. Powinny być wyposażone w grzbietowy punkt zaczepowy przeznaczony do mocowania składników systemu powstrzymywania spadania. Pasy udowe, barkowe i pas piersiowy muszą posiadać możliwość regulacji długości.

Szelki powinny być dostępne minimum w dwóch rozmiarach lub w rozmiarze uniwersalnym (dostarczanych według zamówienia zamawiającego) z zapewnieniem również dużych rozmiarów to jest:

- obwód klatki piersiowej minimum do 130 cm,

- obwód pasa minimum do 130 cm,

- obwód uda minimum do 80 cm,

- wzrost minimum do 190 cm.

Zgodne z wymaganiami PN-EN 361.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

26. Urządzenie samohamowne osobiste z taśmą włókienniczą

Powinno spełniać normę PN-EN – 360.

Urządzenie samohamowne z wbudowanym amortyzatorem włókienniczym pochłaniającym energię powstrzymywania spadania powinno:

-posiadać wbudowany wskaźnik obciążenia wskazujący, kiedy urządzenie należy wycofać 
  z eksploatacji,

- posiadać lekką, zwartą i odporną na uderzenia obudowę, waga urządzenia do 1,5 kg,

- mieć szybko reagujący system hamowania,

- posiadać odporną na tarcie taśmę poliesterową o długości 2m,

- mieć zabudowany krętlik zapobiegania skręcania taśmy,

- posiadać hak o prześwicie 65 mm oraz zatrzaśnik o prześwicie minimum 16mm,

- zwalniać użytkownika z konieczności przeprowadzania corocznego przeglądu u producenta,

- posiadać funkcje samoczynnego blokowania oraz automatycznego napinania i powrotnego zwijania  taśmy,

- być przeznaczone dla użytkowników o ciężarze do 130 kg.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

27. Zaczep taśmowy (punkt asekuracyjny)

Powinien spełniać normy PN-EN 795-B,  PN-EN 566

Zaczep taśmowy ma za zadanie stworzenie punktu asekuracyjnego służącego do zamocowania haka, linki bezpieczeństwa, bądź urządzenia samohamownego osoby pracującej na wysokości. Zaczep taśmowy dedykowany jest do zabudowy w miejscach o ograniczonych możliwościach zapięcia haka bezpośrednio do konstrukcji, ze względu na jej gabaryty. Utworzony z podwójnie zszytej taśmy poliamidowej o szerokości minimum 25 mm i wytrzymałości minimum 20 kN.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

28 – Szelki bezpieczeństwa z pasem ustalającym pozycję ciała podczas pracy

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego, podobnego materiału. Szelki powinny być wyposażone w grzbietowy i piersiowy punkt zaczepowy przeznaczony do mocowania składników systemu powstrzymywania spadania. Szelki muszą mieć pas ustalający pozycję podczas pracy z bocznymi klamrami zaczepowymi. Muszą posiadać możliwość niezależnej regulacji pasów udowych, barkowych i pasa piersiowego.

Szelki powinny być dostępne minimum w dwóch rozmiarach (dostarczanych według zamówienia zamawiającego) z zapewnieniem również dużych rozmiarów to jest:

- obwód klatki piersiowej minimum do 130 cm,

- obwód pasa minimum do 130 cm,

- obwód uda minimum do 80 cm,

- wzrost minimum do 190 cm.

Zgodne z wymaganiami PN-EN 361 i PN-EN 358.  Rysunek poniżej ma charakter poglądowy

WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.

- Oferowany przedmiot zamówienia - sprzęt ochronny musi być fabrycznie nowy.

- Każdy dostarczony egzemplarz sprzętu musi być oznakowany w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.

- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE, z podaniem numeru  identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej. Znakowanie musi być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących poszczególnych rodzajów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

- Oferowany sprzęt ochronny musi spełniać wymagania odpowiednich norm (w zależności od rodzaju sprzętu), w szczególności:

  - PN-EN 361 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa

  - PN-EN 360  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne

  - PN-EN 355 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory

  - PN-EN 354  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa

  - PN-EN 362  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki

  - PN-EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy 
i zapobiegający upadkom z wysokości.  Pasy ustalające pozycję podczas pracy 
i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

  - PN-EN 795 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania
i badania.

  - PN-EN 566 Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

  - PN-EN 365 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

- Certyfikat oceny typu WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną.

- Ocena (Orzeczenie) z badań, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami §9 oraz §16.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 259, poz. 2173 z 2005 roku) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu. Instrukcja powinna spełniać również wymagania normy PN-EN dotyczącej danego rodzaju sprzętu ochronnego.

- Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych Zamawiającego (np. dokumentacja techniczna, karta katalogowa, itp.) dla oferowanego wyrobu.

- Dla linek o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia – Raport jednostki notyfikowanej potwierdzający przeprowadzenie testów i spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobu
w zakresie wytrzymałości na przecięcia.

- Dokument potwierdzający kompetencje i uprawnienia osoby (firmy) w zakresie przeprowadzania przeglądów, wydany przez producenta oferowanych wyrobów lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

DODATEK DO KARTY WYROBÓW:

DODATKOWE URZĄDZENIA REKOMENDOWANE DO PRAC NA WYSOKOŚCI

Urządzenie do ewakuacji i ratowania z funkcją podnoszenia

PN-EN 341 / PN-EN 1496

Urządzenie, pozwalające na ewakuację osoby, po jej zawiśnięciu, przeznaczone dla oddziałów wykonujących prace na wysokości, w tym oddziałów szybowych. Posiadanie przez Oddział urządzenia umożliwia sprawne wykonywanie czynności uwalniających poszkodowanych, ewakuację do poziomu przyszybia/podszybia/rąpia lub pomostu przedziału drabinowego.

Właściwości urządzenia:

Klasa urządzenia : A

Wysokość ewakuacji : max 400m

Wysokość ewakuacji dla dwóch osób jednocześnie : max 100m

Max obciążenie dla dwóch osób jednocześnie : 225 kg

Prędkość opuszczania : 0,7 m/s

Ciężar : 1,5 kg (bez liny)

Urządzenie kotwiczące

Urządzenie umożliwia wpięcie do systemu jednej osoby w celu jej podniesienia lub opuszczenia do miejsca pracy. System został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami norm ANSI A 359.1-1992 oraz CE. Rekomendowany do do prac w zbiornikach, studzienkach, pompowniach itp. Zastosowanie w ZPMW, Oddziałach szybowych i innych.

### Wyrób nr 79:	                       CZAPKA OCIEPLANA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Czapka uszanka przeznaczona jest do stosowania na powierzchni kopalni. Zabezpiecza ona głowę i włosy przed zabrudzeniami oraz chroni przed miejscowym wychłodzeniem. Czas pracy w czapce, w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze, zależy od temperatury otoczenia i  aktywności pracownika. Czapka nie chroni przed urazami mechanicznymi takimi jak stłuczenie, przecięcie, skaleczenie lub otarcie naskórka.

Czapka uszanka winna być wykonana z tkaniny drelichowej - min. 95% bawełny. Spodnia część czapki ma być ocieplona tkaniną bawełnianą (spełniającą rolę podszewki) i włókniną ocieplającą. Części czapki osłaniające czoło, kark i policzki winny być ocieplone naszytym dodatkowo sztucznym futrem. Wyrób musi spełniać wymagania norm PN-EN 340 i PN-EN 14058:2007P.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 340:2006P i PN-EN 14058:2007P. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta oraz charakteryzować się trwałością w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 340:2006P i PN-EN 14058:2007P.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami 
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz oraz zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 340:2006P i PN-EN 14058:2007P.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 80:  RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE O ZWIĘKSZONEJ MANUALNOŚCI, PRZEZNACZONE DO PRAC ELEKTRYCZNYCH

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed obtarciem i skaleczeniem naskórka oraz przed wilgocią, podczas wykonywania prac na dole i powierzchni kopalni. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk, podczas wykonywania prac montażowych związanych z dużą precyzją, wymagających manipulowania palcami rąk. Rękawice ochronne, pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, powinny być wykonane z tkaniny dającej dokładne dopasowanie się do dłoni i palców, powlekane po stronie chwytnej i częściowo po stronie grzbietowej dłoni oraz palców cienką warstwą materiału zapewniającego  pewny chwyt, zakończone  ściągaczem. Rękawice te przeznaczone są  do ochrony rąk podczas wykonywania wszelkich  prac wymagających precyzji.

Rękawice powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 388 i PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 420 + A1 (skład wyrobu ze skórą).

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 1 3 1.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane i potwierdzone zgodnie
z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami opisanymi w normach PN-EN 388 i PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 420 + A1 (skład wyrobu ze skórą).

- Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu..

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388 oraz zawierający odniesienie do wyników badań wg PN-EN 16350.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 81: RĘKAWICE OCHRONNE, PIĘCIOPALCOWE, SKÓRZANO-TKANINOWE, OCIEPLANE

O  P  I  S    W  Y  R  O  B  U

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk podczas wykonywania prac na powierzchni kopalni. Rękawice ochronne pięciopalcowe muszą:

- posiadać anatomiczny układ kciuka,

- być wykonane z drelichu i niefarbującej skóry bydlęcej,

- w części dłoniowej być wykonane z jednego elementu skóry (z wyjątkiem doszywanych palców 2 i 3), bez przeszyć,

- być wzmocnione tą samą skórą po stronie grzbietowej, na linii kości śródręcza i w czubkach palców,

- być na podszewce co najmniej w części dłoniowej,

- posiadać mankiet z pojedynczej warstwy drelichu,

- posiadać wszytą po stronie grzbietowej na zewnątrz, powyżej nadgarstka taśmę gumową.

- Być wyłożone wewnątrz ocieplającą warstwą materiału. (uwaga: jeżeli rękawice zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka na stanowiskach pracy powinny zapewniać ochronę przed zimnem to należy przywołać normę PN-EN 511:2006 oraz określić odpowiednie poziomy skuteczności ochron dla opisanych w niej parametrów; w takim przypadku norma ta powinna oprócz norm PN-EN 388:2006 i PN-EN 420+A1:2012 stanowić podstawę oceny typu WE)

Rękawice powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 388:2006, PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 511:2006

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388:2006, muszą odpowiadać poziomom skuteczności co najmniej 4 2 2 2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami norm PN-EN 388:2006, PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 511:2006.  Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 388:2006 i PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 511:2006.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy PN-EN 388:2006.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Karta wyrobów nr 82:  OCHRONY OCZU I TWARZY SPAWACZA

TARCZA SPAWALNICZA Z SZYBKĄ OCHRONNĄ 50X100MM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Tarcza przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy i szyi przed promieniowaniem spawalniczych łuków elektrycznych oraz gorącymi odpryskami stopionego metalu i żużla. Korpus tarczy wykonany z trudnopalnego materiału, wyposażony w drewnianą rękojeść mocowaną na stronie wewnętrznej oraz szklany filtr spawalniczy umieszczony w okienku tarczy (50x100 mm).

Tarcza spawalnicza przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy, szyi i dłoni spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletowym i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. Tarcza spawalnicza przeznaczona jest do prowadzenia następujących prac spawalniczych: spawanie łukiem elektrycznym metodami MIG, MAG, elektrodami otulonymi, żłobienie elektropowietrzne i cięcie strumieniem plazmy. Tarcza spawalnicza musi być wyposażona
w  wymienne filtry spawalnicze. Filtry te przez odpowiednio dobrane stopnie ochrony zapewniają ochronę oczu spawacza przed szkodliwym promieniowaniem nadfioletowym i podczerwonym oraz intensywnym światłem, które towarzyszy procesom spawania.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Elementy wymienne:

| 1 | SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA BEZBARWNA ZE SZKŁA 50X100MM |
| --- | --- |
| 2 | SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA BEZBARWNA Z POLIWENGLANU 50X100MM |
| 3 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.7 |
| 4 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.8 |
| 5 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.9 |
| 6 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.10 |
| 7 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.11 |
| 8 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.12 |
| 9 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.13 |

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny, co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

- Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Dla materiałów będących częścią wymienną wyrobu dopuszcza się przedstawienie ww. dokumentów dla całego wyrobu.

TARCZA SPAWALNICZA MATERIAŁ KOMPOZYTOWY Z SZYBKĄ OCHRONNĄ 50X100MM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Tarcza spawalnicza wykonana z nowoczesnego materiału kompozytowego, poliestrowo-szklanego lub innego, który jest całkowicie niepalny. Nie zapala się i nie pali po przyłożeniu otwartego ognia. Duża żywotność tarczy przy stosowaniu ogólnie przyjętych zasad obchodzenia się ze sprzętem służącym do pracy spawacza.

Tarcza spawalnicza przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy, szyi i dłoni spawacza w czasie procesu spawania przed promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym oraz odpryskami roztopionego metalu lub żużlu, z zastosowaniem do wszystkich metod i rodzajów spawania w temp. od -20 oC do +70 oC.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Elementy wymienne:

| 1 | SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA BEZBARWNA ZE SZKŁA 50X100MM |
| --- | --- |
| 2 | SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA BEZBARWNA Z POLIWENGLANU 50X100MM |
| 3 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.7 |
| 4 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.8 |
| 5 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.9 |
| 6 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.10 |
| 7 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.11 |
| 8 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.12 |
| 9 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY 50X100MM NR.13 |

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

- Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Dla materiałów będących częścią wymienną wyrobu dopuszcza się przedstawienie w/w dokumentów dla całego wyrobu.

OKULARY SPAWALNICZE W OPRAWIE METALOWEJ Z SZYBKĄ ODCHYLNĄ

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Okulary spawalnicze mają zabezpieczać oczy spawacza przed urazami oraz szkodliwym działaniem czynników występujących podczas wykonywania spawania lub cięcia gazowego. Oprawa wykonana z metalu. Okulary z unoszonymi do góry wymiennymi filtrami ochronnymi o różnym stopniu ochrony i średnicy 50 mm. Szybki bezbarwne przeciwpotne nie ulegające zaparowaniu, wymienne o średnicy 50 mm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Elementy wymienne:

| 1 | SZYBKA OCHRONNA SPAWALNICZA BEZBARWNA ZE SZKŁA OKRĄGŁA Q 50 |
| --- | --- |
| 2 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.4 |
| 3 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.5 |
| 4 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.6 |
| 5 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.7 |
| 6 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.8 |
| 7 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.9 |
| 8 | FILTR SPAWALNICZY PRZYCIEMNIONY SZKLANY Q 50 NR.10 |

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

- Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Dla materiałów będących częścią wymienną wyrobu dopuszcza się przedstawienie w/w dokumentów dla całego wyrobu.

PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z ZAWIESZKOWYM FILTREM SPAWALNICZYM
I Z ZESPOŁEM NAGŁOWIA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Przyłbica spawalnicza jest przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i widzialnym występującym podczas spawania łukiem elektrycznym. Chroni ona również przed gorącymi odpryskami stopionego metalu lub żużlu.

W skład przyłbicy wchodzą:
- filtr spawalniczy obserwacyjny o stopniu zaciemnienia 5 
- filtr spawalniczy zawieszkowy o stopniu zaciemnienia 7 
- 2 osłony filtra obserwacyjnego
- regulowany zespół nagłowia

- filtry spawalnicze wykonane na całej przedniej powierzchni przyłbicy.

Przyłbica powinna zapewniać ochronę szyi.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

PRZYŁBICA SPAWALNICZA  Z ZESPOŁEM NAGŁOWIA

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Przyłbica spawalnicza jest przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i widzialnym występującym podczas spawania łukiem elektrycznym. Chroni ona również przed gorącymi odpryskami stopionego metalu lub żużlu.

W skład przyłbicy wchodzą:
- filtr spawalniczy 50 x 100 o stopniu zaciemnienia 12
- szybka ochronna 50 x 100
- filtr spawalniczy obserwacyjny 20 x 100 o stopniu zaciemnienia 5
- szybka ochronna 20 x 100
- zespół nagłowia
Przyłbica powinna zapewniać ochronę szyi.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

.

PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z HEŁMEM OCHRONNYM

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Przyłbica spawalnicza jest przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym i widzialnym występującym podczas spawania łukiem elektrycznym. Chroni ona również przed gorącymi odpryskami stopionego metalu lub żużlu.

W skład przyłbicy wchodzą:
- filtr spawalniczy 50 x 100 o stopniu zaciemnienia 12
- szybka ochronna 50 x 100
- filtr spawalniczy obserwacyjny 20 x 100 o stopniu zaciemnienia 5
- szybka ochronna 20 x 100
- hełm ochronny umożliwiający dołączenie przyłbicy
Przyłbica powinna zapewniać ochronę szyi.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. W przypadku gdy środki ochrony indywidualnej lub ich składniki są zbyt małe lub nieodpowiednie, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnych znaków, informację dotyczącą tych znaków należy umieścić na opakowaniu tych środków.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Deklaracja zgodności WE (zgodnie z §36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej) wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Aktualny certyfikat oceny typu WE, wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą ważny co najmniej w dniu składania ofert.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu  potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań technicznych – parametrów.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami
§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

PRZYŁBICA SPAWALNICZA,  AUTOMATYCZNE PRZYCIEMNIANIE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Przyłbica przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy i szyi przed zagrożeniami występującymi podczas spawania łukiem elektrycznym lub technikach pokrewnych (szkodliwe promieniowanie optyczne z zakresu nadfioletu, widzialnego i podczerwieni, odpryski stopionego metalu, żużla, itp.), w tym do metody TIG o małym natężeniu prądu spawania oraz spawania mikroplazmowego i gazowego. Przyłbica spawalnicza jest wykonana z trzech zasadniczych elementów: korpusu z uchwytami do mocowania automatycznego filtra spawalniczego, automatycznego filtra spawalniczego oraz nagłowia. Nagłowie powinno zapewniać możliwość regulacji szerokości i wysokości opasania głowy użytkownika. Przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym powinna spełniać następujące funkcje:

- minimalnie siedem stopni regulacji zaciemnienia w zakresie oznaczeń od 5 do 13

- pięć poziomów czułości gwarantujących pewne zaciemnienie – nawet przy spawaniu bardzo słabym (1A) i stabilnym łukiem spawalniczym oraz w przypadku, gdy łuk jest częściowo przysłonięty

- stopień zaciemnienia filtra w stanie jasnym na poziomie oznaczenia 3 lub 4,

- czas zadziałania filtra (przełączania ze stanu jasnego w ciemny) nie dłuższy niż 0,18 ms.

- tryb szlifowania, czyli możliwość zawieszenia funkcji przełączania filtru podczas takich prac, jak np. szlifowanie i lutowanie,

- regulacja czasu rozjaśnienia (przejścia filtra ze stanu ciemnego w jasny), w tym również rozjaśnienia dwustopniowego ułatwiającego spawanie punktowe.

Przyłbica powinna być wyposażona w ogniwa słoneczne i zasilanie wymiennymi bateriami.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe

        - Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

        - Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 175: 1999 (korpus przyłbicy spawalniczej spawalnicza), PN-EN 379+A1: 2010P (automatyczne filtry spawalnicze) i PN-EN 166: 2005 (zewnętrzne szybki ochronne), a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami: PN-EN 175: 1999, PN-EN 379+A1: 2010P i PN-EN 166: 2005

- Certyfikat oceny typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych) wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN 175: 1999 (tarcza spawalnicza), PN-EN 379+A1: 2010P (automatyczne filtry spawalnicze)  i PN-EN 166: 2005 (zewnętrzne szybki ochronne).

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodnie z normami: PN-EN 175: 1999, PN-EN 379+A1: 2010P i PN-EN 166: 2005.

- Karta katalogowa lub dokumentacja techniczna wyrobu potwierdzająca wymagania Zamawiającego zawarte w części A (jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę).

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

| ### Wyrób nr 83: | ### RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECIĘCIA |
| --- | --- |

Rękawice antyprzecięciowe przeznaczone są do ochrony rąk przed skaleczeniem przy pracach
w środowisku pracy ślusarzy, monterów, osób wykonujących ręczne prace transportowe na dole i powierzchni kopalni, szczególnie narażonych na ryzyko doznania urazów w postaci ran ciętych. Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rękawice ochronne, pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, powinny być wykonane
z wysokiej klasy włókien technicznych, antyprzecięciowych, zapewniających wysoką odporność na przecięcie oraz charakteryzować się długą żywotnością materiału i zapewniać maksymalną zręczność manualną.

Tkanina wyrobu powinna zapewnić rękawicy dokładne dopasowanie się do dłoni i palców
w rozmiarach: 7,8,9,10. Rękawice powinny być, powlekane po stronie chwytnej i częściowo po stronie grzbietowej dłoni a także palców cienką warstwą materiału zapewniającego  pewny chwyt zarówno suchych jak i lekko zaolejonych elementów oraz zakończone  ściągaczem.

Rękawice muszą spełniać wymagania norm: i PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 420 + A1 (skład wyrobu ze skórą).

Właściwości ochronne rękawic, zbadane zgodnie z metodami badań opisanymi w normie 
PN-EN 388, muszą odpowiadać poziomom skuteczności, co najmniej 4 3 4 2.

Właściwości antyelektrostatyczne rękawic muszą być zbadane i potwierdzone zgodnie
z metodami badań opisanymi w normie PN-EN 16350

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy w rozmiarach dostępnych zgodnie normą PN-EN 420.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami opisanymi w normach PN-EN 388 i PN-EN 420 (skład wyrobu bez skóry) lub PN-EN 420 + A1 (skład wyrobu ze skórą).

- Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu..

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normami PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388 oraz PN-EN 16350.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań norm
PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388 oraz zawierający odniesienie do wyników badań PN-EN 16350.

- Ocena z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 16350, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych, zawierająca potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przywołanej normy.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz norm PN-EN 420 lub 420+A1 i PN-EN 388.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 84: 		         OKULARY SIATKOWE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Okulary ochronne dedykowane są do ochrony oczu przed odpryskami o niskiej energii uderzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem z przeznaczeniem dla osób pracujących w warunkach mikroklimatu powodującego dyskomfort stosowania innych ochron oczu np. z powodu parowania szybek.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Okulary ochronne z wykluczeniem prac związanych z medium pod ciśnieniem.

Wymagana charakterystyka okularów siatkowych:

- lekka oprawa zapewniająca komfort pracy,

- wydajna wentylacja,

- zauszniki z otworami i taśmą umożliwiającą zawieszenie okularów na szyi,

- odporność na uderzenie cząstek stałych na poziomie F – prędkość uderzenia do 45 m/s,

- niezmienne właściwości ochronne w zakresie niskich i wysokich temperatur.

Wyrób musi spełniać podstawowe wymagania normy EN 1731

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą EN 1731. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą EN 1731.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 1731.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające odporność na uderzenie o niskiej energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy EN 1731.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 85:  OKULARY OCHRONNE DO STOSOWANIA NA OKULARY KOREKCYJNE

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Okulary ochronne dedykowane są do ochrony oczu przed odpryskami o niskiej energii uderzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem z przeznaczeniem dla osób, których prawidłowość wykonywania czynności operacyjnych wymaga stosowania okularów korekcyjnych oraz jednocześnie stosowania okularów ochronnych.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Okulary ochronne dedykowane dla osób stosujących okulary korekcyjne podczas pracy.

Wymagana charakterystyka:

- „szyba” 1 klasy optycznej, zapewniająca nieograniczone pole widzenia,

- wydajna wentylacja,

- miękkie końcówki zauszników nie powodujące uczucia ucisku,

- regulowana długość i kąt nachylenia zauszników pozwalające na indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika, gwarantując komfort użytkowania,

- mocowanie i taśma umożliwiająca zawieszenie okularów na szyi,

- odporność na uderzenie cząstek stałych na poziomie F – prędkość uderzenia do 45 m/s,

- niezmienne właściwości ochronne w zakresie niskich i wysokich temperatur.

Wyrób musi spełniać wymagania normy EN 166.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normą EN 166. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG, Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą EN 166.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.).

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy EN 166.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną 
w zakresie badań elektrostatycznych.

- Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:

- klasę optyczną,

- odporność na uderzenie o niskiej energii (F)

jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z innych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz normy EN 166.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### Wyrób nr 86: 	          OCIEPLACZ FILCOWY DO BUTÓW

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U

Ocieplacz przeznaczony jest dla ochrony przez wyziębieniem pracowników zatrudnionych na powierzchni Oddziałów KW S.A, jako wkład do obuwia mający na celu zmniejszenie uczucia chłodu. Powinien być wykonany jest z filcu o gramaturze min. 400 g/m2 w kolorze czarnym,
w rozmiarach normatywnych i ponadnormatywnych, stopniowane co rozmiar.

Wysokość ocieplacza dostosowana do butów wysokich i niskich w zależności od stosowanego
w Oddziałach obuwia. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

Wymagania:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 340. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny
z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 340 lub 13688.

- Dokument wystawiony przez producenta wyrobu potwierdzający skład surowcowy
i gramaturę oferowanego wyrobu.

- Oświadczenie producenta wyrobu, że oferowany wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 340 lub 13688.

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Procedura badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących w warunkach rzeczywistych kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.,  prowadzonych przez jednostki uprawnione, tj. Główny Instytut Górnictwa| z siedzibą w Katowicach lub Instytut Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach.

1)	Celem badań określonych w niniejszej procedurze jest ocena jakości półmasek filtrujących. Oceny tej dokonuje się na podstawie analizy statystycznej subiektywnych ocen skuteczności 
i komfortu użytkowania półmasek dokonanych przez próbkę użytkowników półmasek.

2)	Przedmiotem badań są:

- półmaski filtrujące klasy P-1, P-2, P-3,

- półmaski filtrujące klasy P-2, P-3 o podwyższonych właściwościach użytkowych 
w mikroklimacie wilgotnym,

- półmaski filtrujące klasy P-2, P-3 z dodatkową warstwą włókniny z węglem aktywnym.

3)	Do badań eksploatacyjnych wyrobów wymienionych w pkt 2,  może przystąpić wyłącznie podmiot, na rzecz którego wystawiono certyfikat/świadectwo oceny typu WE zwany dalej posiadaczem certyfikatu.

- Procedura uzyskania opinii z badań eksploatacyjnych rozpoczyna się w Biurze BHP Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., złożeniem następujących dokumentów (oryginał lub kopia potwierdzona przez posiadacza certyfikatu za zgodność z oryginałem, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski):

- Deklaracja zgodności WE wystawiona przez posiadacza certyfikatu potwierdzająca, 
że wyrób jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) oraz normą PN-EN 149+A1.

- Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, 
że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 670 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych: „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze przeznaczone do używania w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.), chyba że spełnienie warunku wynika 
z deklaracji zgodności WE.

- Certyfikat/certyfikaty oceny typu WE lub świadectwo/świadectwa badania typu WE wraz ze sprawozdaniem z oceny/badania typu WE (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu/świadectwa, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany/wydane przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 149+A1.

- Ocena z badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopni „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A, B pyłu węglowego, wydana przez jednostkę upoważnioną w zakresie badań elektrostatycznych.

- Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173) 
w zakresie dotyczącym ww. wyrobu oraz zgodna z wymaganiami normy PN-EN 149+A1.

- Oryginał lub kopia, poświadczona przez posiadacza certyfikatu za zgodność 
z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia dokumentów do kwalifikacji wyrobu.

- Oświadczenie posiadacza certyfikatu o akceptacji zasad i warunków przeprowadzania badań eksploatacyjnych oraz, że badane półmaski spełniają wymagania określone
w kartach wyrobów stanowiących załączniki nr 1-8 do niniejszej procedury – wzór nr 4.

- Pełnomocnictwo wystawione przez posiadacza certyfikatu dla osoby upoważnionej 
do działania w jego imieniu w zakresie uzyskania opinii z badań eksploatacyjnych.

- Biuro BHP wraz z Centrum Logistyki Materiałowej rejestruje dostarczony wyrób
w „Rejestrze badań eksploatacyjnych środków ochrony indywidualnej układu oddechowego” i po sprawdzeniu poprawności i kompletności dokumentów:

- wypełnia Kartę kwalifikacji wyrobu do badań eksploatacyjnych w środowisku pracy górniczej – dalej Karta (wzór nr 3),

- w razie potrzeby wzywa w wyznaczonym terminie pełnomocnika jak w punkcie 4 h) do uzupełnienia brakujących dokumentów określonych w punkcie 4 a-h) – nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje przerwanie procedury kwalifikacji.

- Powody niezakwalifikowania wyrobu do badań:

- brak, nieważność lub niezgodność któregokolwiek z wymienionych w punkcie 4 a-h) dokumentów,

- wystąpienie o kwalifikację wyrobu przez podmiot nieupoważniony,

- powtórne przedstawienie do kwalifikacji tego samego wyrobu z zastrzeżeniem punktu nr 7.

- Dopuszczalne jest ponowne wystąpienie o przeprowadzenie badań wyrobu, który uzyskał negatywną opinię z badań eksploatacyjnych pod warunkiem:

- dokonania jego modyfikacji usuwającej przyczynę odrzucenia,

- przedstawienia pisma jednostki certyfikującej informującego, że dokonana zmiana 
nie wymaga zmiany certyfikatu lub przedstawienia nowego certyfikatu legalizującego wprowadzone zmiany.

- Wynik oceny z badań eksploatacyjnych jest ważny dla badanego wyrobu przez okres 3 lat 
i traci ważność w wyniku zmian związanych z jego modyfikacją technologiczną. W tym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia ponownych badań eksploatacyjnych.

- W przypadku zmian w dokumentacji wyrobu nie związanych z jego modyfikacją technologiczną, w trakcie ważności wyniku oceny, istnieje możliwość aktualizacji sprawozdania bez ponownego przeprowadzania badań eksploatacyjnych. Zmiany tej może dokonać jednostka uprawniona, która przeprowadzała badania, na pisemną prośbę posiadacza certyfikatu.

- Posiadacz certyfikatu zleca pisemnie jednostce badawczo-naukowej przeprowadzenie badań eksploatacyjnych i dostarcza do niej półmaski w ustalonej w ramach niniejszej procedury ilości:

-	60 sztuk półmasek filtrujących opisanych w pkt. 2 a-b,

-	30 sztuk półmasek filtrujących opisanych w pkt. 2 c,

11)	Jednostka uprawniona wnioskuje do Biura BHP o wskazanie 3 kopalń, w których badania mają być przeprowadzone, podając przedmiot badań wraz z jego nazwą własną
i symbolami.

12)	Na podstawie wypełnionych ankiet, jednostka upoważniona dokonuje analizy statystycznej wyników badanych półmasek, zgodnie z następującym algorytmem obliczeniowym:

- przyznaną ilość punktów dla każdego z ocenianych parametrów należy przemnożyć przez wagę tego parametru (przy czym wagi dla poszczególnych parametrów badania półmasek filtrujących podano w tabelach 1 i 2, uzyskuje się wówczas liczbę punktów „Ocena x Waga”, oznakowany jako Ow,

- następnie dla każdej ankiety zsumować liczbę punktów „Ocena x Waga” Qw 
i wyznaczyć ich medianę,

- uzyskaną wartość mediany należy odnieść do maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów i pomnożyć × 100 (%), uzyskany wynik końcowy jest wartością liczbową oznaczoną jako Q

W przypadku półmasek filtrujących opisanych w pkt. 2 a-d i f należy uwzględnić oceniane parametry od 1 do 10, zgodnie ze wzorem (1):

(1)

W przypadku półmasek filtrujących opisanych w pkt. 2 e) należy uwzględnić oceniane parametry od 1 do 11, zgodnie ze wzorem (2):

(2)

Tabela 1	Wartości wag dla poszczególnych parametrów oceny półmasek filtrujących klasy 
P-1, P-2 i P3 oraz półmasek klasy P-2, P-3 o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym

| Lp | Badany parametr przydatności użytkowej | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski | 2 |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski | 3 |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (itp. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) | 2 |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) | 2 |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski | 1 |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski | 1 |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych, nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? | 1 |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski i/lub zacisku nosowego? | 1 |

Tabela 2.	Wartości wag dla poszczególnych parametrów oceny półmasek filtrujących klasy P-2, P-3 z dodatkową warstwą włókniny z węglem aktywnym

| Lp | Badany parametr przydatności użytkowej | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności | 6 |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski | 2 |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski | 3 |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (itp. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) | 2 |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) | 2 |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski | 1 |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski | 1 |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych, nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? | 1 |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski i/lub zacisku nosowego? | 1 |
| 11 | Czy półmaska spełnia deklarowane właściwości w zakresie pochłaniania zapachów | 6 |

Tabela 3.	Punktacja badanych parametrów przydatności użytkowej według udzielonych odpowiedzi

| Nr pytania | Odpowiedź | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1÷8 | ZŁA | 0 |
| 1÷8 | DOBRA | 1 |
| 9÷10 | TAK | 0 |
| 9÷10 | NIE | 1 |
| 11 | TAK | 1 |
| 11 | NIE | 0 |

13)	Wynik badania dla danego wyrobu, określający subiektywne odczucia użytkownika sprzętu w warunkach eksploatacyjnych, oznaczony jest jako Q i jest wartością liczbową.

14)	Pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych
z zastrzeżeniem punktu 15 uzyskana zostaje po uzyskaniu wartości mediany o wartości 
≥ 60%  wszystkich uzyskanych ankiet.

15)	Jeżeli półmaska (każdy z rodzajów) nie uzyska minimum 50% odpowiedzi pozytywnych 
na pytanie 1 lub/i 2 oraz minimum 75% odpowiedzi na pytanie nr 10 jest uznana 
za nieodpowiednią do stosowania w górnictwie nawet jeżeli uzyskany wynik badania osiągnie wartość ≥60%.

16)	Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań, przekazuje wyniki badań eksploatacyjnych posiadaczowi certyfikatu w formie sprawozdania oraz informuje Biuro BHP o ogólnych wynikach badanego wyrobu w celu aktualizacji Rejestru badań eksploatacyjnych środków ochrony indywidualnej układu oddechowego.

wzór nr 1

Karta badania półmaski filtrującej klasy P-1, P-2, P-3 oraz półmaski filtrującej klasy P-2, P-3 o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym przeprowadzonego w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego

| typ półmaski 1) |  |
| --- | --- |

1) Wypełnia jednostka upoważniona

A. INFORMACJE OGÓLNE 2)

1. Data przeprowadzenia badań: ..........................................................................................................

2. Miejsce przeprowadzenia badań: KWK …………………..…… Oddział ………………………

3. Imię i nazwisko pracownika ……………………………………………………………………………...….

4. Nr znaczka …………………………………………………………………………………………..……..…

5. Stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………………..….

2) Wypełnia Dział BHP na kopalni

B. PARAMETRY ŚRODOWISKA POWIETRZNEGO W MIEJSCU UŻYTKOWANIA**)

1. Temperatura powietrza w miejscu pracy:.............................................................................. [oC]

2. Wielkość zapylenia: pył całkowity .....................[mg/m3], pył respirabilny:............................. [mg/m3]

3. Wartość NDS …………………………………………………………………………………….......[mg/m3]

4. Wilgotność względna powietrza:............................................................................................... [%]

5. Szybkość przepływu powietrza:............................................................................................. [m/s]

3) Wypełnia Dział Wentylacji/BHP na kopalni

C. SUBIEKTYWNE ODCZUCIA UŻYTKOWNIKA (odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| L.p | Badany parametr przydatności użytkowej | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁA | DOBRA |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski |  |  |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) |  |  |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski |  |  |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |
|  |  | TAK | NIE |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych i/lub nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? |  |  |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski i/lub zacisku nosowego? |  |  |

D. CZAS do utraty właściwości ochronnych półmaski (odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| Po jakim czasie pracy półmaska nie nadawała się do dalszego użycia? | poniżej 1h | 1h - 2h | 2h - 3h | 3h – 4h | powyżej 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ………………………… | ……………………………………………. |
| --- | --- |

Podpis użytkownika		                              Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu BHP

wzór nr 2

Karta badania półmaski filtrującej klasy P-2, P-3  z dodatkową warstwą włókniny 
z węglem aktywnym przeprowadzonego w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego

| typ półmaski 1) |  |
| --- | --- |

1) Wypełnia jednostka upoważniona

A. INFORMACJE OGÓLNE 2)

1. Data przeprowadzenia badań: ..........................................................................................................

2. Miejsce przeprowadzenia badań: KWK …………………..…… Oddział ………………………

3. Imię i nazwisko pracownika ……………………………………………………………………………...….

4. Nr znaczka …………………………………………………………………………………………..……..…

5. Stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………………..….

2) Wypełnia Dział BHP na kopalni

B. PARAMETRY ŚRODOWISKA POWIETRZNEGO W MIEJSCU UŻYTKOWANIA**)

1. Temperatura powietrza w miejscu pracy:.............................................................................. [oC]

2. Wielkość zapylenia: pył całkowity .....................[mg/m3], pył respirabilny:............................. [mg/m3]

3. Wartość NDS …………………………………………………………………………………….......[mg/m3]

4. Wilgotność względna powietrza:............................................................................................... [%]

5. Szybkość przepływu powietrza:............................................................................................. [m/s]

3) Wypełnia Dział Wentylacji/BHP na kopalni

C. SUBIEKTYWNE ODCZUCIA UŻYTKOWNIKA (odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| L.p | Badany parametr przydatności użytkowej | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁA | DOBRA |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski |  |  |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) |  |  |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski |  |  |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |
|  |  | TAK | NIE |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych i/lub nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? |  |  |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski i/lub zacisku nosowego? |  |  |
| 11 | Czy półmaska spełnia deklarowane właściwości w zakresie pochłaniania zapachów |  |  |

D. CZAS do utraty właściwości ochronnych półmaski (odpowiednią odpowiedź zaznaczyć wstawiając w rubrykę X)

| Po jakim czasie pracy półmaska nie nadawała się do dalszego użycia? | poniżej 1h | 1h - 2h | 2h - 3h | 3h – 4h | powyżej 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ………………………… | ……………………………………………. |
| --- | --- |

Podpis użytkownika		                           Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu BHP

Karta badania półmasek filtracyjnych wielokrotnego użycia z filtrami oczyszczającymi powietrze w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej

| typ filtrów *) |  | typ półmaski *) |  |
| --- | --- | --- | --- |

*) Wypełnia jednostka upoważniona

A. INFORMACJE OGÓLNE**)

1. Data przeprowadzenia badań: ..........................................................................................................

2. Miejsce przeprowadzenia badań: KWK ……………..…… Oddział ……………………...…

3. Imię i nazwisko pracownika ……………………………………………………………………………...….

4. Nr znaczka …………………………………………………………………………………………..……..…

5. Stanowisko pracy: ………………………………………………………………………………………..….

**) wypełnia Dział BHP na kopalni

B. PARAMETRY ŚRODOWISKA POWIETRZNEGO W MIEJSCU UŻYTKOWANIA**)

1. Temperatura powietrza w miejscu pracy:..................................................................................... [oC]

2. Wielkość zapylenia: pył całkowity .....................[mg/m3], pył respirabilny:........................... [mg/m3]

3. Wartość NDS ……………………………………………………………………………………......[mg/m3]

4. Wilgotność względna powietrza:………........................................................................................ [%]

5. Szybkość przepływu powietrza:.................................................................................................. [m/s]

***) Wypełnia Dział Wentylacji/Dział BHP na kopalni

C. SUBIEKTYWNE ODCZUCIA UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU***) (odpowiednią odpowiedź zaznaczyć

wstawiając w rubrykę X)

| Lp. | Badany parametr przydatności użytkowej |  | Ocena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZŁA | DOBRA |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności (w tym właściwości w zakresie pochłaniania zapachów*) |  |  |  |
| 2 | Trwałość konstrukcji filtrów w trakcie wykonywania czynności (typ. rozklejanie się, zapadanie itp.) |  |  |  |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski |  |  |  |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika |  |  |  |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski |  |  |  |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
| 9 | Możliwość prawidłowego skompletowania filtrów z półmaską wielokrotnego użytku |  |  |  |
|  |  |  | TAK |  |
| 10 | Czas użytkowania | Czas pracy do 2h |  |  |
|  |  | Czas pracy od 2h do 4h |  |  |
|  |  | Czas pracy powyżej 4h |  |  |

| …………………………. | …………………………. |
| --- | --- |
| Podpis użytkownika | Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu BHP – kopalnia |

* dotyczy półmasek z włóknem węglowym.

WZÓR nr 3:

POLSKA GRUPA GÓRNICZA SP Z O.O.

40-039 KATOWICE

UL. POWSTAŃCÓW 30

KARTY KWALIFIKACJI WYROBU

do badań eksploatacyjnych w środowisku pracy górniczej

Posiadacz certyfikatu/świadectwa oceny typu WE:

- Producent*

- Upoważniony przedstawiciel*

Nazwa: ……………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………

NIP: …………………………………………

REGON: ……………………………………

Typ i oznaczenie półmaski: ……………………………..

Producent półmaski: ……………………………………….

Nr i data wydania certyfikatu/świadectwa oceny typu WE: ……………………………………

wydany przez ……………………………………………………...……………………………

ważny do: ……………………………………………………..

DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU WYROBU DO BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH:

POZYTYWNA/NEGATYWNA*

UZASADNIENIE w przypadku uzyskania decyzji negatywnej:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Katowice, dn. ……………………...........r.                    ………………………………………

Miejscowość i data                                                               Pełnomocnik Zarządu PGG sp. z o.o.

*niepotrzebne skreślić

WZÓR nr 4:

Oświadczenie posiadacza certyfikatu

- Posiadacz certyfikatu (producent lub upoważniony przedstawiciel):

___________________________________________________________________________

(pełna nazwa i adres)

___________________________________________________________________________

- Nazwa wyrobu:

__________________________________________________________________________

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

__________________________________________________________________________

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że:

- akceptuję zasady i warunki przeprowadzania przez PGG sp. z o.o. badań eksploatacyjnych.

- półmaski przekazane do ww. badań spełniają wymagania określone w załączniku nr ……… do procedury.

....................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania posiadacza certyfikatu)

WZÓR SPRAWOZDANIA DLA PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ KLASY P-1, P-2, P-3 ORAZ PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ KLASY P-2, P-3 O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UŻYTKOWYCH 
W MIKROKLIMACIE WILGOTNYM

Sprawozdanie z badań eksploatacyjnych

półmasek filtrujących użytku klasy P-1, P-2, P-3 oraz półmaski filtrującej klasy P-2, P-3 
o podwyższonych właściwościach użytkowych w mikroklimacie wilgotnym

- Cel badań: uzyskanie oceny z badań eksploatacyjnych

- Przedmiot badań

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Karta kwalifikacji nr ……………….

- Termin przeprowadzonych badań: ……………

- Sposób przeprowadzenia badań i kryteria oceny: zgodnie z procedurą badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących w warunkach rzeczywistych kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

- Warunki środowiskowe

Tabela 1.	Parametry powietrza i zapylenia w środowisku pracy

| KWK | Temperatura powietrza [oC] | Zapylenie |  | Wartość NDS |  | Wilgotność względna powietrza [%] | Szybkość przepływu powietrza [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pył całkowity [mg/m3] | pył respirabilny [mg/m3] | pył całkowity [mg/m3] | pył respirabilny [mg/m3] |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |

7. Uzyskane wyniki badań

Tabela 2. Uzyskane wyniki oceny półmasek filtrujących typu ………. stanowiące procent pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Ilość uzyskanych odpowiedzi wg oceny |  | Ilość pozytywnych odpowiedzi [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁA | DOBRA |  |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski |  |  |  |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) |  |  |  |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski |  |  |  |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
|  |  | TAK | NIE |  |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych i/lub nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? |  |  |  |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski? |  |  | **) |

*) Wartość wymagana – min. 50%

**) Wartość wymagana – min. 75%

Tabela 3.	Czas użytkowania półmasek filtrujących typu ……………..

podczas przeprowadzania badań eksploatacyjnych

| Czas użytkowania półmasek | Odsetek osób testujących półmaskę [%] |
| --- | --- |
| < 1h |  |
| 1-2h |  |
| 2-3h |  |
| 3-4h |  |
| > 4h |  |

Tabela 4.	Uzyskane wyniki oceny półmasek filtrujących typu ……………. dla poszczególnych  ankiet

| KWK | Nr ankiety | Wynik oceny | KWK | Nr ankiety | Wynik oceny | KWK | Nr ankiety | Wynik oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  | B | 21 |  | C | 41 |  |
| A | 2 |  | B | 22 |  | C | 42 |  |
| A | 3 |  | B | 23 |  | C | 43 |  |
| A | 4 |  | B | 24 |  | C | 44 |  |
| A | 5 |  | B | 25 |  | C | 45 |  |
| A | 6 |  | B | 26 |  | C | 46 |  |
| A | 7 |  | B | 27 |  | C | 47 |  |
| A | 8 |  | B | 28 |  | C | 48 |  |
| A | 9 |  | B | 29 |  | C | 49 |  |
| A | 10 |  | B | 30 |  | C | 50 |  |
| A | 11 |  | B | 31 |  | C | 51 |  |
| A | 12 |  | B | 32 |  | C | 52 |  |
| A | 13 |  | B | 33 |  | C | 53 |  |
| A | 14 |  | B | 34 |  | C | 54 |  |
| A | 15 |  | B | 35 |  | C | 55 |  |
| A | 16 |  | B | 36 |  | C | 56 |  |
| A | 17 |  | B | 37 |  | C | 57 |  |
| A | 18 |  | B | 38 |  | C | 58 |  |
| A | 19 |  | B | 39 |  | C | 59 |  |
| A | 20 |  | B | 40 |  | C | 60 |  |

Ostateczny wynik badania przedstawiono jako wartość procentową mediany wszystkich wyników uzyskanych dla poszczególnych ankiet

| Mediana MQ | Maksymalna wartość punktów do uzyskania Qmax | Wynik końcowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość wymagana | wartość uzyskana |
| ……. | 25 | ≥60% | ……. |

- Podsumowanie wyników badań

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

O P I N I A

w zakresie przydatności wyrobu do stosowania w górnictwie

Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych kopalń węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., przydatność użytkową półmaski filtrującej typu………………… model ……………………....  ,

wyprodukowanej przez: …………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

certyfikat/świadectwo oceny typu WE nr: …………………………………………..

wydany przez ………………………………………………………………………….

data ważności certyfikatu …………………………………………………………….

opiniuje się pozytywnie/ negatywnie.

Termin ważności opinii:  ………………………………….

Katowice/Gliwice, dnia …………………………..

________________________

Podpis kierownika pracy

________________________

Pieczątka i podpis kierownika  jednostki organizacyjnej

jednostki badawczo-naukowej

WZÓR SPRAWOZDANIA DLA PÓŁMASKI FILTRUJĄCEJ KLASY P-2, P-3

Z DODATKOWĄ WARSTWĄ WŁÓKNINY Z WĘGLEM AKTYWNYM

Sprawozdanie z badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących klasy P-2/P-3 
z dodatkową warstwą włókniny z węglem aktywnym

- Cel badań: uzyskanie oceny z badań eksploatacyjnych

- Przedmiot badań

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Karta kwalifikacji nr ……………….

- Termin przeprowadzonych badań: ……………

- Sposób przeprowadzenia badań i kryteria oceny: zgodnie z procedurą badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących w warunkach rzeczywistych kopalń Polskiej grupy Górniczej sp. z o.o.

- Warunki środowiskowe

Tabela 1.	Parametry powietrza i zapylenia w środowisku pracy

| KWK | Temperatura powietrza [oC] | Zapylenie |  | Wartość NDS |  | Wilgotność względna powietrza [%] | Szybkość przepływu powietrza [mm/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pył całkowity [mg/m3] | pył respirabilny [mg/m3] | pył całkowity [mg/m3] | pył respirabilny [mg/m3] |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |

- Uzyskane wyniki badań

Tabela 2. Uzyskane wyniki oceny półmasek filtrujących typu ………. stanowiące procent pozytywnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie

| L.p. | Badany parametr przydatności użytkowej | Ilość uzyskanych odpowiedzi wg oceny |  | Ilość pozytywnych odpowiedzi [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZŁA | DOBRA |  |
| 1 | Dopasowanie do twarzy i szczelność półmaski w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 2 | Stabilność konstrukcji półmaski (podatność na zapadanie się, wiotkość) w trakcie wykonywania czynności |  |  | *) |
| 3 | Możliwość łatwej i właściwej regulacji taśm mocowania nagłowia do części twarzowej półmaski |  |  |  |
| 4 | Pole widzenia podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
| 5 | Współdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (np. okulary, hełm, gogle, nauszniki itp.) |  |  |  |
| 6 | Konstrukcja półmaski (ucisk na twarz użytkownika) |  |  |  |
| 7 | Łatwość zakładania i zdejmowania półmaski |  |  |  |
| 8 | Możliwość wyraźnego słownego porozumiewania się podczas użytkowania półmaski |  |  |  |
|  |  | TAK | NIE |  |
| 9 | Czy w trakcie wykonywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych i/lub nieprzyjemnych zapachów przez materiał półmaski? |  |  |  |
| 10 | Czy w trakcie wykonywania czynności nastąpiło zerwanie taśm nagłowia półmaski? |  |  | **) |
| 11 | Czy półmaska spełnia deklarowane właściwości w zakresie pochłaniania zapachów |  |  |  |

*) Wartość wymagana – min. 50%

**) Wartość wymagana – min. 75%

Tabela 3.	Czas użytkowania półmasek filtrujących typu ……………..

podczas przeprowadzania badań eksploatacyjnych

| Czas użytkowania półmasek | Odsetek osób testujących półmaskę [%] |
| --- | --- |
| < 1h |  |
| 1-2h |  |
| 2-3h |  |
| 3-4h |  |
| > 4h |  |

Tabela 4.	Uzyskane wyniki oceny półmasek filtrujących typu ……………. dla poszczególnych  ankiet

| KWK | Nr ankiety | Wynik oceny | KWK | Nr ankiety | Wynik oceny | KWK | Nr ankiety | Wynik oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 |  | B | 11 |  | C | 21 |  |
| A | 2 |  | B | 12 |  | C | 22 |  |
| A | 3 |  | B | 13 |  | C | 23 |  |
| A | 4 |  | B | 14 |  | C | 24 |  |
| A | 5 |  | B | 15 |  | C | 25 |  |
| A | 6 |  | B | 16 |  | C | 26 |  |
| A | 7 |  | B | 17 |  | C | 27 |  |
| A | 8 |  | B | 18 |  | C | 28 |  |
| A | 9 |  | B | 19 |  | C | 29 |  |
| A | 10 |  | B | 20 |  | C | 30 |  |

Ostateczny wynik badania przedstawiono jako wartość procentową mediany wszystkich wyników uzyskanych dla poszczególnych ankiet

| Mediana MQ | Maksymalna wartość punktów do uzyskania Qmax | Wynik końcowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wartość wymagana | wartość uzyskana |
| ……. | 31 | ≥60% | ……. |

- Podsumowanie wyników badań

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

O P I N I A

w zakresie przydatności wyrobu do stosowania w górnictwie

Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych kopalń węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., przydatność użytkową półmaski filtrującej typu………………… model ……………………....  ,

Wyprodukowanej przez: ……..……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

certyfikat/świadectwo oceny typu WE nr: …………………………………………..

wydany przez ………………………………………………………………………….

data ważności certyfikatu …………………………………………………………….

opiniuje się pozytywnie/ negatywnie.

Termin ważności opinii:  ………………………………….

Katowice/Gliwice, dnia …………………………..

________________________

Podpis kierownika pracy

________________________

Pieczątka i podpis kierownika  jednostki organizacyjnej

jednostki badawczo-naukowej

- Podsumowanie wyników badań

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

O P I N I A

Na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych

kopalń węgla kamiennego Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., przydatność użytkową

półmaski filtrującej  ……. 
do stosowania w górnictwie opiniuje się pozytywnie/ negatywnie

________________________

Pieczątka i podpis kierownika  jednostki organizacyjnej

jednostki badawczo-naukowej

________________________

Podpis kierownika pracy

Środek myjący o właściwościach określonych  w opisie wyrobu.