Załącznik nr 2.1 do Formularz ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego rozwiązania.

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

-----------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE OFEROWANEGO PRODUKTU/ROZWIĄZANIA

Oświadczam, że w ramach niniejszego postępowania przetargowego, oferuję następujący produkt (rozwiązanie):

W zakresie zadania nr 1

Producent	……........................................................................………………………..

Model	             ….........................................................................…………………….……

Typ		….....................................................................................……………….....

Specyfikacja/Konfiguracja :

| TYP/NAZWA URZĄDZENIA |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie parametrów | Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego | Sposób potwierdzenia parametru (Podać wartość/wpisać TAK/NIE) | Oferowane parametry przez Wykonawcę |
|  | Obudowa | Typu small form factor lub mini tower z obsługą kart PCI Express dostosowanym do obudowy, wbudowany głośnik o mocy 1 W. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej. Konstrukcja wspierająca montaż minimum 1 dodatkowego dysku HDD w formacie 3,5”, bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów. W przypadku ich braku, należy je uwzględnić dodatkowo w wycenie konfiguracji, tak aby nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty. |  |  |
|  | Chipset | Dedykowany płycie głównej chipset klasy biznesowej lub korporacyjnej, dostarczony i wspierany przez producenta procesora, zapewniający pełną obsługę zastosowanego procesora, magistrali pamięci RAM oraz złączy pamięci masowej (SATA / PCIe NVMe). Chipset musi wspierać sprzętowe funkcje zarządzania i bezpieczeństwa, w tym obsługę modułu TPM 2.0 oraz interfejsu UEFI/BIOS. |  |  |
|  | Płyta główna | Wyposażona w złącza min.: Min. 1 x gniazdo PCI Express x16 w standardzie min. 4.0. Min. 1 x gniazdo PCI Express x1 w standardzie min.3.0 (lub nowszym). Min. 1 x gniazdo M.2 dedyk. dla dysków SSD NVMe w standardzie min. PCIe 4.0 x4. Min. 2 x złącze SATA 3 (6 Gbit/s) dla dodatkowych napędów/dysków. |  |  |
|  | Procesor | Procesor min. 10 rdzeniowy, taktowany bazowo zegarem co najmniej 2.6 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 16 MB, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 28000 punktów na dzień 11.05.2026 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) Data wprowadzenia procesora po raz pierwszy do sprzedaży – min. rok 2024. Nie dopuszcza się zaoferowania procesorów starszych niż 2024 rok. |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | Pojemność zainstalowana: Minimum 8 GB. Technologia: Minimum DDR5 o częstotliwości taktowania co najmniej 4800 MHz (dopuszcza się zastosowanie nowszej technologii DDR5 o wyższym taktowaniu, zgodnie ze specyfikacją zaoferowanego procesora). Możliwość rozbudowy: Płyta główna musi umożliwiać rozszerzenie pamięci RAM do minimum 64 GB. Konfiguracja banków: - Liczba slotów (banków) pamięci na płycie głównej: minimum 2 szt. - Liczba wolnych slotów pamięci w dniu dostawy: minimum 1 szt. (wymagane obsadzenie pamięci w konfiguracji pozwalającej na dołożenie kolejnego modułu bez konieczności demontażu już zainstalowanych). |  |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512 GB SSD M.2 PCIe generacji 4 lub nowszy, TLC lub MLC lub SLC. |  |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna działająca w trybie UMA, obsługująca DirectX 12 oraz OpenGL 4.5 (lub nowsze), zapewniająca natywną obsługę co najmniej dwóch monitorów o rozdzielczości 4K (3840x2160) przy odświeżaniu 60Hz |  |  |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie komputerów wyposażonych w złącze audio combo pod warunkiem dostarczenia przejściówek wraz ze sprzętem. |  |  |
|  | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s (złącze RJ45) z obsługą funkcji Wake on LAN (WoL) oraz pełnym wsparciem dla protokołów IPv4 i IPv6 |  |  |
|  | Porty/złącza | Jednostka centralna musi być wyposażona w następujące porty: 1. Złącza wideo: - Minimum 2 x cyfrowe wyjścia wideo (konfiguracja: min. 1x DP i min. 1x HDMI lub min. 2x DP lub min. 2x HDMI). - Minimum 1 x VGA (D-Sub). Zamawiający dopuszcza brak natywnego złącza VGA, pod warunkiem dostarczenia wraz ze sprzętem aktywnego adaptera (z HDMI lub DP do VGA). W przypadku zastosowania adaptera, komputer musi posiadać dodatkowy, wolny port cyfrowy (HDMI lub DP). 2. Złącza USB: - Łącznie minimum 8 x portów USB (nieosiągalne poprzez zewnętrzne koncentratory/huby). - Panel przedni: minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2 x USB w standardzie 3.2. - Panel tylny: minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2 x USB w standardzie 3.2. 3. Komunikacja i porty specjalistyczne: - 1 x port sieciowy LAN RJ-45 (Gigabit Ethernet). 4. Złącza audio: - Panel przedni: gniazda słuchawek i mikrofonu. Dopuszcza się pojedynczy port typu COMBO, pod warunkiem dostarczenia rozdzielacza (adaptera) na osobne wtyki mikrofonu i słuchawek. - Panel tylny: opcjonalnie osobne porty audio lub port line-out. W przypadku braku złączy audio na panelu tylnym i obecności jedynie portu COMBO z przodu, Wykonawca musi dostarczyć zewnętrzną kartę dźwiękową na USB ze złączami słuchawkowymi i mikrofonowymi. |  |  |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US. Mysz optyczna przewodowa (scroll). |  |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy nie większej niż 240W oraz sprawności na poziomie co najmniej 85%. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | TPM2.0 zgodny z TCG |  |  |
|  | System operacyjny | Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta komputera, system operacyjny klasy desktop (Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny). System musi być nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Parametry równoważności: Zaoferowany system musi spełniać poniższe wymagania w ramach wbudowanych mechanizmów, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji firm trzecich: - Interfejs i lokalizacja: - Obsługa dwóch trybów interfejsu: klasycznego (mysz/klawiatura) oraz dotykowego. - W pełni zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe oraz środowisko instalacji/odzyskiwania. - Możliwość instalacji wielu paczek językowych (MUI) i zmiany języka wyświetlania bez reinstalacji systemu. - Bezpieczeństwo i szyfrowanie: - Zgodność z TPM 2.0: Wbudowane narzędzie do pełnego szyfrowania dysków systemowych i przenośnych, z możliwością przechowywania kluczy w module TPM 2.0. - Możliwość centralnego zarządzania kluczami odzyskiwania (np. w usłudze katalogowej). - Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) z pełną obsługą protokołów IPv4 oraz IPv6. - Zintegrowana ochrona antywirusowa i przeciw złośliwemu oprogramowaniu (antimalware) z bezpłatnymi aktualizacjami sygnatur. - Obsługa wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) oraz logowania za pomocą biometrii, kart inteligentnych (Smartcard) lub wirtualnych kart opartych na TPM. - Zarządzanie i sieć: - Pełna, natywna obsługa przyłączania do domeny (Active Directory) oraz usług Azure Active Directory. - Pełna obsługa polityk grupowych do zarządzania konfiguracją stacji roboczej oraz restrykcji dla urządzeń zewnętrznych (np. blokowanie portów USB po ID sprzętu). - Zdalna administracja: możliwość zdalnej instalacji poprawek, konfiguracji oraz przejęcia sesji użytkownika (Zdalna Pomoc). - Obsługa protokołów uwierzytelniania Kerberos v5 oraz standardów IPsec opartych na centralnie zarządzanych regułach. - Mechanizm automatycznej aktualizacji systemu przez Internet z możliwością wyboru i weryfikacji poprawek przez administratora. - Funkcjonalność systemowa: - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu Hypervisor. - Zaawansowany system plików (np. NTFS) obsługujący limity dyskowe (Quota), księgowanie transakcji oraz uprawnienia na poziomie plików/folderów. - Zintegrowany moduł wyszukiwania indeksujący pliki, teksty i metadane. - Wsparcie dla środowisk uruchomieniowych Java, .NET Framework oraz skryptowych (np. PowerShell, JScript). - Automatyczne przełączanie drukarki domyślnej w zależności od wykrytej sieci sieciowej. - Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz przywracania plików systemowych do poprzednich wersji (punktów przywracania). - Kompatybilność: - System musi zapewniać pełną i natywną kompatybilność (bez stosowania dodatkowych warstw emulacji wpływających na wydajność) z eksploatowanym u Zamawiającego oprogramowaniem: AutoCAD, Corel Draw, Bentley, Płatnik, Visio, Teams, Norma, aplikacje księgowo-kadrowe oraz biurowe. Aplikacje do wizualizacji procesów przemysłowych, Archiwa płacowe, Archiwa księgowe, Archiwa kadrowe Gwarancja kompatybilności operacyjnej: Oprogramowanie równoważne nie może pogorszyć funkcjonalności ani zakłócić współpracy z systemami obecnie eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego wdrożenie nie może generować żadnych dodatkowych nakładów finansowych ani technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze środowiskiem Zamawiającego lub spowoduje błędy w jego funkcjonowaniu, Wykonawca: - Pokryje wszelkie koszty przywrócenia infrastruktury do stanu pełnej sprawności. - Dokona na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również w sytuacji konieczności odinstalowania oprogramowania równoważnego). Atrybuty legalności: Każda licencja musi zostać dostarczona wraz z oryginalnymi atrybutami legalności (np. klucz zapisany w BIOS/UEFI, certyfikat COA, potwierdzenie w portalu licencjonowania producenta lub inna forma uwiarygodnienia akceptowana przez producenta oprogramowania). Dostarczone licencje muszą być w pełni zgodne z zasadami audytowymi producenta oprogramowania dla podmiotów instytucjonalnych. |  |  |
|  | Pakiet biurowy | Przedmiot zamówienia: Zintegrowany pakiet biurowy (Microsoft Office Home & Business 2024 lub nowszy, lub oprogramowanie równoważne). Pakiet musi składać się co najmniej z: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji oraz klienta poczty elektronicznej i kalendarza. Pakiet biurowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Parametry równoważności: Oferowany pakiet musi spełniać poniższe wymagania minimalne w ramach wbudowanych mechanizmów: - Interfejs i lokalizacja: - Pełna polska wersja językowa interfejsu oraz systemu pomocy; możliwość przełączenia interfejsu na język angielski. - Pakiet musi być dostarczony w formie licencji wieczystej (typu LTSC - Long Term Servicing Channel), przypisanej do urządzenia lub konta organizacji, niewymagającej cyklicznych opłat subskrypcyjnych. - Obsługa technologii Single Sign-On (SSO) – automatyczne rozpoznawanie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego we wszystkich modułach pakietu. - Kompatybilność i formaty plików: - Pełna obsługa formatów OpenXML (.docx, .xlsx, .pptx) oraz formatów starszych (.doc, .xls, .ppt). - Zapewnienie bezproblemowego odczytu i zapisu plików z zachowaniem formatowania, formuł oraz tabel przestawnych stworzonych w wersjach MS Office 2013, 2016, 2019, 2021 oraz usługach Microsoft 365. - Tworzenie dokumentów zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (obsługa formatów opartych na XML). - Możliwość eksportu dokumentów do formatu PDF oraz PDF/A (archiwizacyjnego). - Edytor tekstu: - Zaawansowane formatowanie: automatyczne spisy treści, numerowanie rozdziałów, przypisy, nagłówki i stopki. - Obsługa języka polskiego: sprawdzanie pisowni, gramatyki, tezaurus (słownik synonimów) oraz autokorekta. - Wsparcie dla legislacji: pełna współpraca z szablonami i makrami Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz poprawna obsługa formularzy zgodnych z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Mechanizm śledzenia zmian i recenzji dokumentów. - Arkusz kalkulacyjny: - Obsługa zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i logicznych. - Tworzenie i edycja rozbudowanych tabel przestawnych oraz wykresów (w tym linii trendu). - Możliwość pobierania i automatycznego odświeżania danych z zewnętrznych źródeł (pliki XML, CSV, bazy danych ODBC, serwisy webowe). - Narzędzia do analizy wariantowej i optymalizacji (typu Solver). - Zwiększona stabilność i szybkość przeliczania przy jednoczesnym otwarciu wielu skoroszytów. - Prezentacje i multimedia: - Obsługa trybu prezentera (notatki widoczne tylko dla prelegenta). - Możliwość osadzania i edycji multimediów (wideo, dźwięk) oraz animacji obiektów. - Eksport prezentacji do formatu wideo lub pokazu tylko do odczytu. - Bezpieczeństwo i administracja: - Możliwość zabezpieczania dokumentów hasłem (przed odczytem i edycją). - Obsługa podpisu elektronicznego oraz certyfikatów cyfrowych wewnątrz dokumentów i arkuszy. - Mechanizm automatycznego odzyskiwania dokumentów po awarii zasilania lub zamknięciu aplikacji. - Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji przez administratora (np. przy użyciu narzędzi klasy deployment). Pełna Interoperacyjność: Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować ze wszystkimi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego zastosowanie nie może pogorszyć funkcjonalności ani wymagać żadnych nakładów finansowych lub technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w środowisku IT, Wykonawca zobowiązany jest do: - Pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury. - Dokonania na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również po ewentualnym odinstalowaniu oprogramowania). Instalacja: Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania biurowego (np. pakietu Office) w formie niezainstalowanej fabrycznie przez producenta komputera, o ile zostanie ono dostarczone wraz z kompletem licencji gotowych do aktywacji przez Zamawiającego. Legalność i Uwiarygodnienie: Oprogramowanie musi zostać dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania (np. klucze w tablicy ACPI/BIOS, licencje wieczyste LTSC zarejestrowane na podmiot instytucjonalny). |  |  |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu w zakresie produkcji lub projektowania sprzętu komputerowego (należy załączyć do oferty). - Certyfikat TCO Certified Desktops 9 (lub nowszy). Oferowany model musi znajdować się w oficjalnej bazie certyfikowanych produktów na stronie https://tcocertified.com/ lub posiadać Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver (obowiązujący dla regionu Polski). Oferowany komputer musi znajdować się w rejestrze na stronie https://epeat.net/. - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). - Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS (w formie oświadczenia producenta) w zakresie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. |  |  |
|  | BIOS | IOS/UEFI – Wymagania funkcjonalne: - Interfejs zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługujący bezpieczny rozruch (Secure Boot). - Funkcje informacyjne: Możliwość odczytu z poziomu BIOS (bez uruchamiania systemu) danych: model komputera, numer seryjny, Asset Tag, MAC Adres karty sieciowej, wersja BIOS, model zainstalowanego procesora oraz łączna pojemność i taktowanie pamięci RAM. - Monitorowanie napędów: Identyfikacja modeli dysków podłączonych do złączy SATA oraz M.2. - Konfiguracja portów i urządzeń: Możliwość niezależnego włączania/wyłączania: o portów USB (osobno dla panelu przedniego i tylnego), o kontrolerów dysków (SATA, M.2), o zintegrowanej karty sieciowej, karty dźwiękowej oraz portu szeregowego. - Zabezpieczenia: Możliwość ustawienia niezależnych haseł dla Administratora (Setup Password) oraz użytkownika (Power-On Password). - Zarządzanie: Funkcja przywracania ustawień fabrycznych (Factory Defaults). - Weryfikacja i autonaprawa: Komputer musi posiadać sprzętowy mechanizm weryfikacji integralności BIOS/UEFI zgodny ze standardem NIST SP 800-147 lub równoważny, zapewniający wykrywanie nieautoryzowanych zmian oraz funkcję automatycznego przywracania sprawnej kopii BIOS w przypadku wykrycia jego uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza realizację powyższej funkcjonalności zarówno za pomocą dedykowanego mikrokontrolera zintegrowanego z płytą główną, jak i poprzez zintegrowane mechanizmy sprzętowo-programowe procesora/chipsetu i BIOS (bez konieczności stosowania osobnego, odizolowanego układu scalonego). |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu |  |  |
|  | Gwarancja i Wsparcie techniczne producenta | Okres i miejsce świadczenia: Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). Tryb naprawy (Next Business Day): Naprawa lub wymiana przywracająca pełną funkcjonalność urządzenia musi zostać zrealizowana w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii. Ochrona danych (DMR): W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (brak obowiązku zwrotu uszkodzonego komponentu do serwisu). Podmiot serwisujący: Naprawy muszą być realizowane przez producenta, jego autoryzowanego partnera serwisowego lub dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz normą ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego. Zgłaszanie awarii: •Możliwość dokonywania zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. •Zgłoszenia realizowane według wyboru Zamawiającego: poprzez system helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub bezpośrednio u producenta. •Zapewniony dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. Wsparcie techniczne i weryfikacja: •Zapewniony bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta, bazy wiedzy oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników. •Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu w systemach producenta (np. po numerze seryjnym). |  |  |

MONITOR:

| TYP/NAZWA URZĄDZENIA |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie parametrów | Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego | Sposób potwierdzenia parametru (Podać wartość/wpisać TAK/NIE) | Oferowane parametry przez Wykonawcę |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą VA lub IPS min. 23,8” Format 16:9 |  |  |
|  | Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,28 mm |  |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178° w pionie i 178° w poziomie |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |  |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy odświeżaniu min.75Hz |  |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie: od minimum -5 do minimum +21 stopni |  |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Matowa, antyodblaskowa (Anti-Glare) |  |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |  |
|  | Zużycie energii | Maximum 28,5 W; (tryb czuwania max. 0,5W) |  |  |
|  | Złącze | Minimum dwa złącza z zestawu: HDMI, DP, w tym obowiązkowo jedno cyfrowe (opcjonalnie dodatkowo złącze VGA) (dołączony przewód HDMI lub DP umożliwiający podłączenie monitora z stacją roboczą o parametrach wyszczególnionych w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów” w punkcie 11 - Porty/złącza) |  |  |
|  | Głośniki | Wbudowane dwa głośniki stereo. |  |  |
|  | Gwarancja i Wsparcie techniczne producenta | - Okres i tryb: Minimum 36 miesięcy gwarancji świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). - Podmiot serwisujący: Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez Producenta, Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub Dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz posiadanym certyfikatem ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego. - Standard Next Business Day (NBD): Wykonawca zapewni serwis w reżimie „Next Business Day”, co oznacza skuteczną naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. - Zgłaszanie awarii: Możliwość zgłaszania problemów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem systemu helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub Producenta – według wyboru Zamawiającego. - Wsparcie techniczne: Dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego. Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do bazy wiedzy producenta, pomocy technicznej oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników. - Weryfikacja: Możliwość zdalnej weryfikacji u producenta (np. poprzez portal WWW) konfiguracji fabrycznej dostarczonego sprzętu po numerze seryjnym. Zamawiający wymaga również zapewnienia prawa do bezpośredniego dostępu do pomocy technicznej producenta, jego bazy wiedzy w celu wsparcia przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania, |  |  |
|  | Certyfikaty | - Certyfikaty Środowiskowe i Ergonomiczne: - TCO Certified Displays 8 (lub nowszy): Oferowany model musi znajdować się w oficjalnej bazie na stronie tcocertified.com (należy dołączyć wydruk/potwierdzenie). - EPEAT na poziomie co najmniej Silver (dla regionu Polski): Oferowany monitor musi figurować w rejestrze na stronie epeat.net. W przypadku certyfikatu wydanego poza Polską, należy dołączyć tłumaczenie na język polski. - ENERGY STAR: Wymagane oświadczenie Wykonawcy o zgodności ze standardem. - Ochrona Wzroku: - TUV Low Blue Light (Hardware Solution): Certyfikat potwierdzający sprzętową redukcję emisji światła niebieskiego bez degradacji barw. - TUV Flicker Free: Certyfikat potwierdzający brak migotania matrycy w pełnym zakresie jasności lub równoważny 3 gwiazdkowy Certyfikat TÜV Rheinland. - Zgodność Prawna: - Deklaracja zgodności CE: Należy załączyć do oferty dokument podpisany przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. - Zgodność z dyrektywą RoHS: Potwierdzenie eliminacji substancji niebezpiecznych (wystarczy oświadczenie Wykonawcy). |  |  |
|  | Inne | - Zakres barw min. 99% sRGB lub min. 72% NTSC - Wbudowany zasilacz - Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta monitora. - Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie zgodne ze standardem VESA 100mm |  |  |

W zakresie zadania nr 2

Producent	……........................................................................………………………..

Model	             ….........................................................................…………………….……

Typ		….....................................................................................……………….....

Specyfikacja/Konfiguracja :

| TYP/NAZWA URZĄDZENIA |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT |  | (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie parametrów | Minimalne wymagane parametry przez Zamawiającego | Sposób potwierdzenia parametru (Podać wartość/wpisać TAK/NIE) | Oferowane parametry przez Wykonawcę |
|  | Ekran | # Matryca TFT 14” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare # - rozdzielczość: minimum Full HD 1920x1080, # - jasność: min. 250 nits, # - kontrast min. 600:1 - kąt otwarcia matrycy min. 175 stopni. |  |  |
|  | Obudowa | Komputer wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych, charakteryzujący się wzmocnioną konstrukcją. |  |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |  |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w min. 1 interfejs M.2 do obsługi dysków PCIe Gen 4 lub Gen 5 |  |  |
|  | Procesor | Procesor min. 12 rdzeniowy, taktowany bazowo zegarem co najmniej 1.5 GHz zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, energooszczędny o podstawowym (Default/Base TDP) poborze mocy nie większym niż 28W, pamięcią cache CPU co najmniej 12MB, wydajnościowo osiągający na dzień 11.05.2026r. wynik co najmniej 17000 w teście w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net. Wymaga się dostarczenia karty katalogowej producenta procesora. Data wprowadzenia procesora po raz pierwszy do sprzedaży - rok min. 2025. Nie dopuszcza się zaoferowania procesorów starszych niż 2025 rok. |  |  |
|  | Pamięć operacyjna | Pojemność zainstalowana: Minimum 16 GB. Technologia: Minimum DDR5 o częstotliwości taktowania co najmniej 4800 MHz (dopuszcza się zastosowanie nowszej technologii DDR5 o wyższym taktowaniu, zgodnie ze specyfikacją zaoferowanego procesora). Możliwość rozbudowy: Płyta główna musi umożliwiać rozszerzenie pamięci RAM do minimum 64 GB. Konfiguracja banków: - Liczba slotów (banków) pamięci na płycie głównej: minimum 2 szt. - Liczba wolnych slotów pamięci w dniu dostawy: minimum 1 szt. (wymagane obsadzenie pamięci w konfiguracji pozwalającej na dołożenie kolejnego modułu bez konieczności demontażu już zainstalowanych). |  |  |
|  | Dysk twardy | Min. 512 GB SSD M.2 wykorzystujący interfejs PCIe NVMe gen. 4 |  |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki |  |  |
|  | Audio/Video | System Audio: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio; wbudowane głośniki stereo o mocy minimum 2 x 2W. Mikrofony: Wbudowany układ minimum dwóch mikrofonów (zapewniający redukcję szumów otoczenia). Sterowanie: Możliwość sterowania głośnością oraz natychmiastowego wyciszania głośników i mikrofonu (funkcja Mute) za pomocą wydzielonych klawiszy funkcyjnych lub kombinacji klawiszy Fn. Kamera: Wbudowana kamera o rozdzielczości minimum HD (720p), zoptymalizowana do pracy przy niskim natężeniu światła. Prywatność: Kamera musi być wyposażona w zintegrowaną z ramką ekranu mechaniczną przesłonę (zaślepkę), umożliwiającą fizyczne zakrycie obiektywu. |  |  |
|  | Karta sieciowa | LAN - 10/100/1000 Mbit/s (złącze RJ45), Dopuszcza się zastosowanie adaptera USB typ C do portu RJ-45 z obsługą PXE Adapter musi być dołączony do komputera mobilnego i musi wspierać funkcję PXE Boot (umożliwiającą start systemu z sieci) oraz funkcję MAC Address Pass-Through (jeśli dotyczy oferowanego modelu), co jest niezbędne do identyfikacji urządzenia w sieciach korporacyjnych. WiFi - wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AX umożliwiająca transfer do min. 1200Mbps |  |  |
|  | Porty/złącza | USB: Minimum 1 x USB 3.2 Typ-A oraz minimum 1 x USB Typ-C obsługujące standard Thunderbolt 4 (zapewniający przesył danych, obrazu oraz funkcję ładowania Power Delivery). Wideo: 1 x HDMI w standardzie minimum 2.1. Sieć: 1 x port RJ-45 (Gigabit Ethernet) – dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego adaptera USB-C na RJ-45 dostarczonego w zestawie (zgodnie z sekcją "Komunikacja sieciowa"). Audio: 1 x złącze słuchawkowo-mikrofonowe (Combo Jack). Bezpieczeństwo fizyczne: Gniazdo umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej (standardu Kensington Lock lub równoważnego). |  |  |
|  | Klawiatura | Podświetlana klawiatura, odporna na zalanie cieczą układ US, touchpad z obsługą gestów. |  |  |
|  | Czytnik linii papilarnych | Dotykowy czytnik linii papilarnych, w którym przetwarzanie danych biometrycznych odbywa się w obrębie czytnika i jest szyfrowane. |  |  |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth min. 5.2 |  |  |
|  | Bateria | Notebook wyposażony baterie o pojemności min. 50 Whr. Rozwiązanie obsługujące szybkie ładowanie baterii komputera do min. 80% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 90 minut lub równoważne rozwiązanie pozwalające na naładowanie baterii komputera do min. 50% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 30 minut |  |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny wspierający szybkie ładowanie notebooka minimum 65W. |  |  |
|  | System operacyjny | Przedmiot zamówienia: Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta komputera, system operacyjny klasy desktop (Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny). System musi być nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Parametry równoważności: Zaoferowany system musi spełniać poniższe wymagania w ramach wbudowanych mechanizmów, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji firm trzecich: 1. Interfejs i lokalizacja: - Obsługa dwóch trybów interfejsu: klasycznego (mysz/klawiatura) oraz dotykowego. - W pełni zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe oraz środowisko instalacji/odzyskiwania. - Możliwość instalacji wielu paczek językowych (MUI) i zmiany języka wyświetlania bez reinstalacji systemu. 2.Bezpieczeństwo i szyfrowanie: - Zgodność z TPM 2.0: Wbudowane narzędzie do pełnego szyfrowania dysków systemowych i przenośnych, z możliwością przechowywania kluczy w module TPM 2.0. - Możliwość centralnego zarządzania kluczami odzyskiwania (np. w usłudze katalogowej). - Wbudowana zapora sieciowa (Firewall) z pełną obsługą protokołów IPv4 oraz IPv6. - Zintegrowana ochrona antywirusowa i przeciw złośliwemu oprogramowaniu (antimalware) z bezpłatnymi aktualizacjami sygnatur. - Obsługa wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) oraz logowania za pomocą biometrii, kart inteligentnych (Smartcard) lub wirtualnych kart opartych na TPM 3. Zarządzanie i sieć: - Pełna, natywna obsługa przyłączania do domeny (Active Directory) oraz usług Azure Active Directory. - Pełna obsługa polityk grupowych do zarządzania konfiguracją stacji roboczej oraz restrykcji dla urządzeń zewnętrznych (np. blokowanie portów USB po ID sprzętu). - Zdalna administracja: możliwość zdalnej instalacji poprawek, konfiguracji oraz przejęcia sesji użytkownika (Zdalna Pomoc). - Obsługa protokołów uwierzytelniania Kerberos v5 oraz standardów IPsec opartych na centralnie zarządzanych regułach. - Mechanizm automatycznej aktualizacji systemu przez Internet z możliwością wyboru i weryfikacji poprawek przez administratora. 4. Funkcjonalność systemowa: - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu Hypervisor. - Zaawansowany system plików (np. NTFS) obsługujący limity dyskowe (Quota), księgowanie transakcji oraz uprawnienia na poziomie plików/folderów. - Zintegrowany moduł wyszukiwania indeksujący pliki, teksty i metadane. - Wsparcie dla środowisk uruchomieniowych Java, .NET Framework oraz skryptowych (np. PowerShell, JScript). - Automatyczne przełączanie drukarki domyślnej w zależności od wykrytej sieci sieciowej. - Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz przywracania plików systemowych do poprzednich wersji (punktów przywracania). 5. Kompatybilność: - System musi zapewniać pełną i natywną kompatybilność (bez stosowania dodatkowych warstw emulacji wpływających na wydajność) z eksploatowanym u Zamawiającego oprogramowaniem: AutoCAD, Corel Draw, Bentley, Płatnik, Visio, Teams, Norma, aplikacje księgowo-kadrowe oraz biurowe. Aplikacje do wizualizacji procesów przemysłowych, Archiwa płacowe, Archiwa księgowe, Archiwa kadrowe Gwarancja kompatybilności operacyjnej: Oprogramowanie równoważne nie może pogorszyć funkcjonalności ani zakłócić współpracy z systemami obecnie eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego wdrożenie nie może generować żadnych dodatkowych nakładów finansowych ani technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze środowiskiem Zamawiającego lub spowoduje błędy w jego funkcjonowaniu, Wykonawca: - Pokryje wszelkie koszty przywrócenia infrastruktury do stanu pełnej sprawności. - Dokona na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również w sytuacji konieczności odinstalowania oprogramowania równoważnego). Atrybuty legalności: Każda licencja musi zostać dostarczona wraz z oryginalnymi atrybutami legalności (np. klucz zapisany w BIOS/UEFI, certyfikat COA, potwierdzenie w portalu licencjonowania producenta lub inna forma uwiarygodnienia akceptowana przez producenta oprogramowania). Dostarczone licencje muszą być w pełni zgodne z zasadami audytowymi producenta oprogramowania dla podmiotów instytucjonalnych |  |  |
|  | Pakiet biurowy | Przedmiot zamówienia: Zintegrowany pakiet biurowy (Microsoft Office Home & Business 2024 lub nowszy, lub oprogramowanie równoważne). Pakiet musi składać się co najmniej z: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji oraz klienta poczty elektronicznej i kalendarza. Pakiet biurowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Parametry równoważności: Oferowany pakiet musi spełniać poniższe wymagania minimalne w ramach wbudowanych mechanizmów: - Interfejs i lokalizacja: - Pełna polska wersja językowa interfejsu oraz systemu pomocy; możliwość przełączenia interfejsu na język angielski. - Pakiet musi być dostarczony w formie licencji wieczystej (typu LTSC - Long Term Servicing Channel), przypisanej do urządzenia lub konta organizacji, niewymagającej cyklicznych opłat subskrypcyjnych. - Obsługa technologii Single Sign-On (SSO) – automatyczne rozpoznawanie zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego we wszystkich modułach pakietu. - Kompatybilność i formaty plików: - Pełna obsługa formatów OpenXML (.docx, .xlsx, .pptx) oraz formatów starszych (.doc, .xls, .ppt). - Zapewnienie bezproblemowego odczytu i zapisu plików z zachowaniem formatowania, formuł oraz tabel przestawnych stworzonych w wersjach MS Office 2013, 2016, 2019, 2021 oraz usługach Microsoft 365. - Tworzenie dokumentów zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (obsługa formatów opartych na XML). - Możliwość eksportu dokumentów do formatu PDF oraz PDF/A (archiwizacyjnego). - Edytor tekstu: - Zaawansowane formatowanie: automatyczne spisy treści, numerowanie rozdziałów, przypisy, nagłówki i stopki. - Obsługa języka polskiego: sprawdzanie pisowni, gramatyki, tezaurus (słownik synonimów) oraz autokorekta. - Wsparcie dla legislacji: pełna współpraca z szablonami i makrami Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz poprawna obsługa formularzy zgodnych z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Mechanizm śledzenia zmian i recenzji dokumentów. - Arkusz kalkulacyjny: - Obsługa zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i logicznych. - Tworzenie i edycja rozbudowanych tabel przestawnych oraz wykresów (w tym linii trendu). - Możliwość pobierania i automatycznego odświeżania danych z zewnętrznych źródeł (pliki XML, CSV, bazy danych ODBC, serwisy webowe). - Narzędzia do analizy wariantowej i optymalizacji (typu Solver). - Zwiększona stabilność i szybkość przeliczania przy jednoczesnym otwarciu wielu skoroszytów. - Prezentacje i multimedia: - Obsługa trybu prezentera (notatki widoczne tylko dla prelegenta). - Możliwość osadzania i edycji multimediów (wideo, dźwięk) oraz animacji obiektów. - Eksport prezentacji do formatu wideo lub pokazu tylko do odczytu. - Bezpieczeństwo i administracja: - Możliwość zabezpieczania dokumentów hasłem (przed odczytem i edycją). - Obsługa podpisu elektronicznego oraz certyfikatów cyfrowych wewnątrz dokumentów i arkuszy. - Mechanizm automatycznego odzyskiwania dokumentów po awarii zasilania lub zamknięciu aplikacji. - Możliwość zdalnej instalacji i konfiguracji przez administratora (np. przy użyciu narzędzi klasy deployment). Pełna Interoperacyjność: Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować ze wszystkimi systemami eksploatowanymi u Zamawiającego. Jego zastosowanie nie może pogorszyć funkcjonalności ani wymagać żadnych nakładów finansowych lub technicznych związanych z dostosowaniem aktualnej infrastruktury IT Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy: W przypadku, gdy zaoferowane oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w środowisku IT, Wykonawca zobowiązany jest do: - Pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury. - Dokonania na własny koszt niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie systemów (również po ewentualnym odinstalowaniu oprogramowania). Instalacja: Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania biurowego (np. pakietu Office) w formie niezainstalowanej fabrycznie przez producenta komputera, o ile zostanie ono dostarczone wraz z kompletem licencji gotowych do aktywacji przez Zamawiającego. Legalność i Uwiarygodnienie: Oprogramowanie musi zostać dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania (np. klucze w tablicy ACPI/BIOS, licencje wieczyste LTSC zarejestrowane na podmiot instytucjonalny). |  |  |
| - 1818 | BIOS | - BIOS/UEFI i Bezpieczeństwo Sprzętowe: - Standard: Zgodny ze specyfikacją UEFI, obsługujący bezpieczny rozruch (Secure Boot) oraz nawigację za pomocą klawiatury i myszy. - Funkcje informacyjne: Możliwość odczytu (bez OS) danych: wersja, numer seryjny, model procesora i jego prędkość, MAC adres, ilość pamięci RAM oraz unikalny numer inwentarzowy (Asset Tag). - Zarządzanie i blokady: Administrator musi mieć możliwość konfiguracji: - hasła: Administratora, Power-On oraz hasła dla dysku twardego, - kolejności bootowania i selektywnego wyłączania urządzeń z listy startowej, - włączania/wyłączania wirtualizacji sprzętowej, - selektywnego wyłączania komponentów: karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, kamery, portów USB oraz modułu Bluetooth, - technologii antykradzieżowej. - Autonaprawa i Integralność: Komputer musi posiadać sprzętowo-programowy mechanizm weryfikacji integralności oprogramowania układowego (oparty na sprzętowym korzeniu zaufania – Hardware Root of Trust, zgodny z normą NIST SP 800-147 lub równoważny). System musi automatycznie weryfikować autentyczność i integralność kodu BIOS/UEFI przed jego uruchomieniem, chronić struktury rozruchowe (MBR i GPT) przed nieautoryzowaną modyfikacją oraz zapewniać automatyczne przywrócenie bezpiecznej, sprawnej kopii BIOS/UEFI w przypadku wykrycia jego uszkodzenia lub nieautoryzowanej zmiany. Zamawiający dopuszcza realizację powyższej funkcjonalności zarówno za pomocą dedykowanego mikrokontrolera zintegrowanego z płytą główną, jak i poprzez zintegrowane mechanizmy sprzętowo-programowe procesora/chipsetu i BIOS (bez konieczności stosowania osobnego, odizolowanego układu scalonego). |  |  |
|  | System Diagnostyczny | • Charakterystyka: Zintegrowany, wizualny system diagnostyczny producenta działający w trybie graficznym, dostępny przed uruchomieniem systemu operacyjnego. • Niezależność: Narzędzie musi działać poprawnie nawet w przypadku braku, uszkodzenia lub sformatowania dysku twardego. Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu diagnostycznego z pamięci zewnętrznej (USB) lub bezpośrednio poprzez sieć (LAN/Internet). • Zakres testów: Możliwość przeprowadzenia diagnostyki kluczowych podzespołów: procesora, pamięci operacyjnej (RAM), dysku twardego/SSD, płyty głównej, układu chłodzenia oraz baterii (w przypadku laptopa). |  |  |
| 21. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |  |
| 22. | Oprogramowanie dodatkowe | • Zarządzanie aktualizacjami: Dostępność oprogramowania umożliwiającego automatyczną aktualizację sterowników, oprogramowania układowego (BIOS/UEFI) oraz podsystemów zabezpieczeń bezpośrednio przez Internet. • Kopia i przywracanie: Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pełnych kopii bezpieczeństwa (obrazów systemu) oraz danych użytkownika na nośnikach zewnętrznych lub zasobach sieciowych, a także ich szybkie przywrócenie w przypadku awarii bez konieczności pełnej reinstalacji systemu operacyjnego. • Język: Narzędzia dostępne w wersji polskiej lub angielskiej. • Uwaga: Powyższa funkcjonalność może być realizowana przez wbudowane mechanizmy dostarczonego systemu operacyjnego lub dedykowane aplikacje producenta sprzętu. |  |  |
| 23. | Certyfikaty standardy | • SO 9001:2015: Producent sprzętu musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 (należy załączyć certyfikat do oferty). • TCO Certified Notebooks 9: Oferowany model laptopa musi posiadać aktualny certyfikat TCO 9 (lub nowszy) i figurować w oficjalnej bazie na stronie tcocertified.com. • EPEAT na poziomie min. Silver (Region: Polska): Oferowany model musi znajdować się w rejestrze epeat.net. W przypadku dokumentu wydanego poza Polską, należy dołączyć tłumaczenie na język polski. • Zgodność Prawna i Środowiskowa: > - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Oświadczenie producenta o zgodności z dyrektywą RoHS (eliminacja substancji niebezpiecznych). |  |  |
| 24. | Waga/Wymiary | • Waga: Masa całkowita urządzenia wraz z zainstalowaną baterią podstawową nie może przekraczać 1,5 kg. • Wymiary: Konstrukcja typu "slim" (smukła), której grubość (mierzona przy zamkniętej obudowie w najgrubszym punkcie, bez uwzględnienia nóżek gumowych) nie przekracza 22 mm. |  |  |
| 25. | Szyfrowanie i bezpieczeństwo | Moduł bezpieczeństwa: Komputer musi być wyposażony w dedykowany układ TPM 2.0, trwale zintegrowany (wlutowany) z płytą główną, służący do bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych. Ochrona fizyczna: Obudowa komputera musi posiadać zintegrowane złącze (gniazdo) umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej w standardzie Kensington Lock lub równoważnym |  |  |
| 26. | Gwarancja i Wsparcie techniczne producenta | Okres i miejsce świadczenia: Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania sprzętu (On-Site). Tryb naprawy (Next Business Day): Naprawa lub wymiana przywracająca pełną funkcjonalność urządzenia musi zostać zrealizowana w lokalizacji Zamawiającego do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii. Ochrona danych (DMR): W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego (brak obowiązku zwrotu uszkodzonego komponentu do serwisu). Podmiot serwisujący: Naprawy muszą być realizowane przez producenta, jego autoryzowanego partnera serwisowego lub dostawcę legitymującego się certyfikatem producenta oraz normą ISO 9001 w zakresie napraw sprzętu komputerowego. Zgłaszanie awarii: •Możliwość dokonywania zgłoszeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. •Zgłoszenia realizowane według wyboru Zamawiającego: poprzez system helpdesk Wykonawcy (w języku polskim) lub bezpośrednio u producenta. •Zapewniony dedykowany numer telefonu oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. Wsparcie techniczne i weryfikacja: •Zapewniony bezpośredni dostęp do pomocy technicznej producenta, bazy wiedzy oraz aktualizacji oprogramowania i sterowników. •Możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu w systemach producenta (np. po numerze seryjnym). |  |  |