Załącznik nr 1a – Wymagania dotyczące znakowania podzespołów

przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie

w elementy (transpondery) do elektronicznej identyfikacji.

Transpondery pasywne w obudowie do montażu w warunkach dołowych i pozostałych (np. w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla) – wymagany ATEX (strefa zagrożona wybuchem) – dalej, poniżej typy transpondera dla braku wymogu ATEX – wybrać właściwe w zależności od przedmiotu zamówienia

      - Podzespoły przedmiotu zamówienia, tzn. pompy, silniki itp. muszą być oznakowane w sposób trwały wg warunków technicznych producenta, a dodatkowo oznakowane transponderami pasywnymi w obudowie, pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.

      - Zamawiający wymaga, aby transpondery były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych  i prawnych, dopuszczone do obrotu.

      - Zamawiający nie dopuszcza znakowania transponderami poddanymi procesowi odnowienia.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczenia przedmiotu dostawy transponderami równoważnymi w postaci zamienników.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dla poprawnego działania dostarczanych równoważnych znaczników, konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu np. "przystawki" należy ten element również dostarczyć. Zastosowany dodatkowy element nie może wymagać doprowadzenia zasilania z zewnętrznych źródeł.

      - Zamawiający uzgodni po podpisaniu Zamówienia z Wykonawcą miejsca w których należy przymocować transpondery na podzespołach składających się na przedmiot dostawy.

      - Wymagania techniczne elementów znakujących - transponderów pasywnych w obudowie 
do montażu w warunkach dołowych:

- budowa przeciwwybuchowa,

- grupa, kategoria I M1,

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,

- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 type A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,

- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

- zawarte w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych, za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami

- wymiary umożliwiające trwały montaż poprzez klejenie na podzespołach przedmiotu dostawy, zgodnie z rysunkami stanowiącymi wzory A lub B lub C lub F (pożądane) M.

WYMIARY KONTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ

Transpondery pasywne w obudowie do montażu w warunkach dołowych

Nazwa materiału

Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych w wersjach: - TRID-02/A- klejony - TRID-02/B - klejony - TRID-02/C - klejony - TRID-02/D - klejony - TRID-02/E - klejony - TRID-02/F - klejony - TRID-02/H - spawany - TRID-02/K - opaskowy - TRID-02/L - opaskowy - TRID-02/L1 – opaskowy - TRID-02/L2 - opaskowy - TRID-02/M - klejony

Wzór A

(TRID-02/A)

Wzór B

(TRID-02/B)

Wzór C

(TRID-02/C)

Wzór D

(TRID-02/D)

Wzór E

(TRID-02/E)

Wzór F

(TRID-02/F)

Wzór M

(TRID-02/M)

Wzór H

(TRID-02/H)

Wzór K

(TRID-02/K)

Wzór L

(TRID-02/L)

Transpondery pasywne w obudowie do montażu w warunkach powierzchniowych – brak wymogu ATEX

- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób trwały wg warunków technicznych producenta, a dodatkowo oznakowany transponderami pasywnymi w obudowie, pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.

- Zamawiający wymaga, aby transpondery były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości.

- Zamawiający nie dopuszcza znakowania transponderami poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).

- Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczenia przedmiotu dostawy transponderami równoważnymi w postaci zamienników o parametrach nie gorszych od określonych.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dla poprawnego działania dostarczanych równoważnych znaczników, konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu np. "przystawki" należy ten element również dostarczyć. Zastosowany dodatkowy element nie może wymagać doprowadzenia zasilania z zewnętrznych źródeł.

- Zamawiający uzgodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą miejsca w których należy przymocować transpondery na podzespołach składających się na przedmiot dostawy.

- Wymagania techniczne elementów znakujących - transponderów pasywnych w obudowie 
do montażu w warunkach dołowych:

- budowa - stopień ochrony IP65

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,

- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 type A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,

- temperatura otoczenia podczas pracy od -30°C do +60 °C,

- zawarte w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych, za pomocą techniki klejenia,

- wymiary umożliwiające trwały montaż poprzez klejenie na podzespołach przedmiotu dostawy, zgodnie z rysunkami stanowiącymi wzór N.

| Nazwa materiału |
| --- |
| Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych: - IEID-01/N - klejony |  |

Wzór N

(IEID-01/N)

Zamawiający dopuszcza dla przedmiotu zamówienia, tj. dla klimatyzatorów pracujących w pomieszczeniach biurowych itp.,  stosowanie transponderów IEID-01/O oraz IEID-01/O2 (naklejkowe) wg jednego z poniższych wzorów

Wzór 1

Wzór 2