Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nr części (zadania) zamówienia: 1

| # Lp. | # Wymagane przez Zamawiającego | # Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego materiału |  |  |
| # 1 | Środek antypirogeniczny (mineralne tworzywo izolująco-uszczelniające) o własnościach umożliwiających wypełnianie szczelin, pustek i kawern w miejscach zagrożenia pożarem endogenicznym przeznaczonych do izolowania zrobów, odbierania ciepła od górotworu i aktywnego gaszenia pożarów |  |
| # 2 | Wygląd zewnętrzny – postać suchego proszku |  |
| # 3 | # Produkt niepalny: czas palenia i żarzenia: 0 sekund |  |
| # 4 | # Środek po jego zastosowaniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych |  |
| # 5 | # Produkt posiada cechy mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogenu), tzn. substancji radykalnie obniżającej aktywność chemiczną węgla wobec tlenu (preparat powoduje zatrzymanie procesu samozagrzewania) i jest zaliczony do min. V klasy antypirogenu według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach |  |
| # 6 | # Brak wpływu na wskazania czujników kontroli atmosfery kopalnianej |  |
| # 7 | Możliwość podawania pompami MONO lub równoważnymi. |  |
| # 8 | Opakowanie – materiał będzie pakowany do worków papierowych z wewnętrzną wkładką foliową wzmacniającą wytrzymałość opakowania w warunkach dołowych (wilgotność), waga (maksimum 30 kg). Worki z materiałem mają być ułożone na paletach drewnianych, całość ładunku palety powinna być zabezpieczona przed działaniem wilgoci np.: folią |  |
| # 9 | Trwałość preparatu (produktu) – min. 6 miesięcy. |  |
| # 10 | Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje: - nazwa materiału, - nazwa producenta, - wymagane środki BHP, - numer partii i data produkcji |  |

Nr części (zadania) zamówienia: 2

| # Lp. | # Wymagane przez Zamawiającego | # Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego materiału. |  |  |
| # 1 | # Środek antypirogeniczny w postaci ciekłej (płynnej) mającego zastosowanie do dezaktywacji węgla skłonnego do samozapłonu, w prewencji pożarowej oraz do aktywnego gaszenia pożaru endogenicznego |  |
| # 2 | Środek posiada zdolność do wytwarzania piany mechanicznej o własnościach antypirogenicznych na bazie wody z rurociągów kopalnianych |  |
| # 3 | Bardzo dobra mieszalność z wodą z możliwością wytwarzania piany poprzez dozowanie środka do wody pochodzącej z rurociągów technologicznych p.poż. (woda słodka lub zasolona). |  |
| # 4 | Wytwarzanie piany za pomocą zasysacza liniowego i prądownicy pianowej jak również wytwornicy piany |  |
| # 5 | Wytwarzanie piany nie wymaga zastosowania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub sprężonego powietrza |  |
| # 6 | Stopień spienienia wytworzonej piany średniej min 25 razy przy nie większym niż 6% dozowaniu preparatu do wody, z możliwością sporządzenia piany ciężkiej |  |
| # 7 | Środek antypirogenny oraz piana mechaniczna wytworzona na bazie wody posiada cechy bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogenu), tzn. substancji radykalnie obniżającej aktywność chemiczną węgla wobec tlenu (preparat musi powodować zatrzymanie procesu samozagrzewania) i jest zaliczony do V klasy antypirogenu według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach |  |
| # 8 | Środek po jego zastosowaniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych |  |
| # 9 | Środek nie (zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu) wydziela substancji mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego - nie zakłóca pracy czujników atmosfery kopalnianej |  |
| # 10 | Środek jest niepalny i bezpieczny w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów |  |
| # 11 | Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniu zwrotnym w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalowych przystosowanych zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego o wytrzymałości gwarantującej odporność na warunki panujące w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, waga (maksimum 30 kg). |  |
| # 12 | Trwałość preparatu (produktu) – min. 6 miesięcy |  |
| # 13 | Na każdym opakowaniu muszą znajdować się co najmniej następujące informacje: - nazwa materiału, - nazwa producenta, - wymagane środki bezpieczeństwa, - warunki transportu, - warunki składowania, - oznakowanie zgodne z kartą charakterystyki, - masę brutto i netto. - numer partii i data produkcji |  |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Zadanie nr 1 - 2:

- Certyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować 
je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający 
do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

nr certyfikatu ……………………………..…………….……

data wystawienia …………………………………………….

data obowiązywania …………………………………………

- Karta charakterystyki wyrobu sporządzona zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem.

- Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

- Aktualny Atest Higieniczny.

data wystawienia …………………………………………….

data obowiązywania …………………………………………

- Ocena toksyczności i szkodliwości - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie).

- Dokument świadczący, iż preparat antypirogenny posiada cechy bardzo mocnego inhibitora procesu utleniania (antypirogenu) zaliczony do V klasy antypirogenu według metody Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

- Opinia – wpływ środków chemicznych na wskazania czujników atmosfery kopalnianej, 
z uwzględnieniem co najmniej wskazań czujników tlenku węgla i metanu, wystawiona przez jednostkę certyfikującą lub badawczą.

- W przypadku   zastosowania pojemnika z tworzywa sztucznego - Certyfikat pojemnika wydany przez jednostkę certyfikującą, z której  treści wynika że, pojemnik  z tworzywa sztucznego spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy  „Prawo geologiczne    i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy ,obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych zakładach górniczych metanowych w wyrobiskach  
ze stopniem, „a”, „b” i „c”  niebezpieczeństwa  wybuchu metanu

nr certyfikatu ……………………………..…………….……

data wystawienia …………………………………………….

data obowiązywania …………………………………………

- Oświadczenie o niepalności i bezpieczeństwie w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.

- Oświadczenia.

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej 
w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

            - Oświadczam, że zobowiązuję się do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. dokonam odbioru 
i utylizacji zgodnie  z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników 
z odpadami niebezpiecznymi oraz poniosę koszt ich utylizacji.

            - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

            - Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiostwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiebiorstwo

- duże przedsiebiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj