Załącznik nr 3 do SWZ

dotyczy zadania nr 3

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone 
w  Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 3 poz. 1

| Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa urządzenia – typ | Lampa górnicza ognioszczelna | Typ: |
| 2 | Rodzaj obudowy, osłony | ognioszczelna |  |
| 3 | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex d I |  |
| 4 | Przeznaczenie | Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk górniczych |  |
| 5 | Napięcie znamionowe | 230V 50Hz |  |
| 6 | Moc źródła światła w odniesieniu do świetlówki | min.32W |  |
| 7 | Strumień świetlny źródła światła w odniesieniu do świetlówki | 1200 lm - 2400lm |  |
| 8 | Sprawność świetlna oprawy w odniesieniu do świetlówki | min. 94% |  |
| 9 | Stopień ochrony | min. IP 65 |  |
| 10 | Statecznik jeśli występuje | elektroniczny |  |
| 11 | Typ źródła światła | świetlówka lub LED |  |
| 12 | Pozycja pracy | dowolna |  |
| 13 | Klosz | szkło osłonięte siatką z drutu stalowego |  |
| 14 | Obciążalność zacisków przelotowych | min. 25A |  |
| 15 | Zaciski przyłączeniowe przewodu | Minimalny zakres: 1÷10 mm2 |  |
| 16 | Dopuszczalna średnica przewodu | Zakres: 6-20mm |  |
| 17 | Ilość wpustów kablowych | min. 2 |  |
| 18 | Odbłyśnik wewnątrz oprawy | TAK |  |
| 19 | Cecha budowy: | IM2 ExdI II2G Exd IIB T6 |  |
| 20 | Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX.. | Tak | nr str. oferty |
| 21 | Instrukcja obsługi | Tak | nr str. oferty |
| 22 | Deklaracja zgodności UE | Tak | nr str. oferty |

Zadanie nr 3 poz. 2

| Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa urządzenia – typ | Lampa górnicza ognioszczelna | Typ: |
| 2 | Rodzaj obudowy, osłony | ognioszczelna |  |
| 3 | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex d I |  |
| 4 | Przeznaczenie | Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych |  |
| 5 | Napięcie znamionowe | 230V 50Hz |  |
| 6 | Moc źródła światła | min. 24W |  |
| 7 | Strumień świetlny źródła światła | min. 1800 lm |  |
| 8 | Stopień ochrony | min. IP 54 |  |
| 9 | Typ źródeł światła | LED |  |
| 10 | Żywotność źródła | min. 50 000h |  |
| 11 | Obciążalność zacisków | min 25A |  |
| 12 | Zaciski przyłączeniowe przewodu | Minimalny zakres: 1,5 ÷ 6 mm2 |  |
| 13 | Dopuszczalna średnica przewodu | Minimalny zakres: od 13 do 23 mm |  |
| 14 | Rodzaj konstrukcji obudowy | płaska |  |
| 15 | Ilość wpustów kablowych | 2 |  |
| 16 | Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX. | Tak | nr str. oferty |
| 17 | Instrukcja obsługi | Tak | nr str. oferty |
| 18 | Deklaracja zgodności UE | Tak | nr str. oferty |

Zadanie nr 3 poz. 3

| Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa urządzenia – typ | Lampa górnicza ognioszczelna | Typ: |
| 2 | Rodzaj obudowy, osłony | ognioszczelna |  |
| 3 | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex d I Mb |  |
| 4 | Przeznaczenie | Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych |  |
| 5 | Napięcie znamionowe | 230V 50Hz |  |
| 6 | Moc źródła światła | min. 32W |  |
| 7 | Strumień świetlny źródła światła | min. 2600 lm |  |
| 8 | Stopień ochrony | min. IP 54 |  |
| 9 | Typ źródeł światła | LED |  |
| 10 | Żywotność źródła | min. 50 000h |  |
| 11 | Obciążalność zacisków | min 25A |  |
| 12 | Dopuszczalna średnica przewodu | Minimalny zakres: od 13 do 23 mm |  |
| 13 | Rodzaj konstrukcji obudowy | płaska |  |
| 14 | Ilość wpustów kablowych | 2 |  |
| 15 | Rozłącznik awaryjny serwisowy dla uszkodzonego fragmentu sieci | NIE |  |
| 16 | Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX. | Tak | nr str. oferty |
| 17 | Instrukcja obsługi | Tak | nr str. oferty |
| 18 | Deklaracja zgodności UE | Tak | nr str. oferty |

Zadanie nr 3 poz. 4

| Lp. | Zakres techniczny | Wymagany parametr | Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa urządzenia – typ | Lampa górnicza ognioszczelna | Typ: |
| 2 | Rodzaj obudowy, osłony | ognioszczelna |  |
| 3 | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex d I Mb |  |
| 4 | Przeznaczenie | Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych z rozłącznikiem rozłączającym uszkodzony fragment sieci zasilającej |  |
| 5 | Napięcie znamionowe | 110-230V 50Hz z PFC |  |
| 6 | Moc źródła światła | min. 25W |  |
| 7 | Strumień świetlny źródła światła | min. 3380 lm |  |
| 8 | Stopień ochrony | min. IP 54 |  |
| 9 | Typ źródeł światła | LED |  |
| 10 | Żywotność źródła | min. 50 000h |  |
| 11 | Obciążalność zacisków | min 25A |  |
| 12 | Dopuszczalna średnica przewodu | Minimalny zakres: od 13 do 23 mm |  |
| 13 | Rodzaj konstrukcji obudowy | płaska |  |
| 14 | Ilość wpustów kablowych | 2 |  |
| 15 | Filtr PFC | TAK |  |
| 16 | Rozłącznik awaryjny serwisowy dla uszkodzonego fragmentu sieci | TAK |  |
| 17 | Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX. | Tak | nr str. oferty |
| 18 | Instrukcja obsługi | Tak | nr str. oferty |
| 19 | Deklaracja zgodności UE | Tak | nr str. oferty |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

- Załącznik nr 3 do SWZ  – Wykaz  parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

- nazwa pliku ……………………………………….……. strona ……

- Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu ………………………………….…..…

data wystawienia …………………………………….

data obowiązywania …………………………………

- nazwa pliku ……………………………………….……. strona ……

- Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.

- nazwa pliku ……………………………………….……. strona ……

- Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.

- nazwa pliku ……………………………………….……. strona ……

- Oświadczenia.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie /pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.4 |  |  |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń  zawarte w:

- Ustawie z dnia 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 1290 z późn. zm.).

- Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 
z późn. zm).

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX.

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w  sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej 
(tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:

- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 
(Dz.U. 2017, poz. 1118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 817).

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.

- Oświadczam, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

☐	 mikroprzedsiębiostwo

☐	 małe przedsiębiorstwo

☐	 średnie przedsiębiorstwo

☐	 duże przedsiębiorstwo

☐	 jednoosobowa działalność gospodarcza

☐	 inny rodzaj

- Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).