Załącznik Nr 1 do pisma nr 70/NLP/20976/AR/2025

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

w części nr: 3.2 - 3.8, 4.1 - 4.2, 7.6, 12.1-12.2

Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany smar równoważny nie jest  wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania”

#### Zadanie nr 1: Smary plastyczne do łożysk tocznych

| Zadanie: 1, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-42 NLGI-2 -30+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do 1300C |  |
|  | Temperatura kroplenia | min 1900C |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-43 NLGI-3 -30+130C BECZKA METALOWA DO 180KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 220-250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do 1300C |  |
|  | Temperatura kroplenia | min 1900C |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | beczka metalowa o poj. do 180 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-43 NLGI-3 -30+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 220-250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do 1300C |  |
|  | Temperatura kroplenia | min 1900C |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 EP-1 NLGI-1 -20+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 1 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 310-340 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż | 2020C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KP1N -30 |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach podwyższonych (średnich) obciążeń | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 11. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 EP-2 NLGI-2 -20+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia | min 1800C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KP2N -30 |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 EP-3 NLGI-3 -20+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 220-250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia | min 1950C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KP3N -30 |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania dotyczy poz.1.5 | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 7. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 S3 NLGI-3 -20+140C POJEMNIK METALOWY DO 10KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 220-250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia | 1950C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KP3N-30 |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 10 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 8. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU ŁT-4 S3 NLGI-3 -20+140C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 220-250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia | 1950C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KP3N-30 |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym i smarnym | tak |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 1, pozycja: 9. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY TYPU EP-25 NLGI-2 -30+140C DO WĘZŁÓW TARCIA O DUŻYM ZAPYLENIU Z DWUSIARCZKIEM MILIBDENU POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 260-300 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | litowy + min. 5%MoS2 |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż | 2050C |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | KPF2N-30 |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich udarowych obciążeniach | spełnia |  |
|  | Lepkość smaru bazowego w 400C | 220 |  |
|  | Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej | spełnia |  |
|  | Obciążenie zespawania daN | 392 |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

Zadanie nr 2 :Smary plastyczne grafitowane

| Zadanie:2, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY WAPNIOWY GRAFITOWANY UNIWERSALNY NLGI-1/2 -20+60C POJEMNIK DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Mydła wapniowe+grafit |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do 60 0C |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż | 850C |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania piór resorów, gwintów śrub, otwartych kół zębatych | spełnia |  |
|  | Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej | spełnia |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 270 |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

#### Zadanie nr 3 : Smary do łożysk tocznych i ślizgowych przeznaczone do kombajnów ścianowych  
                         wydzierżawianych z firm: DBT (kombajny typu ELEKTRA  550/1000,  1000), 
                         JOY (kombajny typu 4LS, 4LS20, 4LS6)

| Zadanie: 3, pozycja: 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH WIELOFUNKCYJNY PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V100 3 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY, NLGI-3 -25+130C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 220 – 250 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | Mineralny |  |
|  | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -25 do 1300C |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265) |  | 1800C |  |
|  | Lepkość smaru bazowego w temp. 400C |  | min 100 mm2/s |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach . Zawierający dodatki przeciwzużyciowe i przeciwrdzewne. |  | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania |  | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 V220 2 (SHELL), LUB RENOLIT GP-2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+140⁰C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | 1800C |  |
|  | Lepkość smaru bazowego w temp. 400C |  | min 220 mm2/s |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach |  | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania |  | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S3 V220 C 2 (SHELL), LUB RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY, EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150C) DO ŁOŻYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOWY DO 5KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
| 2. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 256-295 |  |
| 3. | Rodzaj zagęszczacza |  | kompleks litowy |  |
| 4. | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
| 5. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -20 do 1400C chwilowo (+1500C) |  |
| 6. | Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265) |  | 2400C |  |
| 7. | Lepkość smaru bazowego w temp. 400C |  | min 220 mm2/s |  |
| 8. | Przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem |  | Spełnia |  |
| 9. | Rodzaj opakowania |  | pojemnik metalowy o poj. do 5 kg |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR LITOWO-WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 V220 AC 2 (SHELL), LUB RENOLIT BFX (FUCHS OIL)LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+130C (CHWILOWO DO +140⁰C) DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SAMOCHODOWY Z DODATKAMI EP POJ.400G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
| 2. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
| 3. | Rodzaj zagęszczacza |  | mydło litowo-wapniowy |  |
| 4. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -20 do 130 0C chwilowo ( +140 0C) |  |
| 5. | Temperatura kroplenia nie niższa niż |  | 1800C |  |
| 6. | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | min 220 mm2/s |  |
| 7. | Test na aparacie 4-kulowym - obciążenie zespawania kg minimum ASTM D2596 |  | 315 |  |
| 8. | Smar zawiera dodatek EP |  | spełnia |  |
| 9. | Smar stosowany do smarowania długookresowego łożysk tocznych |  | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania |  | kartusz poj. do 400 gram |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. SHELL GADUS S2 V220 2 (SHELL), LUB RENOLIT GP-2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+140⁰C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.400G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -20 do 1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | 180-1900C |  |
|  | Lepkość smaru bazowego w temp. 400C |  | min 220 mm2/s |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w normalnych warunkach |  | spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania |  | katusz o poj. 400g |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL), LUB SHELL GADUS S3 V220C 2 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY, NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150⁰C) Z DODATKAMI ANTYKOROZYJNYMI POJ. 400G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
| 2. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
| 3. | Rodzaj zagęszczacza |  | Mydło litowo-kompleksowe |  |
| 4. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -20 do 140⁰C chwilowo (+150⁰C) |  |
| 5. | Temperatura kroplenia 0C nie mniej niż |  | 2300C |  |
| 6. | Klasyfikacja DIN 51502 |  | KP2N-30 |  |
| 7. | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | min 220 mm2/s |  |
| 8. | Test na aparacie 4-kulowym - obciążenie zespawania kg minimum ASTM D2596 |  | 315 |  |
| 9. | Smar stosowany do smarowania łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem |  | Spełnia |  |
| 10 | Dodatek antykorozyjny |  | Spełnia |  |
| 11. | Rodzaj opakowania |  | kartusz poj. do 400 gram |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP.SHELL GADUS S3 V220C 2 (SHELL), LUB RENOLIT LX-EP 2 (FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY, EP-2 NLGI-2 -20+140C (CHWILOWO DO +150C) DO ŁOŻYSK PRACUJĄCYCH W WYSOKICH TEM. POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
| 2. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 256-295 |  |
| 3. | Rodzaj zagęszczacza |  | kompleks litowy |  |
| 4. | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
| 5. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -20 do 1400C chwilowo (+1500C) |  |
| 6. | Temperatura kroplenia nie niższa niż (D-2265) |  | 2400C |  |
| 7. | Lepkość oleju bazowego w temp. 40⁰C |  | min 220 mm2/s |  |
| 8. | Przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim obciążeniem |  | Spełnia |  |
| 9. | Rodzaj opakowania |  | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

| Zadanie: 3, pozycja: 8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH NP. KOMPLEKSOWY SODOWY SYNTETYCZNY NP. RENOLIT UNITEMP 2 (FUCHS OIL) NLGI-2 -50+180C, LUB BENTONITOWY MINERALNY NP SHELL GADUS S2 U460L 2 (SHELL) NLGI-2 -10+180C, LUB ENERGREASE HTG-2 (BP), LUB KOMPLEKSOWY LITOWY NP.RENOLIT LX EP2 (FUCHS OIL) NLGI-2 -30+160C POJEMNIK METALOWY DO 20KG KOD CN 34031980 |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 |  | KPHC2 R-50 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | syntetyczne mydło sodowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | Syntetyczny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -10 do +1600C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥300 |  |
|  | Ochrona antykorozyjna stali jak i metali kolorowych |  | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą |  | spełnia |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 40⁰C |  | min 460 mm2/s |  |
| 11. | Rodzaj opakowania |  | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

#### Zadanie nr 4 : Smary z przeznaczeniem do pras filtracyjnych produkcji ANDRITZ oraz do 
                          sekcji obudów zmechanizowanych ZRP.

| Zadanie: 4, pozycja: 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR WYSOKOSPRAWNY BENTONITOWY MINERALNY NP.ORAPI M14 (ORAPI), LUB MOLYSLIP EHT (MOLYSLIP), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-1 -35 +250C Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU I GRAFITU POJEMNIK METALOWY DO 1,0KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 1 |  |
| 2. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 310-390 |  |
| 3. | Rodzaj zagęszczacza |  | Bentonit |  |
| 4. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -35 do 2500C |  |
| 5. | Temperatura kroplenia nie niższa niż |  | 2300C |  |
| 6. | Dodatek dwusiarczku molibdenu i grafitu |  | spełnia |  |
| 7. | Odporny na wysokie temperatury |  | spełnia |  |
| 8. | Rodzaj opakowania |  | Pojemnik metalowy do poj. 1 kg |  |

| Zadanie: 4, pozycja: 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR WAPNIOWY UNIWERSALNY O ŻELOWEJ KONSYSTENCJI PŁYNNY NP. MOLYSLIP LQG(MOLYSLIP), LUB ORAPI CT169(ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY SAE 40-50 NLGI-000, -35+90C Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU POJ. 400ML SPRAY |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 000 |  |
| 2. | Klasa jakości |  | SAE 40/50 |  |
| 3. | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 272 |  |
| 4. | Rodzaj zagęszczacza |  | Wapno |  |
| 5. | Zakres temperatura pracy smaru: |  | od -35 do 1300C |  |
| 6. | Temperatura kroplenia nie niższa niż |  | 159 |  |
| 7. | Dodatek dwusiarczku molibdenu |  | spełnia |  |
| 8. | Do użytku w środowisku wodnym, zasolonym i agresywnym |  | spełnia |  |
| 9. | Rodzaj opakowania |  | Poj. 400ml |  |

Zadanie nr 5 : Smary z przeznaczeniem  do sekcji obudów ścianowych ZRP.

| Zadanie: 5, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY WAPNIOWY UNIWERSALNY MINERALNY NP. ORAPI WSA 605 (ORAPI), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+130C WYSOKOCIŚNIENIOWY ODPORNY NA WODĘ POJEMNIK 50KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 256-300 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Wapno |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do 1300C |  |
|  | Temperatura kroplenia | Pow. 1600C |  |
|  | Odporność na wymywanie wodą w temp. 38°C | Większe niż 2,3 |  |
|  | Do użytku w środowisku wodnym i agresywnym | Spełnia |  |
|  | Właściwości wysokociśnieniowe - obciążenie zespawania, aparat 4-kulowy | 285,42 kg |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | Pojemnik metalowy o poj. do 50 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

Zadanie nr 6 : Smary do łożysk tocznych i ślizgowych przeznaczone do kombajnów 
                         ścianowych wydzierżawianych z firm FAMUR (kombajny typu: KGE-710FM,      
                         KGE-750F, KGS-600S, S300/400/1.0,), JOY(kombajny: 4LS, 4LS20, 4LS6)

| Zadanie: 6, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 5,0KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji NLGI | 3 |  |
| 2. | Rodzaj zagęszczacza | Stearynian litu |  |
| 3. | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1350C |  |
| 4. | Temperatura kroplenia | 171 - 189 |  |
| 5. | Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie. | Tak |  |
| 6. | Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zasprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach. | Spełnia |  |
| 7. | Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym | 525 daN |  |
| 8. | Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1 | pojemnik metalowy do 5,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 6, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 3 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 10KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji NLGI | 3 |  |
| 2. | Rodzaj zagęszczacza | Stearynian litu |  |
| 3. | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1350C |  |
| 4. | Temperatura kroplenia | 171 - 189 |  |
| 5. | Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie. | Tak |  |
| 6. | Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zasprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach. | Spełnia |  |
| 7. | Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym | 525 daN |  |
| 8. | Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1 | pojemnik metalowy do 10,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 6, pozycja: 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 6 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-3 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU I DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU POJEMNIK DO 5,0KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji NLGI | 3 |  |
| 2. | Rodzaj zagęszczacza | Stearynian litu |  |
| 3. | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1350C |  |
| 4. | Temperatura kroplenia | 171 - 189 |  |
| 5. | Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie. | Tak |  |
| 6. | Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zasprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach. | Spełnia |  |
| 7. | Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym | 535 daN |  |
| 8. | Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1 | pojemnik metalowy do 5,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 6, pozycja: 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY NP. MOTOR-LIFE 11 PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+135C Z USZLACHETNIACZEM METALU DO CENTRALNEGO SMAROWANIA POJEMNIK DO 10KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji NLGI | 2 |  |
| 2. | Rodzaj zagęszczacza | Stearynian litu |  |
| 3. | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1350C |  |
| 4. | Temperatura kroplenia | 171 - 189 |  |
| 5. | Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie. | Tak |  |
| 6. | Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zasprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach. | Spełnia |  |
| 7. | Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym | 525 daN |  |
| 8. | Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1 | pojemnik metalowy do 10 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 6, pozycja: 5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH POLIURETANOWY NP. MOTOR-LIFE 16W PROFESSIONAL, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+150C KRÓTKOCZASOWO DO +180C Z USZLACHETNIACZEM METALU POJEMNIK DO 5,0KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
| 1. | Klasa konsystencji NLGI | 2 |  |
| 2. | Rodzaj zagęszczacza | Poliuretan |  |
| 3. | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1500C okresowo (1800C) |  |
| 4. | Temperatura kroplenia | 171 - 189 |  |
| 5. | Zawiera w swojej strukturze m.in. formułę uszlachetniającą metal molekularnie. Łączy się z metalem w miejscu gdzie występuje tarcie. | Tak |  |
| 6. | Smar przeznaczony do, smarowania osi, łożysk, gniazd napędowych, wałów zasprzęglających pracujących w bardzo wysokich obciążeniach, wysokich temperaturach. | Spełnia |  |
| 7. | Obciążenie zespawania w badaniu na aparacie 4-ro kulowym | 450 daN |  |
| 8. | Rodzaj opakowania dotyczy poz.5.1 | pojemnik metalowy do 5,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

#### Zadanie nr 7 : Smary z przeznaczeniem do systemu indywidualnego smarowania lub do 
                          układów centralnego smarowania łożysk, sworzni maszyn/urządzeń pracujących 
                          przy wysokich obciążeniach oraz w środowisku agresywnym i wilgotnym

| Zadanie: 7, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY NP. AVIALITH PLUS, LUB RÓWNOWAŻNY ŁT-4 EP-2 NLGI-2 -30+150C POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | ≥270 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | mydła litowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | Mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1500C |  |
|  | Temperatura kroplenia | 245 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C | 160-180 |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | Spełnia |  |
| 9. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy do 20,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 7, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH KOMPLEKSOWY LITOWY MINERALNY NP. AVIA LITHOPLEX EP 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+160C KRÓTKOTRWALE DO 180C ANTYKOROZYJNY PRZECIWZUŻYCIOWY POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Mydła kompleksowe litowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | Mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1600C okresowo (+1800C) |  |
|  | Temperatura kroplenia | 260 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C | 160 |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 9. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy do 20,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 7, pozycja: 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. AVIA SULFOGREASE 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+160C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW POJEMNIK METALOWY 5,0KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | kompleksowy sulfonian wapnia |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do +1600C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥270 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C | 200 |  |
|  | Smar zawiera dodatek EP | spełnia |  |
|  | Smar zawiera dodatek AW | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy do 5,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 7, pozycja: 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOWY MINERALNY NP. LITHOCALPLEX EP 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -35+140C Z DODATKAMI SAMOŚCIERALNYMI POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Mydła kompleksowe litowo - wapniowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -35 do +1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥250 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C | 160-180 |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | Spełnia |  |
| 9. | Smar zawiera dodatki smarnościowe | Spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy do 20,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 7, pozycja: 5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP.SULFOGREASE 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+160C DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP AW ODPORNY NA DZIAŁ. WODY POJ.400G KARTUSZ |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | kompleksowy sulfonian wapnia |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do +1600C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 300 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C | 200 |  |
|  | Smar zawiera dodatek EP | spełnia |  |
|  | Smar zawiera dodatek AW | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | Spełnia |  |
| 11. | Rodzaj opakowania | katusz o poj. 400g |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 7, pozycja: 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWO-WAPNIOWY MINERALNY NP. VECOPLEX GC 150, LUB LITHOCALPLEX EP2 NLGI-2 -35+140C Z DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJ. ODPORNY NA DZIAŁANIE WODY POJ.400G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | litowo wapniowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -35 do +1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥ 180 |  |
|  | Lepkość oleju w temp. 400C |  | 160-180 |  |
|  | Smar zawiera dodatek przeciwutleniający |  | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą |  | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania |  | katusz o poj. 400g |  |

Zadanie nr 8:   Wazeliny techniczne

| Zadanie: 8, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WAZELINA TECHNICZNA NISKOTOPLIWA "N" POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż | 400C |  |
|  | Liczba kwasowa nie więcej niż | 0,10 mgKOH/g |  |
|  | Zawartość ciał obcych | Nie zawiera |  |
|  | Zawartość wody | Nie zawiera |  |
|  | Odczyn wyciągu wodnego | obojętny |  |
|  | Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż | 0,03% |  |
|  | Działanie korodujące na płytkach ze stali i miedzi: - w temp. 100 0C, 3h - w temp. 50 0C, 30h | wytrzymuje |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
| 9. |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 8, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WAZELINA TECHNICZNA WYSOKOTOPLIWA "W" POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Temperatura kroplenia nie niższa niż | 540C |  |
|  | Liczba kwasowa nie więcej niż | 0,28 mgKOH/g |  |
|  | Zawartość ciał obcych | Nie zawiera |  |
|  | Zawartość wody | Nie zawiera |  |
|  | Odczyn wyciągu wodnego | obojętny |  |
|  | Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż | 0,07% |  |
|  | Działanie korodujące na płytkach ze stali i miedzi: - w temp. 100 0C, 3h - w temp. 50 0C, 30h | wytrzymuje |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
| 9. |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

Zadanie nr 9:   smary do lin stalowych

| Zadanie: 9, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. NYROSTEN N 113 FS, LUB RÓWNOWAŻNY POJEMNIK PLASTYKOWY DO 25KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Konsystencja | Płynna |  |
|  | Punkt zapłonu DIN EN 22719/1 | ≥ 65 °C |  |
|  | Zawartość rozpuszczalnika | 50 % |  |
| Właściwości po ulotnieniu się rozpuszczalnika |  |  |  |
|  | Konsystencja | twardo-elastyczna |  |
|  | Punkt skroplenia DIN 51801/2 | ≥ 90 °C |  |
|  | Penetracja ISO 2137 | 40 – 70 L/10 mm |  |
|  | Punkt zapłonu DIN ISO 2592 | ≥ 220 °C |  |
|  | Punkt krytyczny zerwania (Grubość warstwy 75 g/m2) DIN 52012 | -30 °C |  |
| 9. | Rodzaj opakowania | Pojemnik plastikowy o poj. do 25,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 9, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO LIN STALOWYCH PŁYNNY NP. ELASKON III STAR LM, LUB RÓWNOWAŻNY POJEMNIK METALOWY DO 25KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Konsystencja | Płynna |  |
|  | Punkt zapłonu DIN EN 22719/1 | ≥ 65 °C |  |
|  | Zawartość rozpuszczalnika | 50 % |  |
| Właściwości po ulotnieniu się rozpuszczalnika |  |  |  |
|  | Konsystencja | twardo-elastyczna |  |
|  | Punkt skroplenia DIN 51801/2 | ≥ 90 °C |  |
|  | Penetracja ISO 2137 | 40 – 70 L/10 mm |  |
|  | Punkt zapłonu DIN ISO 2592 | ≥ 220 °C |  |
|  | Punkt krytyczny zerwania (Grubość warstwy 75 g/m2) DIN 52012 | -30 °C |  |
| 9. | Rodzaj opakowania | Pojemnik plastikowy o poj. do 25,0 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

Zadanie nr 10 : Smary do przekładni zębatych

| Zadanie: 10, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR DO PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NP. KZ( ORLEN), LUB RÓWNOWAŻNY +40C BECZKA METALOWA DO 180KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Lepkość względna smaru przed dodaniem rozpuszczalnika, w temperaturze 1000C 0E | 14 |  |
|  | Temperatura kroplenia po odparowaniu rozpuszczalnika (min.) | 30 |  |
|  | Temperatura zapłonu | 162 |  |
|  | Rodzaj opakowania | Beczka metalowa o poj. do 180 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

Zadanie nr 11 :smary do łożysk tocznych

| Zadanie: 11, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY MIEDZIANY NP CU-10A, LUB RENOLIT L-20 NLGI-2 -25+120C ZAWIERA DODATKI ANTYKOROZYJNE POJEMNIK METALOWY DO 20 KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | MF 2 K-30 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C | 260-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | mydło litowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | Syntetyczny |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -25 do +1200C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥170 |  |
|  | Smar zawiera dodatki antykorozyjne | spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | spełnia |  |
| 10. | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 11, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY NP. RENOLIT EPLITH 00(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-00 -10+120C PÓŁPŁYNNY ZALECANY DO PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWYCH KĄTOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 00 |  |
|  | Klasyfikacja DIN 51502 | GP 00 K-10 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Mydła litowe |  |
|  | Penetracja po ugniataniu | 400-430 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -10 do +1200C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥160 |  |
|  | Temperatura oleju bazowego w temp. 400C | 370 - 377 |  |
|  | Smar przeznaczony do smarowania przekładni ślimakowych i kątowych | Spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 11, pozycja: 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP RENOLIT LX 2(FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -30+160C WYSOKOTEMPERATUROWY ANTYKOROZYJNY POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Mydła litowe |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -30 do +1600C |  |
|  | Temperatura kroplenia | 230 |  |
|  | Smar zawiera dodatki antykorozyjne | Spełnia |  |
|  | Odporny na wymywanie wodą | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 11, pozycja: 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88( FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJEMNIK METALOWY DO 20KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2/3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 240-270 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Mydła litowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -30 do +1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥180 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | 100 |  |
| 8. | Rodzaj opakowania |  | Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

| Zadanie: 11, pozycja: 5. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88( FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.500G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2/3 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 240-270 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Mydła litowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -30 do +1400C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥180 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | 100 |  |
| 8. | Rodzaj opakowania |  | Poj. 500g |  |

| Zadanie: 11, pozycja: 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR PLASTYCZNY LITOWY MINERALNY WIELOFUNKCYJNY NP. RENOLIT H443-HD88( FUCHS OIL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2/3 -30+140C DO ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH POJ.500G |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Penetracja po ugniataniu w temp. 250C |  | 265-295 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Mydło wapniowe kompleksowe |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | Mineralny |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -20 do +1600C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥270 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | 350 |  |
| 8. | Rodzaj opakowania |  | Katusz o pojemności 500 g |  |

Zadanie nr 12 : Smary z przeznaczeniem  do pomp firmy EMM PUMPS

| Zadanie: 12, pozycja: 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2 (MOBIL), LUB SHELL GADUS S5 V220 2(SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY POJEMNIK DO 20KG |  |  |  |  |
| Nazwa oferowanego produktu: |  | ………………………………….. |  |  |
| Karta charakterystyki |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Karta produktu |  | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |  |
| Poniższe parametry należy uzupełnić wyłącznie gdy oferowany jest smar równoważny nie wskazany w nazwie materiału Formularza Ofertowego dla danej pozycji. Wyjątek stanowi „Wielkość oferowanego opakowania” |  |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| Lp. | Parametr techniczny |  | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI |  | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza |  | Kompleksowy litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego |  | Syntetyczny |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C |  | 210-230 |  |
|  | Temperatura pracy smaru |  | od -40 do +1500C |  |
|  | Temperatura kroplenia |  | ≥250 |  |
|  | Smar nie zawiera parafiny |  | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania |  | Pojemnik metalowy o poj. do 20 kg |  |

| Zadanie: 12, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY LITOWY UNIWERSALNY SYNTETYCZNY NP. MOBILITH SHC-220 EP-2 (MOBIL), LUB SHELL GADUS S5 V220 2 (SHELL), LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+150C BEZPARAFINOWY POJ.380G |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Kompleksowy litowy |  |
|  | Rodzaj smaru bazowego | Syntetyczny |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C | 210-230 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -40 do +1500C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 250 |  |
|  | Smar nie zawiera parafiny | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Poj. 380 G |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 13, pozycja: 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP RATO RALUB MSG ULTRA, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO PRAC O EKSTREMALNYM CIŚNIENIU DO ŁOŻYSK DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMP. POJEMNIK DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Sulfonian wapnia |  |
|  | Penetracja 60 pociągnięć w 250C | 285-295 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C | 218-221 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -23 do +2460C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 308 |  |
|  | Wysoka odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie | Spełnia |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu antykorozyjnym | Spełnia |  |
|  | Odporność na wymywanie wodą | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Pojemnik do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 13, pozycja: 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY WIELOFUNKCYJNY MINERALNY NP. RALUB RRG, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -20+232C POSIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW POJEMNIK DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Sulfonian wapnia |  |
|  | Penetracja po ugniataniu | 275 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C | 500 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -20 do +2320C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 3000C |  |
|  | Zawiera dodatki EP | Spełnia |  |
|  | Zawiera dodatki AW | Spełnia |  |
|  | Odporność na działanie wody | Spełnia |  |
|  | Regeneracja powierzchni styku | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Pojemnik do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 13, pozycja: 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY WAPNIOWY UNIWERSALNY NP. RALUB HC 2, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -40+210C POSIADA DOBRE WŁAŚCIWOŚCI EP I DODATKI AW POJEMNIK DO 20KG |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Sulfonian wapnia |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C | 200 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -40 do +2100C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 3000C |  |
|  | Odporność na działanie wody | Spełnia |  |
|  | Smar zawiera dodatek EP | Spełnia |  |
|  | Smar zawiera dodatek AW | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Pojemnik do 20 kg |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

| Zadanie: 13, pozycja: 4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SMAR KOMPLEKSOWY SULFONIANU WAPNIA Z KALCYTEM NP. RATO RALUB MSG ULTRA, LUB RÓWNOWAŻNY NLGI-2 -23+246C DO ŁOŻYSK DO PRAC O WYSOKIM OBCIĄŻENIU I TEMPERAT. CIŚ. POJ.400G |  |  |  |
| Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne |  |  | Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio wartość parametru |
| L.p. | Parametr techniczny | Wartość |  |
|  | Klasa konsystencji wg NLGI | 2 |  |
|  | Rodzaj zagęszczacza | Sulfonian wapnia |  |
|  | Penetracja 60 pociągnięć w 250C | 285-295 |  |
|  | Lepkość oleju bazowego w temp. 400C | 218-221 |  |
|  | Temperatura pracy smaru | od -23 do +2460C |  |
|  | Temperatura kroplenia | ≥ 308 |  |
|  | Wysoka odporność na wysoką temperaturę oraz ciśnienie | Spełnia |  |
|  | Pakiet dodatków o działaniu antykorozyjnym | Spełnia |  |
|  | Odporność na wymywanie wodą | Spełnia |  |
|  | Rodzaj opakowania | Poj. 400g |  |
|  | Nazwa oferowanego materiału: | ……………………………………………………………………. |  |
|  | Karta charakterystyki | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |
|  | Karta produktu | Strona lub nazwa pliku ……………………………………. |  |

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ

Jako Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam, iż:

- Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Smary dostarczane na kopalnie będą w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Każde opakowanie będzie w sposób trwały i widoczny opisane. Opis będzie zawierać pełną nazwę smaru,  rzeczywistą wagę w opakowaniu, numer partii, datę produkcji.

- Jako opakowania do środków smarnych mogą być stosowane tylko pojemniki metalowe jednorazowego użytku, szczelnie zamknięte. Pojemniki wykonane z innych materiałów musza posiadać dopuszczenia do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

- Do każdej dostawy dostarczymy dokumenty kontroli jakości, zawierające własności fizykochemiczne produktu.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie   z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.

- Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw do każdej dostawy dostarczymy poniższe dokumenty                      do każdego magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. objętego umową:

- Dowód dostawy WZ

- Dokument kontroli jakości zawierający właściwości fizykochemiczne smaru

- Oświadczenia (rekomendacje) Wydzierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w zadaniach nr:  3, 6  dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność                                    z wymaganiami gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów                      nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających  z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania                                         przez Wydzierżawiającego maszynę/urządzenie).

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

| 1. | Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączonego z akcyzy Załącznik 1 a do SWZ - Załącznik winien być sporządzony oddzielnie dla każdej oferowanej pozycji. | nr zadania …………………… nr strony w ofercie …………. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Karta produktu (Informacja techniczna o produkcie) | nr zadania …………………… nr strony w ofercie …………. |
| 3. | Karta charakterystyki preparatu chemicznego zgodnego z 2020/878/UE | nr zadania …………………… nr strony w ofercie …………. |
| 4. | Oświadczenia (rekomendacje) Wydzierżawiającego urządzenie/maszynę dla pozycji dotyczących dostaw smarów w zadaniach nr: 3, 6 dopuszczające zastosowanie innego smaru równoważnego niż obecnie stosowanego, zapewniającego zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi maszyny/urządzenia (w przypadku ofert produktów nie dopuszczonych do stosowania tj. spoza zakresu dotychczasowych rekomendacji, wynikających z Dokumentacji technicznych / Instrukcji Obsługi / Użytkowania przez Wydzierżawiającego maszynę/urządzenie) | nr zadania …………………… nr strony w ofercie …………. |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej 
w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

            - Oświadczam, że zobowiązuję się do odbioru opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych tj. Wykonawca dokona odbioru i utylizacji zgodnie  z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami niebezpiecznymi oraz poniesie koszt ich utylizacji.

            - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

            - Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiostwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiebiorstwo

- duże przedsiebiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

            - Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić) – jeżeli dopuszczamy wyroby równoważne.

Załącznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

Dostawa ___________________________ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

- nr grupy ________

Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i w formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

Umowa została zawarta pomiędzy:

(w przypadku wersji elektronicznej)

lub

Umowa została zawarta w dniu ……….  w ………………. pomiędzy:

(w przypadku wersji papierowej)

Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 30, kod pocztowy 40-039, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000709363, REGON 360615984, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego 3 916 718 900,00 zł, zwaną w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez osoby umocowane.

(w przypadku wersji elektronicznej)

| ZAMAWIAJĄCY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona | Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego lub inna osoba wyznaczona |  | Radca Prawny |

i:

W przypadku spółki prawa handlowego:

__________________________________________________________________________________

z siedzibą w ________________, przy ulicy ___________________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym __________________ nr KRS _____________, REGON ____________, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej) _________________, zwaną (ym) w treści umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez osoby umocowane.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście:

Panem/Panią _____________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: ______________________________ - z siedzibą w _____________________ przy ulicy ___________________ - zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ______________, zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanym/ą przez osoby umocowane.

W przypadku spółki cywilnej:

1. Panem/Panią _______________________ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ______________,

2. Panem/Panią _______________________ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ______________,

wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ___________

z siedzibą w ______________, przy ulicy _________________, zwanymi w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanymi przez osoby umocowane.

W przypadku konsorcjum:

Konsorcjum firm:

1. Lider - _______________________________________________________________________

z siedzibą w ________________, przy ulicy _______________________________________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym __________________ nr KRS _____________, REGON ____________, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej) _________________, (informacja dla sekretarza: sprawdzamy w umowie konsorcjum czy pełnomocnik jest liderem)

2. Uczestnik - ______________________________________________________________________

z siedzibą w ________________, przy ulicy ____________________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym __________________ nr KRS _____________REGON ____________, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej) _________________, zwanych w treści umowy „WYKONAWCĄ” w imieniu których działa Pełnomocnik ___________________ reprezentowanym przez osoby umocowane.

(w przypadku wersji elektronicznej)

WYKONAWCA

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

- Uchwała nr ____________ z dnia ________________ Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. / Decyzja nr ____________ z dnia ________________ osób upoważnionych do rozstrzygnięcia postępowania – rozstrzygająca postępowanie o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp pt.: „Dostawa __________________ ______________________________ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ___________).

- Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ______________________________________ (zwanych dalej towarem) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. za cenę, wg specyfikacji określonej w Załączniku Nr 1 oraz parametrach określonych w Załączniku Nr 1a (jeżeli dotyczy) do umowy.

- Przedmiot umowy został sklasyfikowany pod nr kodu ________________ Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

§ 3

WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi:

  - wartość netto: _____________ PLN (słownie: __________________________________),

  - stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.

- Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają NIP:

Zamawiający:	634-283-47-28,

Wykonawca:	_____________

- Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy wynosił będzie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie potwierdzone przez Zamawiającego dokumentem odbioru.

- Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).

- Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.

- W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

- Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

- Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu 
w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca wystawi jedną fakturę za dostawy przedmiotu zamówienia zrealizowane tego samego dnia dla danego Oddziału w ramach przedmiotowej umowy.  W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum, w oparciu o dołączoną do umowy umowę konsorcjum (lub harmonogram rzeczowo finansowy) wskazującą elementy zakresu rzeczowego zamówienia przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum.

- Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).

§ 4

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają – w zakresie w jakim nie są zmieniane lub uchylane niniejszą umową – Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiące integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy).

- Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane będą w „Portalu Dostawcy” co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia.

Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku Nr 2 pkt 6 do umowy.

Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z wzorem podanym na stronie: https//dostawca-pgg.coig.biz. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, wymagane przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej , kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Strony umowy postanawiają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i mogą ulec zmianie w stosunku do określonych w Załączniku Nr 1 z zastrzeżeniem, że całkowita wartość dostaw nie przekroczy wartości umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., stanowiących integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy), nie może przekroczyć wartości umowy

- Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1). Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w większym zakresie.

§ 5

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia ________________ roku z zastrzeżeniem ust. 2 (w przypadku wersji papierowej).

lub

Umowa obowiązuje od dnia ______________ roku do dnia ________________ roku 
z zastrzeżeniem ust. 2 (w przypadku wersji elektronicznej).

- W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia ______________.

- Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”.

§ 6

ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE LUB ZMIANY UMOWY

- Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.

- utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:

- ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową,

- zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane,

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:

-	niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części,

-	nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, gdy Wykonawca nie odpowiada za okoliczności skutkujące koniecznością wydłużenia terminu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy także gdy opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

    - Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,

    - Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy,

    - Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności opisanych w pkt 1) lub 2) termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub okres niezbędny do usunięcia ich skutków.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiany w wymaganych parametrach elementów maszyn lub urządzeń w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych Zamawiających.

- Każda ze wskazywanych w ust. 10 pkt 1) do 6) zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy, w zakresie terminu jej obowiązywania, za porozumieniem Stron, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania. Okres każdorazowego przedłużenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie:

- sposobu kontroli procesu produkcyjnego, o którym mowa w umowie oraz procedur odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w umowie, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,

- treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,

- zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.

- Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w przypadku:

- zmiany obowiązującej stawki VAT,

- obniżenia ceny jednostkowej, z uwzględnieniem brzmienia przepisu art. 455 ustawy Pzp.

§ 7

GWARANCJA

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi: zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pkt 4 do umowy i rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) odpowiedzialna jest osoba wskazana w Załączniku Nr 2 pkt 6 do umowy.

- W przypadku zmiany danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy Wykonawca niezwłocznie przekaże je Zamawiającemu. Wyżej wymieniona zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw towaru w terminie wskazanym w Załączniku Nr 2 pkt 5 do umowy z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 3:

- w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

- w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

- po przekazaniu zamówienia:

- poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

- w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w zakresie działalności Biura Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie)   o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu  realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie wymaganego terminu  dostawy Zamawiający uzna za bezskuteczne.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymienione w Załączniku Nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w terminach określonych w zamówieniach. Szczegółowy wykaz adresów dostawy przedstawiono w § 13 OWZiRD, które stanowią Załącznik Nr 3 do umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.

- W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- Zmienia się treść §2 ust. 1 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: „W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z załącznikiem nr 1b do Umowy oraz możliwe jest obniżenie cen netto przez Wykonawcę w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego Zamawiającemu.”

- Zmienia się treść §2 ust. 3 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., który przyjmuje brzmienie: „Suma wartości zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Zamawiającego, nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie jako wartość udzielonego zamówienia. Wartość odebranego towaru, za którą zapłaci Zamawiający, zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto określone w umowie z zastrzeżeniem zapisów załącznika nr 1b do umowy. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.”