Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

dla zamówienia objętego przepisami

Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa okładzin z tworzyw sztucznych (kompozytowych, siatkowych, mat) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr gr. 252-20”

nr sprawy 702501856

Zmodyfikowane Załączniki nr 1 i 3.

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa okładzin i mat z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonej w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

            - WYMAGANA OGÓŁNE.

  - Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie może naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą przetargową.                      W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

  - Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2023, poz. 2029),

- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017, poz. 1118).

            - Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu                              i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

            - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.

Zadanie 1

- Siatka z włókna szklanego powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa – współczynnik równoważnika nośności powinien wynosić min. 5 kN/m zgodnie z normą PN-G-15050:2018-01.

- Maksymalne ugięcie powinno wynosić nie więcej niż 150 mm przy sile nacisku P=22kN.

- Wymiary oczek w prześwicie: 40x35 mm ±5mm

- Wymiary siatki:

- długość 30mb

- szerokość: 2,5 lub 5,0mb

- Pakowanie: siatki należy dostarczyć zwinięte w wałki po 30mb.

Każdy wałek należy zaopatrzyć w przywieszkę (zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi) zawierająca następujące dane:

- Nazwę wykonawcy,

- Nazwę producenta (wytwórcy),

- Nr partii,

- Wymiary (szerokość i długość),

- Datę produkcji,

- Nr certyfikatu.

Zadanie 2

- Mata ochronna bez oczek: tzw. mata pełna bez oczek,

- Łączna długość siatki z włókien poliestrowych lub równoważnych o łącznej szerokości 10m,

- Minimalna ilość siatki kompozytowej izolacyjnej do zabezpieczenia pola transportowego o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej min. 400/400kN/m - 10m,

- Mata wraz z połączeniami powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa - współczynnik równoważnika nośności powinien wynosić min. 24kN/m zgodnie z normą                                 PN-G-15050:2018-01.

- Mata musi być elastyczna i posiadać wysoką odporność na rozrywanie i ścinanie (może być zaczepiana podczas przesuwania sekcji i nie może prowadzić do uszkodzenia na większych odcinkach, a także być ścinana na krawędziach stropnicy obudowy zmechanizowanej),

- Mata izolacyjna, na całej swojej długości, po stronie początkującej jej zabudowę, powinna mieć wplecioną linę o średnicy minimum Ø 18mm, Lina będzie służyła do montażu maty w pierwszej fazie wykonywania przedziału transportowego. Długość wplecionej liny ma umożliwić połączenie poszczególnych odcinków maty. Lina winna być zakończona pętlą transportową.

- Mata powinna posiadać elementy łączące (liny) z systemem służącym do jej podwieszania tak, aby łączenie maty z systemem podwieszania odbywało się w sposób bezpieczny w miejscu przejścia załogi pod zabezpieczonym stropem, długość elementów łączących - lin min. l,5m o średnicy minimum Ø 6mm, rozmieszczenie zgodnie z podziałką ścianowej obudowy zmechanizowanej.

- Maksymalna waga jednego fragmentu (odcinka) siatki nie może przekraczać 9,2 tony wraz z kontenerem,

- Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego przedmiotową matę, w kontenerach przystosowanych do transportu szybem, a następnie kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią. Wymiary kontenera nie mogą przekraczać: długość: 3,5m; szerokość: l,3m; wysokość l,3m Na każdym kontenerze powinno być naniesione trwałe oznaczenie kierunku jego transportu do likwidowanej ściany.

- Wydłużenie maty: nie większe niż 13 %,

- Odporność chemiczna: mata odporna na kwasy, zasady i inne związki chemiczne,

- Elastyczność maty musi pozwolić na jej zwijanie i załamywanie rulonów, tak aby dała się zapakować do kontenerów umożliwiających ich transport szybem, a później kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią,

- Materiał z którego będzie wykonana powłoka zewnętrzna nie może być uciążliwym w stosowaniu dla osób mających z nim bezpośredni, albo pośredni kontakt, a w szczególności nie może: brudzić, wydzielać przykrego zapachu (odoru), powierzchnia nie może ranić ciała, materiał nie może emitować do przestrzeni wyrobiska żadnych pyłów i innych uciążliwych drobin materiałowych.

- Mata nie powinna oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne,

- Cechowanie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będąca podstawą wydania certyfikatów,

- Pakowanie: szerokość i długość, sposób pakowania (długość zwoju) będzie określona                             w zamówieniu.

Każdy wałek należy zaopatrzyć w przywieszkę (zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi) zawierająca następujące dane:

- Nazwę wykonawcy,

- Nazwę producenta (wytwórcy),

- Nr partii,

- Wymiary (szerokość i długość),

- Datę produkcji,

- Nr certyfikatu.

Zadanie nr 3

            - Siatka okładzinowa musi spełniać wymagania wg normy PN-G-15050:2018-01.

            - Siatka okładzinowa kompozytowa łańcuchowo-węzłowa musi być wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.

            - Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa ma być wykonana z prętów kompozytowych z ryflowaniem        o średnicach:

- pręty podłużne i poprzeczne: 6,0 mm z tolerancją ± 10%.

4) Wymiary siatki:

- długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy, długość siatki winna być dostosowana do rozstawu odrzwi obudowy,

- szerokość siatki: 500mm ± 1 %.

- Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych):

- 50-3+3 x 100-3 +5mm, (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych.

- Wymagania wytrzymałościowe:

- Równoważnik nośności Mgmin ustalony zgodnie z metodyką określoną wpkt. 3.1.3 normy                                     PN-G-15050:2018-1 winien wynosić minimum 6,25 kNm

- Wytrzymałość siatki na zginanie winna być ustalona zgodnie z metodyką określoną wpkt. 6.2.6 normy PN-G-15050:2018-01. Siatka obciążona siłą, przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki o równoważniku nośności Mgmin=6,25kNm nie powinna się ugiąć więcej niż 100 mm oraz nie powinna wykazywać trwałych odkształceń zaczepów (haków),                   a wyniki badań winny być pozytywne.

- Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych nieciągłości materiału obniżających wytrzymałość siatki. Spoiny powinny być wolne od pęcherzy i pęknięć.

- Pręty podłużne winny zaczynać się hakiem zaczepowym. Pręty poprzeczne winny być tak rozmieszczone aby z prętami podłużnymi tworzyły oczko 50xl00mm.

- Haki zaczepowe powinny posiadać długość minimum 50mm.

- Konstrukcja siatek musi zapewniać:

- możliwość wstępnej wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki,

- możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki,

- zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek,

- możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wyłomu wyrobiska).

- Pakowanie: siatki należy dostarczać w wiązkach trwale związanych po 50 sztuk. Do każdej partii, pakowanej po 50 szt. należy dodać w oddzielnym pojemniku odkuwki w ilości przeznaczonej do zabudowy jednej paczki (wiązki). Każdą wiązkę należy zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą następujące dane :

- nazwę Wykonawcy, nazwę Producenta (wytwórcy),

- oznaczenie wyrobu wg PN-G-15050:2018-01 p.3.2 (SIATKA, symbol typu, symbol rodzaju, symbol odmiany, średnice prętów, wymiary),

- nr partii,

- ilość sztuk w wiązce,

- datę produkcji,

- numer certyfikatu,

- znak kontroli jakości,

- nazwę i adres Zamawiającego (miejsce dostawy).

Przywieszki powinny być poprawnie przytwierdzone do wiązki i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

- Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego.

            - Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik               nr 3 do SWZ).

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (Załącznik nr 3 do SWZ).

            - Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze                            na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie normy PN-G-15050:2018-01, potwierdzające wielkość współczynnika równoważnika nośności będące podstawę wydania certyfikatu                         – dot. zad 1-3.

            - Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające maksymalne ugięcie przedmiotu zamówienia. – dot. zad. 1

            - Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające wytrzymałość wzdłużną i poprzeczną przedmiotu zamówienia. – dot. zad. 2

            - Sprawozdanie (raport) z badań technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia wykonane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające maksymalną wytrzymałość na rozciągania i wytrzymałość na zginanie.                          – dot. zad. 3

            - Dokument, zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymagania przez Zamawiającego parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia, zgodny z uzyskanym certyfikatem,

            - Opis cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.

            - Oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednego metra kwadratowego oferowanego przedmiotu zamówienia.

            - Instrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

            - Aktualny Certyfikat wyrobu, wydany przez jednostkę certyfikującą, z którego treści wynika,                  że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

UWAGA:

- Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne w dniu ich złożenia.

- W przypadku braku ważności złożonego certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz  cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (e-mail sekretarza: artur.mandrysz@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie                           w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność  po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                                a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie § 30 ust. 18 Regulaminu, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).

- Dokumenty w formie elektronicznej: nie dotyczy.

- __________________________________________________________________,

- __________________________________________________________________,

- __________________________________________________________________,

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

- Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

- Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf ___________________ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani	_________________________

Nr telefonu	_________________________

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: artur.mandrysz@pgg.pl w terminie do 5 dni                  od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Dokumenty wymagane przy dostawie:

- Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

w zakresie zadania nr 1

- Instrukcja stosowania produktu opracowana przez producenta,

- Aktualny Certyfikat wyrobu,

- Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

- Dokument gwarancyjny.

- Świadectwo jakości

UWAGA:

W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów 
w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO OPINKOWA

| L.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka z włókna szklanego, której współczynnik równoważnika nośności wynosić min. 20kN/m zgodnie z normą PN-G-15050:2018-01. |  |
| 2 | Maksymalne ugięcie powinno wynosić nie więcej niż 150 mm przy sile nacisku P=22kN. |  |
| 3 | Wymiary oczek w prześwicie: 40x35 mm ±5mm |  |
| 4 | Wymiary siatki: - długość 30mb - szerokość: 2,5 lub 5,0mb |  |

Zadanie 2.

MATA IZOLACYJNA TKANA JEDNOLITA Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH DO OCIOSU I STROPU

| L.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mata o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej min. 400/400kN/m. |  |
| 2 | Mata wraz z połączeniami spełnia wymagania bezpieczeństwa - współczynnik równoważnika nośności wynosi min. 24kN/m zgodnie z normą PN-G-15050:2018-01. |  |
| 3 | Mata musi być elastyczna i posiadać wysoką odporność na rozrywanie i ścinanie (może być zaczepiana podczas przesuwania sekcji i nie może prowadzić do uszkodzenia na większych odcinkach, a także być ścinana na krawędziach stropnicy obudowy zmechanizowanej. |  |
| 4 | Mata izolacyjna, na całej swojej długości, po stronie początkującej jej zabudowę, powinna mieć wplecioną linę o średnicy minimum Ø 18mm, Lina będzie służyła do montażu maty w pierwszej fazie wykonywania przedziału transportowego. Długość wplecionej liny ma umożliwić połączenie poszczególnych odcinków maty. Lina winna być zakończona pętlą transportową |  |
| 5 | Mata powinna posiadać elementy łączące (liny) z systemem służącym do jej podwieszania tak, aby łączenie maty z systemem podwieszania odbywało się w sposób bezpieczny w miejscu przejścia załogi pod zabezpieczonym stropem, długość elementów łączących - lin min, l,5m o średnicy minimum Ø 6mm, rozmieszczenie zgodnie z podziałką ścianowej obudowy zmechanizowanej |  |
| 6 | • Maksymalna waga jednego fragmentu (odcinka) siatki, nie może przekraczać 9,2 tony wraz z kontenerem. |  |
| 7 | Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego przedmiotową matę, w kontenerach przystosowanych do transportu szybem, a następnie kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią. Wymiary kontenera nie mogą przekraczać: długość: 3,5m; szerokość: l,3m; wysokośćl,3m Na każdym kontenerze powinno być naniesione trwałe oznaczenie kierunku jego transportu do likwidowanej ściany |  |
| 8 | Wydłużenie maty: nie większe niż 13 %. Odporność chemiczna: mata odporna na kwasy, zasady i inne związki chemiczne |  |
| 9 | Elastyczność maty musi pozwolić na jej zwijanie i załamywanie rulonów, tak aby dała się zapakować do kontenerów umożliwiających ich transport szybem, a później kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią. |  |
| 10 | Materiał z którego będzie wykonana powłoka zewnętrzna nie może być uciążliwym w stosowaniu dla osób mających z nim bezpośredni, albo pośredni kontakt, a w szczególności nie może: brudzić, wydzielać przykrego zapachu (odoru), powierzchnia nie może ranić ciała, materiał nie może emitować do przestrzeni wyrobiska żadnych pyłów i innych uciążliwych drobin materiałowych. |  |

Zadanie 3

SIATKA OKŁADZINOWA CHODNIKOWA ZACZEPOWA

| L.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka okładzinowa spełnia wymagania normy PN-G-15050:2018-01. |  |
| 2 | Siatka okładzinowa kompozytowa łańcuchowo-węzłowa jest wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta, w oparciu o którą producent otrzymał aktualnie obowiązujący certyfikat wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia. |  |
| 3 | Siatka okładzinowa łańcuchowo-węzłowa jest wykonana z prętów kompozytowych z ryflowaniem o średnicach: pręty podłużne i poprzeczne: 6,0 mm z tolerancją ± 10%. |  |
| 4 | Wymiary siatki: - długość siatki - podany w zadaniach wymiar T oznacza rozstaw obudowy - długość siatki jest dostosowana do rozstawu odrzwi obudowy, - szerokość siatki: 500mm ± 1 %. |  |
| 5 | Wymiary oczek siatki (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych): 50-3+3 x 100-3 +5mm, (rozstaw prętów podłużnych x rozstaw prętów poprzecznych); przy czym wymiar 50 mm dotyczy rozmieszczenia prętów podłużnych. |  |
| 6 | Wymagania wytrzymałościowe: - Równoważnik nośności Mgmin ustalony zgodnie z metodyką określoną wpkt. 3.1.3 normy PN-G-15050:2018-1 wynosi minimum 6,25 kNm - Wytrzymałość siatki na zginanie jest zgodna z metodyką określoną wpkt. 6.2.6 normy PN-G-15050:2018-01. Siatka obciążona siłą, przyłożoną do belki leżącej poprzecznie do prętów podłużnych w połowie długości siatki o równoważniku nośności Mgmin=6,25kNm nie będzie się ugiąć więcej niż 100 mm oraz nie powinna wykazywać trwałych odkształceń zaczepów (haków), a wyniki badań winny być pozytywne. |  |
| 7 | Powierzchnie prętów nie powinny mieć pęknięć oraz innych nieciągłości materiału obniżających wytrzymałość siatki. Spoiny powinny być wolne od pęcherzy i pęknięć. |  |
| 8 | Pręty podłużne zaczynają się hakiem zaczepowym. Pręty poprzeczne będą tak rozmieszczone aby z prętami podłużnymi tworzyły oczko 50xl00mm. |  |
| 9 | Haki zaczepowe posiadają długość minimum 50mm. |  |
| 10 | Konstrukcja siatek zapewnia: - możliwość wstępnej wysięgnikowej zabudowy bez konieczności podparcia drugiego końca siatki, - możliwość połączeń poprzecznych segmentów siatki, - zabezpieczenie przed samoczynnym rozłączaniem poszczególnych siatek, - możliwość ich zabudowy w obrysie obudowy (bez potrzeby powiększania wyłomu wyrobiska). |  |

- Oświadczenia.

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej                  w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2023, poz. 2029) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017, poz. 1118).

            - Oświadczam, że oferowany towar przystosowany jest do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

            - Oświadczam, że oferowany towar jest ocechowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

            - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

            - Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

            - Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić) – jeżeli dopuszczamy wyroby równoważne.