Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów rurociągów magistralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w szacunkowej ilości i rodzaju szczegółowo określonej w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

- Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- Przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez zaoferowany przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do sprawy niezwłocznie                                   po zawiadomieniu przez Zamawiającego i do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Do produkcji Wykonawca musi stosować rury z atestem hutniczym, potwierdzonym świadectwem producenta stali zgodnie z normą DIN EN 10204:2004/3.1.

- Wykonane elementy armatury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13480-5 w pełnym zakresie z wyłączeniem wymagań określających warunki odbioru kontroli jakości                                   po zabudowie rurociągu.

- Oferowane elementy armatury powinny być ocynkowane ogniwowo zgodnie z normą                      PN-EN ISO 1461.

- Powierzchnie wewnętrzne  i zewnętrzne dostarczonych elementów musza być wolne                        od zanieczyszczeń powstałych w czasie prac spawalniczych.

- Złącza muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą elektrolityczną zgodnie z normą PN-EN 2081,  grubość powłoki 12-15µm badana za pomocą metody fluorescencji rentgenowskiej podczas kąpieli galwanicznej (należy dołączyć świadectwo odbioru wystawione przez podmiot wykonujący cynkowanie potwierdzające grubość wymaganej powłoki zabezpieczającej).

- Spawy musza być zabezpieczone farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz.

- Połączenie złączki z rurą ma być wykonane za pomocą automatycznego spawania złączy                      do rur z wykonaniem kilkuściegowego spawu czołowego z pełnym przetopem i zgodnie                              z normą PN-EN ISO 6520-1. Nie dopuszcza się wykonania podpawki lub spawania ręcznego. Połączenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 13480-5. Spawy wykonane w klasie jakości B zgodnie z PN-EN ISO 5817.

- Każdy dostarczony element powinien być oznakowany w sposób trwały, zgodnie z atestem hutniczym, a także winny być naniesione co najmniej następujące dane odnoszące się                    do przedmiotu zamówienia (cecha Wyrobu gotowego) nazwa lub znak wytwórcy,                                rok produkcji i ciśnienie robocze – jeżeli dotyczy.

- Nakrętka musi być wykonana z jednolitego materiału (odkuwki) i być wyposażona w min. 4 uszy każde o wysokości min. 25 mm, ocynkowana galwanicznie - nie dopuszczalne jest dospawanie uszu do nakrętki.

- Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego

      - Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.

      - Dokumentacja techniczno-ruchowa/ Instrukcja stosowania zawierająca co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia.

      - Oświadczenie Wykonawcy, że do produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia stosowane będą kolektory z atestem hutniczym, na potwierdzenie czego rury będą znakowane zgodnie z atestem hutniczym, a wraz z dostawą dostarczony będzie atest potwierdzony świadectwem producenta stali zgodnie z normą DIN EN10204:2004/3.1 – dotyczy zadań 1-13, 18-30, 34.

      - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchem metanu oraz A, B, C niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

      - Aktualny Certyfikat zgodności i bezpieczeństwa – wydany przez niezależną jednostkę badawczą upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu certyfikatu.

UWAGA:

- Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne w dniu ich złożenia.

- W przypadku braku ważności złożonego certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz  cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (e-mail artur.mandrysz@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie § 30 ust. 18 Regulaminu, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).

- Dokumenty w formie elektronicznej:

- Dokumentacja techniczno-ruchowa/ Instrukcja stosowania zawierająca co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu, sposób montażu i demontażu, wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczególne warunki stosowania oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie Wykonawcy, że do produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia stosowane będą kolektory z atestem hutniczym, na potwierdzenie czego rury będą znakowane zgodnie z atestem hutniczym, a wraz z dostawą dostarczony będzie atest potwierdzony świadectwem producenta stali zgodnie z normą DIN EN10204:2004/3.1.

- Aktualny Certyfikat zgodności i bezpieczeństwa – wydany przez niezależną jednostkę badawczą upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający,                        że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustaw Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązujące w dniu certyfikatu.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

- Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

- Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf ___________________ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani	_________________________

Nr telefonu	_________________________

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: artur.mandrysz@pgg.pl w terminie do 5 dni                                od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Dokumenty wymagane przy dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

a)	Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

b)	Karta gwarancyjna,

c)	Atest hutniczy,

d)	Świadectwo jakości.

UWAGA:

W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów 
w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 - KOLANKO RUROWE SZYBKOZŁĄCZNE CYLINDRYCZNO-STOŻKOWE DN-60X7,1 60ST P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60X7,1 60ST |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 5. | Uszczelnienie | Typu o-ring na czopie stożkowym |  |
| 6. | Połączenie | Do rur cylindryczno-stożkowych |  |
| 7. | Gwint | RD 100x5 |  |
| 8. | Zabezpieczenie | Kapturem i korkiem przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu |  |
| 9. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 2 - KOLANKO RUROWE SZYBKOZŁĄCZNE CYLINDRYCZNO-STOŻKOWE DN-60X7,1 90ST P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60X7,1 90ST |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 5. | Uszczelnienie | Typu o-ring na czopie stożkowym |  |
| 6. | Połączenie | Do rur cylindryczno-stożkowych |  |
| 7. | Gwint | RD 100x5 |  |
| 8. | Zabezpieczenie | Kapturem i korkiem przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu |  |
| 9. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 3 - KOLANKO RUROWE SZYBKOZŁĄCZNE CYLINDRYCZNO-STOŻKOWE DN-80X2,9 60ST P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X2,9 60ST |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 5. | Uszczelnienie | Typu o-ring na czopie stożkowym |  |
| 6. | Połączenie | Do rur cylindryczno-stożkowych |  |
| 7. | Gwint | RD 130x5 |  |
| 8. | Zabezpieczenie | Kapturem i korkiem przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu |  |
| 9. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 4 - KOLANKO RUROWE SZYBKOZŁĄCZNE CYLINDRYCZNO-STOŻKOWE DN-80X2,9 90ST P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X2,9 90ST |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 5. | Uszczelnienie | Typu o-ring na czopie stożkowym |  |
| 6. | Połączenie | Do rur cylindryczno-stożkowych |  |
| 7. | Gwint | RD 130x5 |  |
| 8. | Zabezpieczenie | Kapturem i korkiem przed przedostaniem się zanieczyszczeń podczas transportu |  |
| 9. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 5 - KOLEKTOR ROZDZIELAJĄCY KOŁNIERZOWY DN-50X5,0/4X25 18G2A OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-50X5,0/4X25 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | 18G2A |  |
| 5. | Ilość otworów w kołnierzu | 8 na śruby M24x140 |  |
| 6. | Przyłącza | 4x końcówka gniazdowa na połączenie STECKO 25 |  |
| 7. | Kompatybilność | Z istniejącym rurociągiem zamawiającego Oddziału PGG S.A. |  |
| 8. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 6 - KOLEKTOR ROZDZIELAJĄCY SPŁYW.DN-80X4,0/3X32 R35 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X4,0/3X32 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | R35 |  |
| 5. | Ilość otworów w kołnierzu | 8 na śruby M16x90 |  |
| 6. | Przyłącza | 3x końcówka gniazdowa na połączenie STECKO 32 |  |
| 7. | Kompatybilność | Z istniejącym rurociągiem zamawiającego Oddziału PGG S.A. |  |
| 8. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 7 - KOLEKTOR ROZDZIELAJĄCY SPŁYW.DN-80X4,0/4X32 R35 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X4,0/4X32 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | R35 |  |
| 5. | Ilość otworów w kołnierzu | 8 na śruby M16x90 |  |
| 6. | Przyłącza | 4x końcówka gniazdowa na połączenie STECKO 32 |  |
| 7. | Kompatybilność | Z istniejącym rurociągiem zamawiającego Oddziału PGG S.A. |  |
| 8. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 8 - ŁĄCZNIK RUROWY DWUSTRONNY SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-60X7,1 GNIAZDO/GNIAZDO L-500 P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60X7,1 L-500 |  |
| 2. | Połączenie | GNIAZDO/GNIAZDO |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 9 - ŁĄCZNIK RUROWY DWUSTRONNY SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-60X7,1 WTYK/WTYK L-500 P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60X7,1 L-500 |  |
| 2. | Połączenie | WTYK/WTYK |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 10 - ŁĄCZNIK RUROWY DWUSTRONNY SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-80X2,9 GNIAZDO/GNIAZDO L-200 P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X2,9 L-200 |  |
| 2. | Połączenie | GNIAZDO/GNIAZDO |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 11 - ŁĄCZNIK RUROWY DWUSTRONNY SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-80X2,9 WTYK/WTYK L-200 P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80X2,9 L-200 |  |
| 2. | Połączenie | WTYK/WTYK |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 12 - NAKRĘTKA Z GWINTEM RD120X5 DO RURY SPŁYWOWEJ SZYBKOZŁĄCZNEJ CYLINDRYCZNO STOŻKOWEJ DN-80 88,9X2,9 R35=ST37,0=P235TR1 OC 4,0MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY (SYSTEM ŁĄCZENIA CZOP STOŻKOWY Z NAKRĘTKĄ+GNIAZDO Z GWINTEM)

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do rury spływowej szybkozłącznej cylindryczno stożkowej | DN-80 88,9X2,9 |  |
| 2. | Gwint | RD 120x5 |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | R35 |  |
| 6. | System łączenia | Czop stożkowy z nakrętką + gniazdo z gwintem |  |
| 7. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 13 - NAKRĘTKA Z GWINTEM RD120X5 DO RURY ZASILAJĄCEJ SZYBKOZŁĄCZNEJ CYLINDRYCZNO STOŻKOWEJ DN-60 76,1X7,1 18G2A=P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY (SYSTEM ŁĄCZENIA CZOP STOŻKOWY Z NAKRĘTKĄ+GNIAZDO Z GWINTEM)

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do rury zasilającej szybkozłącznej cylindryczno stożkowej | DN-60 76,1X7,1 |  |
| 2. | Gwint | RD 120x5 |  |
| 3. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 4. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 5. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 6. | System łączenia | Czop stożkowy z nakrętką + gniazdo z gwintem |  |
| 7. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 14 - OBEJMA DO MOCOWANIA RUR NA POCHYŁOŚCIACH 2XCZĘŚCIOWA Q 225 Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANY 50X4,0MM 3XŚRUBA M16X60 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 2x częściowa Q 225 |  |
| 2. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 3. | Rodzaj materiału | Płaskownik 50x4,0mm – S235 |  |
| 4. | System łączenia | 3x śruba M16x60 - wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - klasa wytrzymałości 8.8 |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 15 - OBEJMA DO MOCOWANIA RUR NA POCHYŁOŚCIACH 2XCZĘŚCIOWA Q 315 Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANY 50X4,0MM 3XŚRUBA M16X60 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 2x częściowa Q 315 |  |
| 2. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 3. | Rodzaj materiału | Płaskownik 50x4,0mm – S235 |  |
| 4. | System łączenia | 3x śruba M16x60 - wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - klasa wytrzymałości 8.8 |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 16 - OBEJMA DO MOCOWANIA RUR NA POCHYŁOŚCIACH 2XCZĘŚCIOWA Q 420 Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANEGO 50X4,0MM 3XŚRUBA M16X60 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 2x częściowa Q 420 |  |
| 2. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 3. | Rodzaj materiału | Płaskownik 50x4,0mm – S235 |  |
| 4. | System łączenia | 3x śruba M16x60 - wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - klasa wytrzymałości 8.8 |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 17 - OBEJMA STALOWA 2XCZĘŚCIOWA DLA RUR DN-225 Z PŁASKOWNIKA 50X4,0MM ST3S=S235JR ŁĄCZONA 3XŚRUBAMI M16 KL.4,8 BEZ ŁAŃCUCHA BEZ IZOLACJI GUMOWEJ RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 2x częściowa Q 225 |  |
| 2. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 3. | Rodzaj materiału | Płaskownik 50x4,0mm – S235 |  |
| 4. | System łączenia | 3x śruba M16x60 - wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - klasa wytrzymałości 8.8 |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 18 - PIERŚCIEŃ OCHRONNY STALOWY USZCZELKI GUMOWEJ POŁĄCZĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO 69X79X3,5 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 69x79x3,5 |  |
| 2. | Rodzaj materiału | S355J2G3 |  |
| 3. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 19 - PIERŚCIEŃ OCHRONNY STALOWY USZCZELKI GUMOWEJ POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO 90X105X3,0 S355J2G3 PO-135-MET RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | 90x105x3,0 |  |
| 2. | Rodzaj materiału | S355J2G3 |  |
| 3. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 20 - ROZDZIELACZ SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-60X7,1 GNIAZDO/2XSTECKO 25 P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60x7,1 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 5. | Połączenie | GNIAZDO/2x STECKO 25 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 21 - ROZDZIELACZ SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-60X7,1 WTYK/2XSTECKO 25 P355N OC 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60x7,1 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 5. | Połączenie | WTYK/2x STECKO 25 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 22 - ROZDZIELACZ SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-80X2,9 GNIAZDO/2XSTECKO 31 P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80x2,9 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 5. | Połączenie | GNIAZDO/2x STECKO 31 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 23 - ROZDZIELACZ SZYBKOZŁĄCZNY CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DN-80X2,9 WTYK/2XSTECKO 31 P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80x2,9 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 5. | Połączenie | WTYK/2x STECKO 31 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 24 - TRÓJNIK GNIAZDOWY SZYBKOZŁĄCZNY SPŁYWOWY DN-80X4,0 R35 OC 4,0MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80x4,0 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | R35 |  |
| 5. | Połączenie | Gniazdowy |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 25 - TRÓJNIK GNIAZDOWY SZYBKOZŁĄCZNY ZASILAJĄCY DN-60X7,1 18G2A=P355N 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60x7,1 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 4. | Połączenie | Gniazdowy |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 26 - TRÓJNIK WTYKOWY SZYBKOZŁĄCZNY SPŁYWOWY DN-80X4,0 R35 OC 4,0MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80x4,0 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni rur zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | R35 |  |
| 5. | Połączenie | Wtykowy |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 27 - TRÓJNIK WTYKOWY SZYBKOZŁĄCZNY ZASILAJĄCY DN-60X7,1 18G2A=P355N 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60x7,1 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 4. | Połączenie | Wtykowy |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 28 - ZAŚLEPKA SZYBKOZŁĄCZNA CYLINDRYCZNO-STOŻKOWA DN-60 GNIAZDO P355N 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 4. | Połączenie | Gniazdo |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 29 - ZAŚLEPKA SZYBKOZŁĄCZNA CYLINDRYCZNO-STOŻKOWA DN-60 WTYK P355N 40MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-60 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Rodzaj materiału | P355N |  |
| 4. | Połączenie | Wtyk |  |
| 5. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 30 - ZAŚLEPKA SZYBKOZŁĄCZNA CYLINDRYCZNO-STOŻKOWA DN-80 GNIAZDO P235TR1 OC 4MPA RUROCIĄG MAGISTRALNY SPŁYWOWY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-80 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 4 MPa |  |
| 3. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 4. | Rodzaj materiału | P235TR1 |  |
| 5. | Połączenie | Gniazdo |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 31 - ZAWIESIE ŁAPOWE Z ŁAŃCUCHEM I OBEJMĄ DN 125 KPL OCYNK OBEJMA 2XCZĘŚCIOWA ŁAŃCUCH Q 13 L-1000 ŁAPA DO V-29 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obejma | DN 125, 2x częściowa, S235 |  |
| 2. | Łańcuch | Q 13 L-1000 - PN-M-84540 lub równoważna |  |
| 3. | Łapa | Do obudowy V-29, S235 |  |
| 4. | Śruby | Komplet śrub M16 z nakrętką kl. min. 8.8 niezbędne do właściwego zestawienia kompletnego zawiesia. – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 5. | Wytrzymałość | min. 10kN |  |
| 6. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 7. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 32 - ZAWIESIE ŁAPOWE Z ŁAŃCUCHEM I OBEJMĄ DN 180 KPL OCYNK OBEJMA 2XCZĘŚCIOWA ŁAŃCUCH Q 13 L-1000 ŁAPA DO V-29 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obejma | DN 180, 2x częściowa, S235 |  |
| 2. | Łańcuch | Q 13 L-1000 - PN-M-84540 lub równoważna |  |
| 3. | Łapa | Do obudowy V-29, S235 |  |
| 4. | Śruby | Komplet śrub M16 z nakrętką kl. min. 8.8 niezbędne do właściwego zestawienia kompletnego zawiesia. – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 5. | Wytrzymałość | min. 10kN |  |
| 6. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 7. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 33 - ZAWIESIE ŁAPOWE Z ŁAŃCUCHEM I OBEJMĄ DN 225 KPL OBEJMA 2XCZĘŚCIOWA Z PŁASKOWNIKA 50X4,0 S235 ŁAŃCUCH Q 16X80 L-2000 ŁAPA DO V-32 RUROCIĄG MAGISTRALNY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obejma | DN 225, 2x częściowa, S235 |  |
| 2. | Łańcuch | Q 16x80 L-2000 – DIN 20637 lub równoważna |  |
| 3. | Łapa | Do obudowy V-32, S235 |  |
| 4. | Rodzaj materiału | Płaskownik 50x4,0mm S235 |  |
|  | Śruby | Komplet śrub M16 z nakrętką kl. min. 8.8 niezbędne do właściwego zestawienia kompletnego zawiesia. – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
|  | Wytrzymałość | min. 10kN |  |
| 5. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 |  |
| 6. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

Zadanie nr 34 - ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY SZYBKOZŁĄCZNY DN-50 40MPA

Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ RUROCIĄG MAGISTRALNY ZASILAJĄCY

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary | DN-50 |  |
| 2. | Ciśnienie robocze | min. 40 MPa |  |
| 3. | Ciśnienie próbne | min 60 MPa |  |
| 4. | Gwint | RD 95x5 |  |
| 5. | Złącze | Cylindryczno-stożkowe |  |
| 6. | Zabezpieczenie powierzchni | – wykonanie ocynkowania ogniowego powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie metodą elektrolityczną złącz zgodnie z normą PN-EN 2081 - zabezpieczenie spawów farbą cynkową od wewnątrz i zewnątrz |  |
| 7. | Wymagania | Zgodnie z punktem B Załącznika Nr 1 do SWZ. |  |

- Oświadczenia.

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| (…) |  |  |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że  do produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia stosowane będą kolektory z atestem hutniczym, na potwierdzenie czego rury będą znakowane zgodnie                        z atestem hutniczym, a wraz z dostawą dostarczony będzie atest potwierdzony świadectwem producenta stali zgodnie z normą DIN EN10204:2004/3.1.

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej              w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchem metanu oraz A, B, C niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

            - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

            - Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

            - Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić) – jeżeli dopuszczamy wyroby równoważne.