Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 28.

- Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

  - Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego - dotyczy części zamówienia Nr 1÷24 muszą spełniać:

    - Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

    - Posiadać aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem wydanym na podstawie opinii, dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V prądu przemiennego, muszą posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z późn. zm.) i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym dopuszczeniem – dotyczy części zamówienia Nr 25÷28.

- Przewody muszą posiadać czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji, 
znak dopuszczenia – jeżeli dotyczy.

- Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) muszą posiadać aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu 
i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Zamawiający uznaje przewody typu:

  - YNHOGY, YNOGY-EKM,

  - przewody oponowe gumowe, przewody oponowe w oponie z materiału elastycznego polimerowego jako przewody tożsame i nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających ich równoważności.

- Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia 
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia 
wraz z ofertą.

- Oświadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 SWZ.

- Wzór Deklaracji zgodności - dla części zamówienia Nr 1÷24.

- Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V – dla części zamówienia Nr 25÷28.

- Aktualna pozytywna opinia techniczna wraz z atestem wydanym na podstawie opinii, dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - dla części zamówienia Nr 1÷15, 16÷24.

- Aktualna opinia (dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Karta katalogowa – dla części zamówienia Nr 1÷28, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siła rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].

UWAGA:

- Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

- W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz  cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz p.gumulak@pgg.pl bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).

- Dokumenty w formie elektronicznej:

- Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – dla przewodów przeznaczonych 
do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, o napięciach znamionowych powyżej 1000 V – dla części zamówienia Nr 25÷28.

- Aktualna pozytywna opinia techniczna wraz z atestem wydanym na podstawie opinii, dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - dla części zamówienia Nr 1÷15, 16÷24.

- Aktualna opinia (dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

- Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

- Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf ___________________ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani	_________________________

Nr telefonu	_________________________

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: p.gumulak@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Dokumenty wymagane przy dostawie:

- Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

Nie dotyczy.

- Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

- Świadectwo jakości wyrobu, które musi zawierać wyniki prób i badań (zaświadczenie

z wykonania badań niepełnych) oraz orzeczenie o zgodności z normami mającymi zastosowanie do przewodów będących przedmiotem zamówienia,

- Kartę gwarancyjną,

- Deklaracja zgodności - dla części zamówienia Nr 1÷28.

- Karta katalogowa - dla części zamówienia Nr 1÷28, która będzie również zawierać następujące parametry, tj.: dopuszczalna siły rozciągająca [N] oraz minimalny promień gięcia dynamicznego [mm].

UWAGA:

W przypadku, gdy dokumenty wymagane przy dostawie wystawione zostały w języku obcym, Zamawiający wymaga ich tłumaczenia na język polski. Nie dostarczenie w/w dokumentów 
w języku polskim upoważni Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi Wykonawcę. Wymienione powyżej dokumenty powinny być czytelne, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie wzbudzać zastrzeżeń, co do ich wiarygodności. W przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez Wykonawcę ich zgodności z oryginałem.

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy części zamówienia nr 1÷24

# UWAGA!

# Załącznik Nr 3 należy sporządzić łącznie dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

- Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania prawne i techniczno-użytkowe określone w Załączniku Nr 1 do SWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.

- Przewody przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, 
o napięciach znamionowych do 1000 V prądu przemiennego oraz do 1500 V prądu stałego spełniają:

- Wymagania dyrektywy 2014/35/UE - urządzenia elektryczne niskiego napięcia wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2016.806) i są oznakowane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

- Posiadają aktualną pozytywną opinię techniczną wraz z atestem wydanym na podstawie opinii, dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

- Przewody posiadają czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ przewodu, przekrój i ilość żył, napięcie znamionowe, rok produkcji.

- Przewody oferowane jako typ równoważny (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń) posiadają aktualną opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, iż oferowany typ przewodu jest równoważny w zakresie zastosowania 
do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego ____________________________________________________________________ *); **).

*)	podać zadania na które Wykonawca składa ofertę

**)	w przypadku, gdy Wykonawca nie oferuje przewodów równoważnych – wpisać „nie dotyczy”

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

W tabeli poniżej wpisać oznaczenie oferowane *); oznaczenie równoważne **)); numery stron w ofercie na których znajdują się wymagane dokumenty.

| Nr części zamówienia | Przedmiot zamówienia - przewody górnicze elektroenergetyczne oponowe: | Oznaczenie oferowane *) | Oznaczenie równoważne **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Numer strony w ofercie na której znajdują się załączone dokumenty: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aktualna pozytywna opinia techniczna wraz z atestem – zgodnie z częścią A pkt. 3) ustęp b) Załącznika 3 Oświadczam, że w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy dostarczę Zamawiającemu aktualną opinię | Aktualna opinia dla przewodów oferowanych jako typ równoważny przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń) – zgodnie z częścią A, pkt. 5) Załącznika 3 |  | Karta katalogowa | Deklaracja zgodności |
| Część zamówienia Nr 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG 3X2,5+2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD YNHOGY 3X2,5+2,5+2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD YNHOGY 3X4+4+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD YNHOGY 3X6+6+4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD YNHOGY 3X10+10+6 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻI-G 3X10+10+1X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X16+10+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+3X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X35+16+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 14: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X25+16+3X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X35+16+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 16: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-GW 3X50+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 17: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X50+25+3X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 18: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD (Z) NSSHCGEOEU 3X50/25KON+3X(1,5STKON+1,5UEL KON) 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 19: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X2,5 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X70+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górniczy przewód elektroenergetyczny, kombajnowy o żyłach miedzianych (3x70+35+6x4), izolacji ciepłoodpornej i oponie trudnopalnej, wzmocnionej (min. siła zrywająca 40kN), z żyłami ekranowanymi, wodoszczelny z uszczelnieniem na całym ośrodku, o zwiększonej elastyczności, na napięcie 0,6/1kV, żyła ochronna umieszczona symetrycznie względem żył roboczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 21: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-G 3X95+35+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD ONG-CEKŻ-GW 3X95+35+6X4 1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 22: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5UEL KON 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY KOMBAJNOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 23: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6x4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X70+25+6X2,5 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część zamówienia Nr 24: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+7X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEWÓD O2NG-CEKŻ-G2 6X95+25+6X4 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- *)	Przekrój żyły ochronnej w podanym oznaczeniu przewodu w zadaniach jest przekrojem minimalnym jaki powinien posiadać oferowany przewód. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przewód o większym przekroju żyły ochronnej Zamawiający uzna, że jest to przewód nie równoważny lecz spełniający wymagania Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku oferowania przewodu o większym przekroju żyły ochronnej należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu o większym przekroju żyły ochronnej.

- **)	W przypadku oferowania przewodów „równoważnych” w przedmiocie zamówienia należy wpisać nazwę oferowanego przewodu w zadaniu i zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

C. Oświadczenia.

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE (zaznaczyć właściwe*):

- przekracza 50% zamówienia*

- nie przekracza 50% zamówienia*

(Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%).

            - Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

            - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

            - Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

            - Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).