Spis treści

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

1.1 	Inwestor	3

1.2 	Podstawa opracowania	3

1.3 	Przedmiot projektu	3

1.4 	Cel i przedmiot opracowania	3

1.5 	Zakres opracowania	3

1.6. 	Przepisy i normy	4

1.7 	Materiały wyjściowe	5

1.8. 	Uzgodnienia	5

2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	6

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

3.1 Budowa drogi ulicy Pawłowskiej i chodnika na długości około 290m	6

3.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Pawłowskiej A-B.	7

3.2. Budowa rowu opaskowego i rowów odwadniających	8

3.3 Przebudowa ulicy Węzłowej na długości ok. 83 m i ulicy Zielonej na długości 122 m	9

3.3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika ul. Węzłowej	9

3.3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika ul. Zielonej	9

3.4. Budowa odwodnienia drogi za pomocą dwóch kolektorów wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe	9

3.4.1 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej	10

3.4.2 Dobór separatorów substancji ropopochodnych	14

3.4.3 Opis rozwiązań projektowych sieci kanalizacji deszczowej	15

3.5. Budowa przepustów	16

3.5.1 Budowa przepustu pod ul. Pawłowską przeprowadzającego wody potoku Bielszowickiego pod nasypem drogi	17

3.5.2 Budowa dwóch przepustów przeprowadzających wody z rowu opaskowego prawego zawala potoku Bielszowickiego oraz lewego zawala potoku Bielszowickiego	17

3.5.3.Warunki przepływu wód w cieku i przepuście	17

3.5.4 Obliczenia hydrologiczne	18

3.5.4.1 Przepływ średni wg Pounzeta	18

3.5.4.2 Przepływ średni roczny wg wzorów Iszkowskiego	19

3.5.4.3 Przepływy najdłużej trwający	19

3.5.4.4 Obliczenia przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia	19

3.6 Rozbiórka istniejącego wodociągu i budowa nowego w innym miejscu na skutek podniesienia niwelety drogi w obrębie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Węzłową	21

3.6.1 Istniejąca sieć wodociągowa	21

3.6.2 Opis przyjętych rozwiązań projektowych	21

3.7 Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy zielonej i węzłowej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanego przedłużenia ulicy Pawłowskiej do ul. Kokota	22

3.6.1 Stan istniejący	22

3.6.2  Stan projektowany	22

3.6.2.1 Sieć rozdzielcza nN	23

3.6.2.2 Przyłącza	23

3.6.2.3 Przebudowa oświetlenia ulicznego	23

3.6.2.4 Oświetlenie ulicy Pawłowskiej	24

3.6.2.5 Uziemienie słupów	24

3.6.2.6 Ochrona przepięciowa w sieci nN	24

3.6.2.7 Ochrona przeciwporażeniowa w sieci nN	24

3.6.2.8 Demontaż	25

3.6.3 Wytyczne organizacji montażu	25

3.8 Odwodnienie wykopów oraz warunki przeprowadzenia wód cieku w okresie wykonywania robót budowlanych przepustu	25

3.9 Uwagi końcowe	25

4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	26

5.	INFORMACJE O TERENIE	26

5.1 Rejestr zabytków	26

5.2 Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	26

6.	KATEGORIA GEOTECHNICZNA	27

7.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	27

7.1 Wpływ na etapie realizacji inwestycji	27

7.1.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych	28

7.1.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych	28

7.1.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych	28

7.1.4 Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami	29

7.1.5 Przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania	29

7.2 Wpływ po zakończeniu robót	29

7.3 Warunki ochrony przeciwpożarowej	29

7.4 Wpływ eksploatacji górniczej	29

8.	EWIDENCJA GRUNTÓW	30

9.	INFORMACJE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ	30

# PRZEDMIOT INWESTYCJI

## 1.1 	Inwestor

Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji obejmującej ,,Przebudowę ulicy Pawłowskiej w rejonie potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej’’ jest Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalni Węgla Kamiennego ,,Bielszowice’’, ul. Halembska 160, 41 – 711 Ruda Śląska.

## 1.2 	Podstawa opracowania

Formalną podstawę opracowania stanowi: Umowa Nr e-RU 180900404 z dnia 21.07.2009r. zawarta pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Bielszowice’’, ul. Halembska 160, 41 – 711 Ruda Śląska, a firmą ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o., która jest wykonawcą dokumentacji projektowej.

## 1.3 	Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej Inwestorowi właściwą realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Pawłowskiej w rejonie potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej.

## 1.4 	Cel i przedmiot opracowania

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest wykonanie budowy odcinka ulicy Pawłowskiej z włączeniem do ul. Kokota, przebudowę odcinka ulicy Zielonej i Węzłowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska w dzielnicy Bielszowice w rejonie potoku Bielszowickiego na działkach o nr 1952/316; 1950/397; 3117/316, 1962/221; 2949/220; 2937/220; 2948/220; 2947/220; 2946/220; 2945/220; 2944/220; 2943/220; 2950/220; 2942/220;  1951/397; 3181/320,  2986/327, 2988/332; 2990/332, 1954/335;  2994/341; 2881/316, 2989/332; 2978/421; 2987/332; 2985/327; 2980/375; 3303/378; 3197/392 (Jednostka ewidencyjna M. Ruda Śląska, Obręb 5 Bielszowice).

## 1.5 	Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego obejmującego budowę drogi 
ul. Pawłowskiej i chodnika na długości około 290 m, przebudowę ulicy Węzłowej na długości ok. 83m i ulicy Zielonej na długości 122m, budowę odwodnienia drogi za pomocą dwóch kolektorów wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, budowę przepustu w drodze ul. Pawłowskiej przeprowadzającego wody potoku Bielszowickiego pod nasypem  drogi, budowę dwóch przepustów przeprowadzających wody z rowu opaskowego prawego zawala potoku Bielszowickiego oraz lewego zawala  potoku Bielszowickiego, rozbiórkę istniejącego wodociągu oraz budowę nowego wodociągu w innym miejscu na skutek podniesienia niwelety drogi w obrębie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Węzłową, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Zielonej i Węzłowej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanego przedłużenia ulicy Pawłowskiej do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej.

## 1.6. 	Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194, Nr 199, poz. 1227).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r. nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik 1 i 2 (j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz 2181)

- Kodeks drogowy, przepisy podstawowe.

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych (Dz. U. z 1994 r. nr 16, poz.120). Załącznik Nr I do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 r.

- Instrukcja o znakach drogowych poziomych (Dz. U. z 1994 r. nr 16, poz 12). Załącznik Nr II do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP, Warszawa 1997)

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym (GDDP, Warszawa 2002).

- Zarys geotechniki. Z. Wiłun (WKŁ, Warszawa 2001 r.)

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek z gruntu.

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- PN-EN-961-1:1999 Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

## 1.7 	Materiały wyjściowe

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana przez przedsiębiorstwo Abet,

- Informacja Prezydenta Miasta Ruda Śląska znak PZ.6740.1.51.2013 w sprawie odstąpienia od wielkości obszaru otaczającego teren inwestycji w pasie co najmniej 30m na mapie do celów proejktowych,

- mapa ewidencyjna,

- wypisy z rejstru gruntów,

- informacja Urzędu Miasta Ruda Śląska Wydział Urbanistyki i Architektury znak AUL.7322-1-1/10 o nie przystępowaniu do zmiany MPZP,

- MPZP wydany przez Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Urbanistyki i Architektury znak AUL.7323-500/09,

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez przedsiębiorstwo geologiczno – geodezyjne ,,Geoprojekt – Śląsk’’,

- informacja Kompanii Węglowej Oddział KWK ,,Bielszoiwce’’o warunkach geologiczno – górniczych znak TMG-5225-17-259/13/MI,

- warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej wydane przez PWiK znak ITU/500/60/13,

- warunki techniczne przebudowy i budowy oświetlenia wydane przez UM Ruda Śląska WGKiOŚ znak KKG.7021.12.007.2013,

- warunki techniczne przebudowy urządzeń energetycznych wydane przez TAURON znak TDS/NZA/DKL/U/236/84/30241/05/2013.

## 1.8. 	Uzgodnienia

- uzgodnienie opertu wodnoprawnego ze ŚZMiUW znak BT/G/MJ/624/13,

- prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 20/2013 umarzająca postępwoanie o wydanie decyzji środowiskowej znak KKS.6220.1.22.2013,

- prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana Prezydenta Miasta Ruda Śląska znak KKS.6341.28.2013,

- prawomocna decyzja  Marszałka Województwa Ślaskiego zwalniająca z zakazów wykonywania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego znak DZ/TH/20/2014,

- uzgodnienie projektu przebudowy sieci wodociągowej przez PWiK w Rudzie Śląskiej znak ITU/511/13-A/13,

- uzgodnienie projektu przebudowy oświetlenia z UM Ruda Śląska WGKiOŚ znak KKG.7021.12.007.2013,

- uzgodnienie projektu przebudowy z TAURON znak TDS/SZA/DKL/115/68652/07/2013,

- uzgodnienie projektu przez UM Ruda Śląska WDiM znak KDR.7040-79/10,

- opinia ZUDP – 254/2013 z dnia 2013-08-14 (pkt. 8 Protokołu ZUDP – Zał. 15, pkt. 10 Protokołu ZUDP – Zał. 10, 17),

- opinia ZUDP – 124/2014 z dnia 2014-05-07 (pkt. 4 Protokołu ZUDP – Zał. 9,16,pkt. 10 Protokołu ZUDP – Zał. 17).

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Planowane przedsięwzięcie polegające na przedłużeniu ulicy Pawłowskiej i połączeniu
z ulicą Kokota zlokalizowane jest na terenie miasta Ruda Śląska w dzielnicy Bielszowice, w sąsiedztwie Potoku Bielszowickiego. Dzielnica Bielszowice położona jest w środkowo-zachodniej części miasta. Charakteryzuje się rozproszoną zabudową mieszkaniową jednorodzinną z niewielkimi enklawami zabudowy zwartej i osiedlami mieszkaniowymi. Na terenie dzielnicy znajdują się znaczne obszary terenów leśnych i parkowych. Jedną z głównych osi urbanistyczno-komunikacyjnych jest ulica Kokota, do której planuje się dowiązać projektowane przedłużenie ulicy Pawłowskiej. Ponadto droga ta będzie pełnić funkcję drogi dojazdowej do zabudowań znajdujących się w rejonie ul. Zielonej i Wiązowej.

Zaznaczyć należy, że w wyniku wieloletniej eksploatacji górniczej prowadzonej przez Oddział Kopalni Węgla Kamiennego ,,Bielszowice’’ wystąpiło osiadanie terenu, powodujące konieczność regulacji potoku Bielszowickiego. Obwałowanie potoku spowodowało następnie konieczność likwidacji przepustu drogowego oraz odcinka drogi wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w rejonie przebiegu potoku. Powyższe było przyczyną wyłączenia tego odcinka drogi z użytkowania a tym samym likwidacji bezpośredniego połączenia ul. Pawłowskiej z ul. Kokota.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## 3.1 Budowa drogi ulicy Pawłowskiej i chodnika na długości około 290m

Pierwotnie trasa ul. Pawłowskiej biegła po linii prostej, na przedłużeniu istniejącego odcinka drogi, aż do skrzyżowania z ul. Kokota. Z uwagi na potrzebę przekroczenia wysokich wałów potoku Bielszowickiego z równoczesnym zachowaniem normatywnych spadków jezdni, zaszła potrzeba wytyczenia nowego przebiegu ulicy. Projektowana trasa drogi zostanie wydłużona w planie w wyniku poprowadzenia jej wzdłuż linii falistej między ul Zieloną a skrzyżowaniem z ul Kokota .

Klasę drogi przyjęto zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ruda Śląska. Ulica Pawłowska oznaczona jest jako KL1/2, a ul. Zielona jako KD1/2. Ulice te są drogami publicznymi kategorii gminnej, posiadającymi klasy dróg odpowiednio L (lokalnej ) i D (dojazdowej) - zgodnie z oznaczeniem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 - Dz. U. Nr 43 poz 430. Określono dla nich następujące kategorie ruchu: ul Pawłowska – KR4,
ul. Zielona KR3.

Bazując na materiałach powykonawczych modernizacji ul. Kokota rejon włączenia do niej 
ul. Pawłowskiej planuje się w km 0+693,81.

Graniczne wartości spadków drogi i chodnika podane są w Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w §24.2 i wynikają z przyjętej prędkości projektowej uzależnionej od klasy drogi. Dla klasy drogi L poza terenem zabudowy, prędkość projektowana (podana w §12.1 w/w rozporządzenia) wynosi od 30 km/h.

Parametry projektowanego odcinka drogi ul. Pawłowskiej przedstawiają się następująco:

- Prędkość projektowana - 30 km/h,

- Promienie łuków poziomych – 60, 60 i 60m,

- Długości prostych przejściowych – 20m

- Promienie łuków pionowych wklęsłych Rp ≤600,

- Promienie łuków pionowych wypukłych Rp ≤600,

- Maksymalne pochylenie podłużne niwelety drogi ≤6,0%

Parametry przebudowywanych odcinków ul. Zielonej i Węzłowej w rejonie skrzyżowania
z ul. Pawłowską przedstawiają się następująco:

- Prędkość projektowana - 30 km/h,

- Promienie łuków poziomych – 50m, 200m

- Promienie łuków pionowych wypukłych Rp ≤600, 600 ,600

- Maksymalne pochylenie podłużne niwelety drogi - ≤4,70%

### 3.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Pawłowskiej A-B.

Projektowana jezdnia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Zieloną
a skrzyżowaniem z ul Kokota będzie miała szerokość 7m. W szerokości drogi uwzględniono szerokość drogi 6m oraz poszerzenie na łukach poziomych 0,5m dla każdego pasa ruchu. Jezdnię projektuje się 
z dwustronnym spadkiem poprzecznym wartości 2% na odcinkach prostych oraz z jednostronnym spadkiem na łukach wartości 4%. Po jednej stronie drogi zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m. Ze względu na prowadzenie ulicy wysokimi skarpami, wzdłuż drogi, po obu jej stronach, należy poprowadzić barierę ochronną typu M - 700 Skarpy będą formowane z nachyleniem 1:2 do 1:1,5. W km 0+068 zaprojektowano zjazd publiczny. Szerokość nawierzchni 5m wyokrąglono łukami o promieniu 5m.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z zastosowaniem następujących warstw:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 11 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0 – 63 stabilizowanego mechaniczne – 20 cm

- Warstwa odsączająca a z piasku 20cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa

Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z zastosowaniem następujących warstw:

- Kostka brukowa betonowa -8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5Mpa

Nawierzchnię pobocza utwardzonego zaprojektowano z tłucznia uzupełnionego w górnej powierzchni klińcem.

## 3.2. Budowa rowu opaskowego i rowów odwadniających

Zaprojektowany przebieg odcinka ul. Pawłowskiej wymaga zmiany trasy lewobrzeżnego rowu opaskowego. Wspomniany rów opaskowy należy poprowadzić wzdłuż ul. Pawłowskiej od momentu przecięcia projektowanej drogi z istniejącym rowem opaskowym do zaprojektowanego przepustu w ul Pawłowskiej, za przepustem zostanie on włączony do istniejącego rowu opaskowego. Będzie to rów o przekroju trapezowym, o szerokości dna równej 1,5m, średniej głębokości ok.1,6m i nachyleniu skarp 1:1,5.

W celu zebrania i odprowadzenia wód deszczowych w rejonie skrzyżowania
ul. Pawłowskiej z ul. Zielona i Węzłową zaprojektowano rowy odwadniające wykonane z korytek betonowych o szerokości 0,4m w dnie oraz wysokości 0,7m. Woda z korytek ściekowych będzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej wpustami.

## 3.3 Przebudowa ulicy Węzłowej na długości ok. 83 m i ulicy Zielonej na długości 122 m

### 3.3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika ul. Węzłowej

Projektowana jezdnia będzie miała szerokość 6m (dwa pasy ruchu szerokości 3 m każdy). 
Po jednej stronie drogi zaprojektowano chodnik szerokości 2m. W km 0+092,00 zaprojektowano zjazd 
do projektowanych urządzeń podczyszczających wody z kanalizacji deszczowej. Szerokość zjazdu wynosić będzie 3m. Zaprojektowano 6 zjazdów indywidualnych na działki. Szerokość każdego z nich wynosić będzie 3m zakończone skosem 1:1.

Nawierzchnię jezdni oraz chodnika zaprojektowano analogicznie jak dla ul. Pawłowskiej.

### 3.3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika ul. Zielonej

Projektowana jezdnia będzie miała szerokość 6m (dwa pasy ruchu szerokości 3m każdy). Po jednej stronie drogi zaprojektowano chodnik szerokości 2m do zjazdu publicznego O. Ze względu na brak zgody wejścia na działkę 2996/342 dalsza szerokość aż do łączenia do istniejącego chodnika o długości 52m wynosić będzie 1,25m. Bariery ochronne poprowadzone będą po prawej stronie drogi do zjazdu O. Zaprojektowano jeden zjazd indywidualny na działkę oraz jeden zjazd publiczny umożliwiający wjazd na obwałowania.

Nawierzchnię jezdni oraz chodnika zaprojektowano analogicznie jak dla ul. Pawłowskiej.

## 3.4. Budowa odwodnienia drogi za pomocą dwóch kolektorów wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe

Odwodnienie powierzchniowe drogi projektuje się do wpustów ulicznych krawężnikowo -jezdniowych (z wyjątkiem wpustów nr 4/2, 6/2, 9/2 i 11/2, które odprowadzać będą wodę deszczową z korytek ściekowych), usytuowanych po obu stronach projektowanej drogi (lub jednej stronie w zależności od nachylenia poprzecznego jezdni).

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia drogi odległość pomiędzy poszczególnymi wpustami wynosi 25 – 30m.

Zaprojektowano dwa ciągi kanalizacji deszczowej, których wyloty zlokalizowane będą odpowiednio:

- Wylot 1 - w rejonie projektowanego skrzyżowania ul. Pawłowskiej z ul. Zieloną 
i Węzłową – wylot do rowu opaskowego prowadzonego wzdłuż obwałowań cieku.

- Wylot 2 - w północnej części ul. Pawłowskiej – wylot do rowu opaskowego przebiegającego wzdłuż obwałowań potoku.

Woda deszczowa spływać będzie z powierzchni jezdni i chodników do wpustów deszczowych krawężnikowych. Dalej kanałem deszczowym zostanie odprowadzona do odbiornika poprzez separator.

### 3.4.1 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej

Obliczeniowe przepływy sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie stałych natężeń deszczu wg poniższego wzoru:

Q = F* Ψ*q*φ	,	 dm3/s

gdzie:

Q – przepływ obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku, dm3/s

F – powierzchnia zlewni, ha

Ψ – współczynnik spływu, -

(Ψ = 0,9 dla powierzchni szczelnych, Ψ = 0,1 dla powierzchni zielonych)

q – natężenie deszczu,

φ – współczynnik opóźnienia odpływu – przyjęto φ = 1, -

Na postawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla rejonu Rudy Śląskiej przyjęto deszcz miarodajny o natężeniu q = 200 , czasie trwania t = 15 min 
i prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20%.

W poniższych tabelach zestawiono obliczone ilości wód opadowych oraz parametry dobranych przewodów:

KOLEKTOR 1:

| WPUSTY - KOLEKTOR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek |  | F - Powierzchnie |  |  |  | q |  | Qs,max |
| Początek | Koniec | Utwardzona | Zielona | Utwardzona | Zielona |  |  |  |
| - | - | ha | ha | - | - | dm3/sha | - | dm3/s |
| W3 | D3 | 0,017 | 0 | 0,9 | 0,1 | 200 | 1 | 3,1 |
| W3/1 | D3 | 0,017 | 0 |  |  |  |  | 3,1 |
| W6/1 | D6 | 0,005 | 0 |  |  |  |  | 0,9 |
| W10 | D10 | 0,016 | 0 |  |  |  |  | 2,9 |
| W10/1 | D10 | 0,016 | 0 |  |  |  |  | 2,9 |
| W11 | D11 | 0,015 | 0 |  |  |  |  | 2,7 |
| W11/1 | D11 | 0,015 | 0 |  |  |  |  | 2,7 |
| W4 | D4 | 0,010 | 0 |  |  |  |  | 1,8 |
| W4/1 | D4 | 0,010 | 0 |  |  |  |  | 1,8 |
| W5 | D5 | 0,010 | 0 |  |  |  |  | 1,8 |
| W5/1 | D5 | 0,010 | 0 |  |  |  |  | 1,8 |
| W6 | D6 | 0,011 | 0 |  |  |  |  | 2,0 |
| W8/1 | D8 | 0,013 | 0 |  |  |  |  | 2,3 |
| W8/1 | D8 | 0,013 | 0 |  |  |  |  | 2,3 |
| W9/2 | D9 | 0,006 | 0,05 |  |  |  |  | 2,1 |
| W9 | D9 | 0,017 | 0 |  |  |  |  | 3,1 |
| W9/1 | D9 | 0,017 | 0 |  |  |  |  | 3,1 |
| W12 | D12 | 0,009 | 0 |  |  |  |  | 1,6 |
| W12/1 | D12 | 0,009 | 0 |  |  |  |  | 1,6 |
| W13 | D13 | 0,028 | 0 |  |  |  |  | 5,0 |
| W4/2 | D4 | 0,011 | 0,004 |  |  |  |  | 2,1 |
| W6/2 | D6 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  | 4,0 |
| W11/2 | D11 | 0,002 | 0,021 |  |  |  |  | 0,8 |
| Od Pawłowskiej 58 |  |  | Qs,max |  |  |  |  |  |
| Futwardzona, ha |  | 0,68 | 188,8 |  |  |  |  |  |
| Fzieleni, ha |  | 3,32 |  |  |  |  |  |  |
| KOLEKTOR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek |  | Qs,max | DOBÓR ŚREDNIC |  |  |  |  |  |
| Początek | Koniec |  | L | i | v | h | DN |  |
| - | - | dm3/s | m | ‰ | m/s | - | mm |  |
| D11 | D10 | 195,0 | 20,3 | 10 | 2,06 | 0,24 | 800 |  |
| D10 | D7 | 200,7 | 18,7 | 10 | 2,08 | 0,25 | 800 |  |
| D5 | D4 | 3,6 | 29,5 | 5 | 0,7 | 0,15 | 315 |  |
| D4 | D3 | 9,3 | 25,0 | 5 | 0,8 | 0,24 | 315 |  |
| D3 | D2 | 15,4 | 12,6 | 5 | 0,85 | 0,21 | 400 |  |
| D9 | D8 | 8,2 | 29,5 | 10 | 0,93 | 0,18 | 315 |  |
| D8 | D7 | 12,9 | 25,5 | 10 | 1,07 | 0,23 | 315 |  |
| D13 | D12 | 5,0 | 23,6 | 30 | 1,24 | 0,11 | 315 |  |
| D12 | D7 | 8,3 | 18,7 | 30 | 1,42 | 0,14 | 315 |  |
| D7 | D6 | 221,9 | 14,3 | 10 | 2,14 | 0,26 | 800 |  |
| D6 | D2 | 228,8 | 12,4 | 10 | 2,16 | 0,26 | 800 |  |
| D2 | D1/1 | 244,2 | 9,1 | 10 | 2,21 | 0,27 | 800 |  |
| D1/1 | Osadnik | 30 | 2,8 | 5 | 1,07 | 0,42 | 315 |  |
| Osadnik | Separator | 30 | 2,8 | 5 | 1,07 | 0,42 | 315 |  |
| Separator | D1 | 30 | 2,8 | 5 | 1,07 | 0,42 | 315 |  |
| D1 | Wylot 1 | 244,2 | 11,4 | 10 | 2,41 | 0,50 | 800 |  |
| by-pass |  | 214,2 | 10,0 | 5 | 1,8 | 0,58 | 500 |  |

KOLEKTOR 2:

| WPUSTY - KOLEKTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odcinek |  | F - Powierzchnie |  |  |  | q |  | Qs,max |
| Początek | Koniec | Utwardzona | Zielona | Utwardzona | Zielona |  |  |  |
| - | - | ha | ha | - | - | dm3/sha | - | dm3/s |
| W16 | D16 | 0,019 | 0 | 0,9 | 0,1 | 200 | 1 | 3,4 |
| W18 | D18 | 0,019 | 0 |  |  |  |  | 3,4 |
| W19 | D19 | 0,011 | 0 |  |  |  |  | 2,0 |
| W20 | D20 | 0,026 | 0 |  |  |  |  | 4,7 |
| W21 | D21 | 0,019 | 0 |  |  |  |  | 3,4 |
| Istniejący wpust w ul. Kokota |  |  | Qs,max |  |  |  |  |  |
| Futwardzona, ha |  | 0,04 | 7,2 |  |  |  |  |  |
| KOLEKTOR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek |  | Qs,max | DOBÓR ŚREDNIC |  |  |  |  |  |
| Początek | Koniec |  | L | i | v | h | DN |  |
| - | - | dm3/s | m | ‰ | m/s | - | mm |  |
| D21 | D19 | 10,6 | 17,5 | 30 | 1,55 | 0,16 | 315 |  |
| D20 | D19 | 4,7 | 22,9 | 30 | 1,24 | 0,11 | 315 |  |
| D19 | D18 | 6,7 | 13,9 | 30 | 1,36 | 0,13 | 315 |  |
| D18 | D17 | 10,1 | 9,2 | 30 | 1,51 | 0,15 | 315 |  |
| D17 | D16 | 10,1 | 11,1 | 30 | 1,51 | 0,15 | 315 |  |
| D16 | D15 | 24,1 | 7,5 | 5 | 0,96 | 0,26 | 400 |  |
| D15 | Separator 2 | 32,2 | 3,2 | 5 | 0,96 | 0,26 | 400 |  |
| Separator 2 | D14 | 40,9 | 3,2 | 5 | 0,96 | 0,26 | 400 |  |
| D14 | Wylot 2 | 55,6 | 6,5 | 5 | 0,96 | 0,26 | 400 |  |

gdzie:

F 	– powierzchnia zlewni, ha

	współczynnik spływu powierzchniowego, -

	– natężenie deszczu,

	– współczynnik opóźnienia odpływu, - 

Qs,max 	- przepływ obliczeniowy, dm3/s

L 	– długość przewodu, m

i 	- spadek kanału, ‰

v	– prędkość przepływu w przewodzie, m/s

h	– napełnienie przewodu, -

DN	- średnica nominalna przewodu, mm

### 3.4.2 Dobór separatorów substancji ropopochodnych

Podczas doboru separatorów substancji ropopochodnych dla podczyszczalni ścieków opadowych stosuje się metodę stałych natężeń. Podczyszczalnie ścieków opadowych powinny zapewnić oczyszczenie ścieków w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu 
co najmniej 15 .

W celu określenia ilości ścieków wymagających oczyszczenia skorzystano ze wzoru:

Qnom = qnom x F x , dm3/s

gdzie:

Qnom	- przepływ obliczeniowy, dm3/s

qnom	- obliczeniowe natężenie deszczu (q = 15 ) ,

Otrzymano następujące wartości:

- Kolektor nr 1 - Qnom = 18 dm3/s

- Kolektor nr 2 - Qnom = 3 dm3/s

Na podstawie obliczonych wartość przepływu Qnom oraz Qs,max dobrano separatory 
o następujących parametrach:

- SEPARATOR 1:

- Separator koalescencyjny z osadnikiem i zewnętrznym systemem przelewowym DN400 mm z regulatorem przepływu; NS = 30 dm3/s, Qmax = 350 dm3/s, 
Qbypass = 320 dm3/s;

Średnica osadnika – 1500 mm; korpusy wykonane z betonu klasy C35/45, 
o klasie wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150.

- SEPARATOR 2:

- Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem;

NS = 3 dm3/s, Qmax = 30 dm3/s;

Wewnętrzna średnica urządzenia – 1200 mm; Dz – 1500 mm, Całkowita pojemność – 1700 dm3, pojemność magazynowania oleju – 860 dm3, pojemność części osadowej – 230 dm3; korpus wykonany z betonu klasy C35/45, o klasie wodoszczelności W8 
i mrozoodporności F-150.

### 3.4.3 Opis rozwiązań projektowych sieci kanalizacji deszczowej

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 531 m należy wykonać ze strukturalnych rur kielichowych PE HD SN 8, natomiast przykanaliki (DN200 mm) 
z trójwarstwowych rur z polipropylenu SN 8. Studnie rewizyjne i połączeniowe zaprojektowano 
z kręgów betonowych Ø1200 ÷ 1500 mm, a wpusty z kręgów betonowych Ø600 mm. Zaprojektowano wpusty deszczowe klasy C250, dodatkowo wpusty zlokalizowane w jezdni będą krawężnikowe o wysokości 150 mm.

Kolektory grawitacyjne DN300, DN400 i DN800 zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiału PEHD, o sztywności obwodowej SN8 kN/m2, potwierdzonej badaniem zgodnie z PN-EN ISO 99698. Ze względu na IV kategorię szkód górniczych rury o max długości odcinków 12,5m łączone są przy pomocy złączek dwukielichowych z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. Elementy systemu muszą bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną ITB  i IBDiM –  rury, kształtki, studnie oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych wydane przez GIG Katowice – rury, kształtki, studnie.

Połączenia ze studniami betonowymi realizowane są poprzez kształtkę – przejście przez ścianę z kołnierzem kotwiącym i kielichem z uszczelką. Geometria studzienki powinna umożliwić montaż takiej kształtki, tj. powinna być wyposażona prostopadłą ścianę w miejscu połączenia z przejściem przez ścianę. Kształtkę najlepiej zamontować na etapie produkcji studni betonowej. Aby zachować szczelność połączenia, zaleca się zastosować dodatkowe doszczelnienie 
w postaci gumowego kołnierza doszczelniającego.

Rury do kanalizacji grawitacyjnej z PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych) trójwarstwowe.  Zewnętrzna lita powłoka tworzy twardą ochronę przed uszkodzeniami, środkowa warstwa nadaje rurze bardzo dużą sztywność obwodową przy zachowaniu małego ciężaru oraz tworzy dodatkową izolację termiczną, wewnętrzna, trudnościeralna powłoka o niskim współczynniku oporów liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne. Należy stosować długie kielichy umożliwiające stosowanie rurociągów na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Ze względu na jej IV kategorię stosować odcinki rur o max długości 3m.

Należy stosować monolityczne prefabrykowane kinety studni. Połączenia kręgów studni należy uszczelnić gumowymi uszczelkami. Studnie należy wykonać zgodnie z normą
PN-B-10729.

Włączenia rur z tworzyw sztucznych do studni należy wykonać poprzez przejście szczelne zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm zgodnie z wytycznymi producenta. Należy prawidłowo wykonać „pachwinie” przewodów.

Zastosowane systemy muszą posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI Instal oraz Aprobatę Techniczną IBDiM, a także dopuszczenie GIG do stosowania na terenach szkód górniczych do IV kategorii wpływów włącznie.

Wyloty kolektorów do rowów opaskowych należy zabezpieczyć klapami zwrotnymi przed cofnięciem ścieków z powrotem do sieci. Dobrano klapy zwrotne skośne montowane do ściany 
z polietylenu wysokiej gęstości dla wylotów nr 1 i 2 o średnicach DN równych odpowiednio
900 mm i 500 mm. Materiał, z którego wykonane są klapy nie ulega korozji 
i jest odporny na oddziaływanie substancji agresywnych. Do uszczelnienia klap należy użyć uszczelek gumowych.

## 3.5. Budowa przepustów

Dla przeprowadzenia wód cieków powierzchniowych i rowów pod nasypami drogowymi ul. Pawłowskiej konieczne jest wykonanie przepustów drogowych.

Najważniejsze projektowane obiekty inżynierskie to przepusty:

- Przepust w drodze ul. Pawłowskiej przeprowadzający wody cieku „Potok Bielszowicki” pod nasypem drogowym. Jest to żelbetowy przepust monolityczny o przekroju kwadratowym o wymiarach w świetle B*H*L=4,5*4,5*21,46m

- Dwa przepusty ramowe 1,6x2,0m ul. Pawłowskiej przeprowadzające wody z rowów opaskowych odwadniających dolinę cieku od strony zawala. Przepusty te projektuje się z gotowych elementów prefabrykowanych

### 3.5.1 Budowa przepustu pod ul. Pawłowską przeprowadzającego wody potoku Bielszowickiego pod nasypem drogi

Projektowany przepust usytuowany jest w km 4+787 cieku „Potok Bielszowicki”

Przepust projektuje się na przepływy o prawdopodobieństwie przekroczenia 2% {*5}

Projektuje się żelbetowy przepust monolityczny o przekroju kwadratowym o wymiarach :

- 4,5 *4,5m -	wewnętrzny wymiar w świetle

- 21,46m -	długość przepustu; .dostosowana jest do przeprowadzenia drogi szerokości 6m z jednostronnym chodnikiem .

- na wlocie i wylocie projektuje się ściany wylotowe o ukośnych skrzydłach (pod kątem 30o do osi podłużnej spełniające rolę ścian oporowych utrzymujących nasyp drogowy
w rejonie wlotu i wylotu (wypadu)

### 3.5.2 Budowa dwóch przepustów przeprowadzających wody z rowu opaskowego prawego zawala potoku Bielszowickiego oraz lewego zawala potoku Bielszowickiego

Projektowane przepusty usytuowane są w km0+135 oraz km 0+269

Przepusty te zaprojektowane są z prefabrykowanych elementów ramowych o wymiarach:

- 1,6m * 2m – wewnętrzny wymiar w świetle;

- 21m – długość przepustu w km 0+269

- 33m – długość przepustu w km 0+135

- na wlocie i wylocie projektuje się ściany wylotowe o ukośnych skrzydłach (pod kątem 30o do osi podłużnej spełniające rolę ścian oporowych utrzymujących nasyp drogowy
w rejonie wlotu i wylotu (wypadu)

W celu zabezpieczenia przepustów na wpływy eksploatacji górniczej projektuje się je na płytach żelbetowych gr. 30cm.

### 3.5.3.Warunki przepływu wód w cieku i przepuście

Obszar inwestycji położony jest w zlewni potok Bielszowickiego (nazywany potocznie Kochłówką). Jest to ciek w południowej Polsce, w województwie śląskim. Jego długość wynosi ok. 13.6 km. Swoje źródła ma przy granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej. Przepływa w kierunku zachodnim przez dzielnice Rudy Śląskiej: Kochłowice, Wirek, Bielszowice oraz Makoszowy, dzielnicę Zabrza. Potok Bielszowicki płynie w uregulowanym korycie, z wyjątkiem rejonu dawnej oczyszczalni ścieków w Wirku. Kochłówka jest prawostronnym dopływem Kłodnicy należącym do dorzecza Odry. Położenie ujścia ulegało zmianie i obecnie uchodzi do Kłodnicy w km 57 + 000. Obszar zlewni potoku Bielszowickiego jest silnie przekształcony antropogenicznie. Całkowita powierzchnia zlewni Potoku Bielszowickiego wynosi około 32 km2. Średni spadek zlewni cieku to 1,41 %. Różnica wysokości względnych pomiędzy najniżej
(225 m n.p.m.) a najwyżej (312 m n.p.m.) położonym punktem cieku wynosi 96 m.

### 3.5.4 Obliczenia hydrologiczne

#### 3.5.4.1 Przepływ średni wg Pounzeta

Do obliczenia przepływu średniego rocznego posłużono się wzorem Punzeta:

QR = qR x A

gdzie:

qR – średni roczny spływ jednostkowy ls⋅km2

A - powierzchnia zlewni [km2],

P - średni roczny opad atmosferyczny w dorzeczu [mm],

J - umowny wskaźnik spadku podłużnego ΔW/L [‰],

ΔW - różnica wzniesień pomiędzy źródłami a wysokością przekroju [km],

L - długość cieku [km],

N - wskaźnik nieprzepuszczalności gleb,

Dane do obliczeń

A = 32,7 km2

P = 750 mm

J = 280−220,314 = 4,11 ‰

N = 70

qR=0.00001151×7502.05576×4,110.0647700.04435=8,5

QR = 8,5 x 32,7 = 277,95 l/s = 0,278 m3/s

#### 3.5.4.2 Przepływ średni roczny wg wzorów Iszkowskiego

SQ = Qśr = 0.00003171 Cs P A [m3/s]

gdzie:

P - opad normalny roczny – 750 [mm]

A - powierzchnia zlewni - 32,7 [km2]

Cs - współczynnik odpływu - wartość stabelaryzowana

Wartość współczynnika odpływu do wzoru Iszkowskiego została przyjęta dla zlewni częściowo nizinnych; częściowo pagórkowatych i wynosi 0.25

Qśr = 0.0000317 * 0.30 * 750 * 32.7 = 0,2333 m3/s

#### 3.5.4.3 Przepływy najdłużej trwający

Przepływ najdłużej trwający (6 – 9 miesięcy w roku) obliczono ze wzoru Iszkowskiego na wodę najdłużej trwającą odpowiadającą wodzie Q2

NTQ = 0,7 * y * SQ

gdzie:

SQ = 233,3 l/s - średni roczny przepływ

y= 0,6 - bezwymiarowy współczynnik retencji; zależny od rzeźby terenu i stopnia przepuszczalności gleby (dla gleb średnio przepuszczalnych z normalnie rozwinietą roślinnością, dla zlewni mniejszej od 200 km2 zmniejszony o 25 %)

NTQ = 0,7 * 0,6 * 233,3 = 97,98 l/s = 0,098 m3/s

#### 3.5.4.4 Obliczenia przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia

Do obliczeń przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni o powierzchni poniżej 50 km2 zastosowano formułę opadową w Stachý i Fal, która ma postać:

Qp = f  F1  H1  A p 	 [m3/s]

f – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali, = 0,60

F1 – maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony z tablicy w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki r i czasu spływu po stokach ts, [-]

 - współczynnik odpływu, = 0,35 [-]

H1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, = 110 mm

A – powierzchnia zlewni, = 32,7 km2

p – kwantyl rozkładu zmiennej p dla zadanego prawdopodobieństwa odczytany z tablicy w zależności od regionu

 – współczynnik redukcji jeziornej = 0,74 [-]

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku r obliczono ze wzoru

[-]

gdzie:

L + 1 – długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego [km] – 15,2

m – miara szorstkości koryta cieku - 11

Irl – uśredniony spadek koryta cieku – 2.35 [‰]

Φr=1000∗15,211∗2,3513∗32,7140,35∗11014=174,48

Czas spływu po stokach

Φs=1000∗ls12ms∗Is14ϕ∗H112

gdzie:

ls–średnia długość stoków – 2,7 km

ms – miara szorstkości stoków - 0,25

Is – średni spadek stoków – 8,4 [‰]

Φs=1000∗8,6120,25∗28,4140,35∗11012=14,5

ts = 265 min

F1 = 0,0115

Q0,5% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*1,10*0,74 = 7,07 m3/s

Q1% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*1*0,74 = 6,43 m3/s

Q3% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*0,829*0,74 = 5,33 m3/s

Q5% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*0,747*0,74 = 4,8m3/s

Q10% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*0,631*0,74 = 4,05 m3/s

Q50% = 0,6*0,0115*0,35*110*32,7*0,128*0,74 = 0,82 m3/s

## 3.6 Rozbiórka istniejącego wodociągu i budowa nowego w innym miejscu na skutek podniesienia niwelety drogi w obrębie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Węzłową

### 3.6.1 Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejący wodociąg jest wykonany z rur stalowych DN100 mm. Przebiega przez 
ul. Zieloną (poza jezdnią przez działki prywatne), Węzłową (w jezdni drogi gruntowej) 
i Pawłowską (w poboczu).

### 3.6.2 Opis przyjętych rozwiązań projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wodociągu wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. znak ITU/500/60/13 z dnia 11.04.2013 r. zaprojektowano przewód wodociągowy z rur DN110 mm, PE HD 100 SDR 17. Miejsca włączenia do istniejącego wodociągu stalowego DN100 mm znajdują się w ul. Pawłowskiej na wysokości działki 2926/220 oraz w ul. Zielonej na wysokości wschodniej granicy działki 3117/316. Sposób wykonania połączenia projektowanego przewodu z istniejącym poprzez zastosowanie tulei i kształtek kołnierzowych został przedstawiony na rys. nr 5. Łączna długość projektowanego wodociągu wynosi 314 m.

Wodociąg zlokalizowano poza pasem jezdni. Zgodnie z w/w warunkami technicznymi ustalono z właścicielem działek 3113/316 oraz 3115/316 lokalizację przyłącza do jego budynku. Zgodnie z tymi ustaleniami pozostawiona będzie bez zmian, a przyłącze zostanie wpięte do projektowanego wodociągu poza pasem jezdni.

W rejonie skrzyżowania ulic zaprojektowano w chodniku węzeł trzech zasuw 
(w związku ze zmianą przebiegu wodociągu w ul. Zielonej – ze strony północnej na południową – brak konieczności zabudowy czwartej zasuwy). Dobrano zasuwy odcinające kołnierzowe DN100 mm. W chodniku w południowo-zachodniej części skrzyżowania zaprojektowano hydrant podziemny DN80 mm.

Do projektowanego wodociągu należy przepiąć przyłącze do budynku nr 11 przy 
ul. Węzłowej.

Połączenie rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe, przy zmianie kierunków i na odgałęzieniach przewodu należy stosować kształtki producenta rur. Połączenie przewodów PE HD z przewodami stalowymi lub armaturą żeliwną należy wykonywać poprzez tuleje i kształtki kołnierzowe analogicznie do sposobu przedstawionego na rys. nr 5.

Łagodne zmiany kierunków i spadków należy wykonać przy dopuszczalnych zmian kierunków podanych przez producenta rur.

W miejscach połączeń przewodu z armaturą kołnierzową należy wykonać fundamenty betonowe z betonu klasy nie niższej niż C16/20. Na zasuwach i hydrancie zamontować obudowy oraz skrzynki uliczne dowiązane do terenu projektowanego. Skrzynki uliczne należy posadowić na wzmocnionym podłożu wykonanym z chudego betonu o grubości 10 cm lub na warstwie cegieł klinkierowych. Zasuwy i hydrant należy oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Projektowany wodociąg należy układać na uprzednio przygotowanym podłożu na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Przewody należy zasypywać ręcznie warstwą ochronną piasku o grubości 30 cm. Miejsca połączeń przewodów pozostawić niezasypane do czasu przeprowadzenia prób ciśnieniowych.

Stopień zagęszczenia zasypu w wykopach po robotach wodociągowych prowadzonych 
w pasach drogowych - 100 % w skali Proctora, a w terenie zielonym - 95 % w skali Proctora.

## 3.7 Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy zielonej i węzłowej oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego w obrębie projektowanego przedłużenia ulicy Pawłowskiej do ul. Kokota

### 3.6.1 Stan istniejący

Istniejąca sieć napowietrzna w rejonie skrzyżowania ulic Zielonej, Węzłowej i Pawłowskiej zasilana jest ze stacji nr UX23. Do słupa przy ul. Zielonej obok budynku nr 40 doprowadzono przewody typu 5×Al 25 a od tego słupa do końca linii przy budynku nr 11 przewodami typu.

Przedmiotowa sieć wykonana jest przeważnie przewodami nieizolowanymi i prowadzona wspólnie 
z przewodami oświetleniowymi na słupach typu ŻN. Przewody linii głównej, oświetlenia ulicznego 
oraz przyłączy były wielokrotnie naprawiane i posiadają zaniżone przekroje w stosunku do ich obciążenia oraz długości.

### 3.6.2  Stan projektowany

Przebudowywany fragment linii rozdzielczej i oświetleniowej zasilany będzie ze stacji UX-23.

Dla potrzeb dokumentacji dla słupów objętych zakresem wprowadzono nową numerację oznaczając je od 1* do 7*. Nowe słupy oświetleniowe oznaczono od 3/1* do 3/7*.

Nowy odcinek linii oświetleniowej wzdłuż ulicy Pawłowskiej zasilany będzie ze skrzynki kablowej SK zabudowanej na słupie nr 3*. Skrzynka SK Podłączna będzie do przebudowanej, napowietrznej linii oświetleniowej. Schemat zasilania pokazano na rys. 03 pt.:” Schemat ideowy”.

#### 3.6.2.1 Sieć rozdzielcza nN

W przebudowanej sieci rozdzielczej zastosowano przewody izolowane samonośne typu AsXSn 2×35. Zastosowano słupy z żerdzi wirowanych typu „E”. Ze względu na ukształtowanie terenu w niektórych miejscach zastosowano słupy o wysokości 12m. Słupy usytuowano w nowych miejscach nie kolidujących 
z przebudowywanym układem drogowym. Słupy dobrano wg „Katalogu linii napowietrznych niskiego napięcia” firmy Ensto z marca 2004r. w zależności od pełnionej przez nie funkcji i wytrzymałości. 
Ustoje słupów dobrano dla gruntów średnich. Na słupie nr 1*, w miejscu połączenia sieci gołych z sieciami izolowanymi oraz na słupie nr 7* przewidziano zabudowę ochronników przepięciowych.

Schemat ideowy sieci pokazano na rys. nr 03.

Zastosowane w sieci rozdzielczej i oświetleniowej naprężenia przewodów w zależności od długości przęseł przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Zastosowane naprężenia

| Przewód | Długość przęsła [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 35m | 35 ÷ 50m |
|  | Naprężenie [MPa] |  |
| AsXSn 2×25 | 32,5 | 42,5 |
| AsXSn 2×35 | 27,5 | 37,5 |

#### 3.6.2.2 Przyłącza

Istniejące przyłącze napowietrzne do budynku nr 11 wykonane przewodem izolowanym pozostawić bez zmian. Istniejące przyłącze do budynku nr 40 w trakcie wykonywania robót należy skrócić i podłączyć do słupa nr 1* w nowej lokalizacji.

#### 3.6.2.3 Przebudowa oświetlenia ulicznego

Ze względu na dobry stan techniczny przewidziano ponowne wykorzystanie opraw z demontażu. Ponowny montaż opraw przewidziano na przebudowanych słupach. Oprawy na słupach nr 1* i 7* pozostawiano podłączając je do nonowego przewodu oświetleniowego.

Instalację oświetlenia poprowadzono jako skojarzoną z siecią rozdzielczą z zastosowaniem przewodów AsXSn 2×25.

#### 3.6.2.4 Oświetlenie ulicy Pawłowskiej

Dla oświetlenia nowego odcinka ulicy Pawłowskiej zastosowano oprawy firmy Philips typu SGP340 PC 1×SON-TPP150W TP P2 mocowanymi na wysięgnikach o długości 1 m na słupach rurowych o wysokości 9m typu S90-SRw P/4. Słupy montowane będą na prefabrykowanych fundamentach F150/200. Słupy należy wyposażyć w tabliczki słupowe typu IZK.

Słupy powinny być koloru szarego, ocynkowane ogniowo (minimalna grubość powłoki cynkowej-65 mikronów). Część naziemna słupa do wysokości 30cm nad ziemia zabezpieczyć lakierem asfaltowym.

Sieć oświetlenia wzdłuż ul. Pawłowskiej wykonać kablem typu YAKXS 3×25mm2 układanym pod ziemia na głębokości 0,7m. Przyłączenia kabla do sieci napowietrznej wykonać na słupie nr 3* za pomocą skrzynki kablowej SK.

Na skrzyżowaniach z ul. Zielona oraz z wyjazdami z ul. Pawłowskiej kabel prowadzić w rurze ochronnej typu DVK75.

#### 3.6.2.5 Uziemienie słupów

Zastosowano katalogowy uziom typu TP2×10 złożony z bednarki ocynkowanej 25×4mm o długości 23m oraz prętów typu „Galmar” Ø17,2 o długości 9 m.

Dla rezystywności gruntu 100 Ωm rezystancja zastosowanego uziomu wynosi 10Ω. Schematyczny rysunek uziomu pokazano poniżej:

- 10 -

- 10 -

- 1 -

#### 3.6.2.6 Ochrona przepięciowa w sieci nN

Dla ochrony linii nN od przepięć atmosferycznych zastosowano ograniczniki przepięć nN typu SE 30.150 zainstalowane zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Szczegółowe rozmieszczenie pokazano na schemacie sieci . Jako uziemienie ograniczników zastosowano uziomy katalogowe, które posiadają wymaganą oporność R≤10Ω.

#### 3.6.2.7 Ochrona przeciwporażeniowa w sieci nN

Projektowane obwody nN pracować będą w systemie TN-C. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w punkcie 7. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, po zabudowaniu zabezpieczenia wzdłużnego na słupie nr 1* z wkładkami o wartości 50A, jest zapewniona dla obwodu rozdzielczego na odcinku od słupa nr 1* do słupa nr 7*. Dla obwodu oświetleniowego skuteczność ochrony jest zapewniona na projektowanym i przebudowywanym odcinku.

#### 3.6.2.8 Demontaż

5 słupów kolidujących z przebudową układu drogowego przewidziano do demontażu.

Demontaż przewidziano również dla odcinka sieci pomiędzy słupami nr 1* do 7*. Oprawy ze zdemontowanych słupów przewidziano do ponownego montażu.

### 3.6.3 Wytyczne organizacji montażu

Wszelkie prace winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić instytucje posiadające na tym terenie swoje uzbrojenie (pisma w załączeniu w projekcie budowlanym) oraz właścicieli gruntów o zakresie i terminie rozpoczęcia robót. Prace związane z budową nowego oświetlenia oraz przełożeniem istniejącego należy wykonywać pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM przy spełnieniu warunków podanych w piśmie z dnia 25.05.2013r natomiast prace związane z przebudową sieci rozdzielczej należy prowadzić pod nadzorem Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Dla całości prac wykonawca opracuje harmonogram uwzględniający kolejność prac drogowych.

## 3.8 Odwodnienie wykopów oraz warunki przeprowadzenia wód cieku w okresie wykonywania robót budowlanych przepustu

W okresie wykonywania robot budowlanych przepustu konieczne jest odwodnienie rejonu prowadzeni robót budowlanych W rejonie wykonywania fundamentów przepustu konieczne jest wykonane dwóch tymczasowych zapór na cieku, a wody należy przeprowadzić tymczasowym przepustem lub rowami obiegowymi .Wstępna analiza kosztów i nakładów realizacji tego zadania wskazuje ze najkorzystniejszą metodą jest wykonanie dwóch tymczasowych zapór na cieku usytuowanych ok. 20m przed wlotem a spiętrzone wody przeprowadzić dwoma rurami stalowymi D1200 łącząc nimi tymczasowej zapory (grodze drewniano-ziemne) .Dla wykonania robot fundamentowych konieczne jest obniżenie zwierciadła wód gruntowych przez zastosowanie systemów depresyjnych (iglotudni lub igłofiltrów) względnie przez odpompowanie wody ze żąpia studni obniżając poziom wody w studni poniżej dna wykopu.

## 3.9 Uwagi końcowe

Przy budowie należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach technicznych nie gorszych niż podane w projekcie.

O terminie wykonania robót budowlanych powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu oraz urządzeń podziemnych i naziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót.

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, 
a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską 
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", instrukcją producenta oraz zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN 
i BN.

Wykonane prace należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Warunkiem włączenia projektowanych sieci do eksploatacji jest odbiór techniczny „w stanie odkrytym”. 
W trudnych warunkach gruntowych zaleca się zgłoszenie przez wykonawcę robot częściowych odbiorów prac.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Całkowita powierzchnia działek ewidencyjnych na których realizowana będzie inwestycja wynosi: 8,2981 ha,

Projektowana powierzchnia zagospodarowania działek: - 1,23 ha

# INFORMACJE O TERENIE

## 5.1 Rejestr zabytków

Teren inwestycji nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Miasta Ruda Śląska.

## 5.2 Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska 
z dnia 22 czerwca 2006r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 84, poz. 2383, z późniejszymi zmianami.

Z uwagi na potrzebę przekroczenia wysokich wałów potoku Bielszowickiego z równoczesnym zachowaniem normatywnych spadków chodnika, który nie może przekroczyć 6%, zaszła potrzeba wytyczenia nowego przebiegu ulicy. Projektowana trasa drogi została wydłużona w planie w wyniku poprowadzenia jej wzdłuż linii falistej między ul Zieloną a skrzyżowaniem z ul Kokota. Firma zwróciła się do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska o zmianę planu miejscowego. Urząd Miasta Ruda Śląska pismem znak AUL.7322-11/10 (zał. 5) postanowił nie przystępować do sporządzenia zmiany planu uzasadniając, że istnieje możliwość realizacji planowanej inwestycji bez konieczności zmiany planu miejscowego.

# KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badań geotechnicznych inwestycję zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

# WPŁYW NA ŚRODOWISKO

## 7.1 Wpływ na etapie realizacji inwestycji

Inwestycja ma na celu wykonanie budowy odcinka ulicy Pawłowskiej z włączeniem do ul. Kokota, przebudowę odcinka ulicy Zielonej i Węzłowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 
w ramach naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

Uciążliwości związane z realizacją prac nie dają się całkowicie wyeliminować. 
Na zminimalizowanie oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowym planem, harmonogramem robót i specyfikacjami technicznymi. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, 
jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

- jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia uciążliwości i negatywnego wpływu na środowisko działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia, czy materiały użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę,

- sprawdzenia czy używane w trakcie prac urządzenia spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporządkowano teren po zakończeniu robót, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska.

Prace ziemne oraz inne prace, związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewień będą wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom – art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. z 2004 poz. 880 z późn. zm). Wszelkie prace będą tak prowadzone aby w jak najmniejszym stopniu powodować uszkodzenia.

#### 7.1.1 Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych

Ścieki bytowe będą wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP ścieki winne być gromadzone w szczelnych i zamkniętych pojemnikach i sukcesywnie odwożone. Z powyższego wynika, że do środowiska nie będą wprowadzane ścieki socjalne. Odpady stałe wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone będą w pojemnikach i odwożone w miejsce składowania odpadów wskazanych przez Inwestora.

#### 7.1.2 Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie dotyczy - ścieki technologiczne nie będą wytwarzane, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania materiały. Technologie stosowane przy realizacji przedsięwzięcia nie stwarzają zapotrzebowania na wodę ani też nie generują ścieków.

#### 7.1.3 Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne wód opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na jakość i wielkość zasobów wód podziemnych.

#### 7.1.4 Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami

Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia i zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się pozostawienia odpadów niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

#### 7.1.5 Przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hałas do środowiska przy realizacji prac budowlanych będzie krótkotrwały i nie przekroczy określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie to dostosowuje terminologię i kryteria oceny hałasu do stosowanych w prawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych państw oraz międzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 listopada określającym przyszłą politykę WE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Rozporządzenie to ustala wartości dopuszczalne poziomów hałasu na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w krajach UE.

## 7.2 Wpływ po zakończeniu robót

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie ścieków: Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczeń gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadów stałych: Nie dotyczy.

Emisja hałasu i wibracji: Nie dotyczy.

Wpływ na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja nie ma wpływu na gleby na terenach przyległych. Inwestycja nie wytwarza zanieczyszczeń wód.

## 7.3 Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy obiektu.

## 7.4 Wpływ eksploatacji górniczej

Inwestycja położona jest na terenie górniczym Oddziału KWK ,,Bielszowice’’ w którym prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego. Prognozowane obniżenia terenu zostały oznaczone na mapie zał. 7.

Istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego w zakresie II stopnia intensywności według skali GSI-GZW o parametrach a) PGV nie przekroczy 21 mm/s, b) PGA nie przekroczy 550 mm/s2. Stosunki wodne ulegną zmianie. Występują złoża innych kopalin. Nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenia dla wnioskowanej inwestycji, w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe itp.

# EWIDENCJA GRUNTÓW

Zakres opracowania obejmuje powierzchnię ok. 1,23 ha.

Planowane przedsięwzięcie leży na terenie miasta Ruda Śląska. Teren inwestycji zlokalizowany jest 
na działkach w Jednostce ewidencyjnej M. Ruda Śląska, Obręb 5 Bielszowice: 1952/316, 1950/397, 1962/221,  2949/220, 2937/220, 2948/220, 2947/220, 2946/220, 2945/220, 2944/220, 2943/220, 2950/220, 2942/220,  1951/397, 2986/327, 1954/335, 2881/316, 2985/327, 3303/378, 3197/392 (własność Gmina Miasto Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska), 3117/316 (własność Grzegorz Król ul. Sobieskiego 9/19, 41-800 Zabrze, Katarzyna Król ul. Sobieskiego 9/19, 41-800 Zabrze), 3181/320 (Mariusz Jarmużek ul. Węzłowa 11, 41 – 711 Ruda Śląska, Katarzyna Jarmużek ul. Katowicka 152/1, 41 – 705 Ruda Śląska (adres do korespondencji ul. Węzłowa 11, 41 – 711 Ruda Śląska), 2978/421, 2980/375 (Skarb Państwa), 2988/332, 2990/332, 2994/341, 2989/332, 2987/332 (Kompania Węglowa S.A. w Katowicach, 40 – 039 Katowice, ul. Powstańców 30).

Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna stanowią załącznik do projektu.

# INFORMACJE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ

Podstawowe zagrożenia na budowie to:

a) pracujący w pobliżu sprzęt budowlany, nieosłonięte części maszyn i narzędzi.

b) zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów w terenie uzbrojonym wyciek wody, wybuch gazu, porażenie prądem, osunięcia gruntu, zasypanie.

c) zagrożenia wynikające z pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem: praca dźwigów, koparek 
w sąsiedztwie przewodów i kabli elektrycznych w wypadku zbliżenia do w/w urządzeń grozi porażeniem

d) praca na wysokości: grozi upadkiem

e) ruch uliczny

Przeciwdziałanie zagrożeniom:

ad. a) Zachowanie ostrożności, szkolenie i właściwy nadzór ze strony przełożonych (majster, kierownik budowy), stosowanie sprawnych maszyn i narzędzi z zastosowaniem wymaganych zabezpieczeń osłon, sprzętu i ubrań ochronnych.

ad. b) Geodezyjne tyczenie tras wykopów, zlecenie nadzorów branżowych, wykonywanie przekopów kontrolnych. Stosowanie właściwych zabezpieczeń.

ad. c) Zachowanie szczególnej ostrożności wykonywanie wykopów ręcznie pod nadzorem branżowym. Wyłączenia zasilania w linii nN w czasie pracy przy urządzeniach elektrycznych. Zakaz prac sprzętem dźwigowym w odległości 15 m od przewodów linii wysokiego napięcia.

ad. d) Prace wykonywane przez pracowników mających aktualne badania lekarskie dopuszczające do prac na wysokości, z użyciem odpowiednich zabezpieczeń i nadzoru.

ad. e) Prowadzenie prac zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.

Przeciwdziałanie skutkom zagrożeń:

Szkolenie pracowników, utrzymanie porządku na placu budowy, zabezpieczony sprzęt pierwszej pomocy, widoczna tablica z numerami alarmowymi, zapewnione środki łączności i transportu 
na wypadek możliwych awarii i zdarzeń.

{*5} Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie