Załącznik nr 3 po modyfikacji z dn. 03.03.2026 r.

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik przeznaczony do wykrywania nadajników GLON np. zabudowanych w indywidualnej lampie górniczej w celu wykrycia obecności górników (wyposażonych w lampy z nadajnikiem GLON) przebywających na przenośniku i blokadzie napędu przenośnika w wypadku zadziałania. |  |  |
|  | WYMAGANE FUNKCJE URZĄDZENIA: - współpraca z dowolnym układem sterowania, - dwa obwody wyjściowe: - uniwersalnie konfigurowany, - stykowy, - sygnalizacja optyczna stanu pracy urządzenia (dioda świecąca dwukolorowa), - wybór przełącznikiem rodzaju obwodu wyjściowego, - tryb pracy z pamięcią zadziałania wybierany przełącznikiem, - tryb automatycznego ustawiania zasięgu działania urządzenia. |  |  |
|  | Znamionowe napięcie zasilania | 15V DC |  |
|  | Rodzaje obwodu wyjściowego uniwersalnego | styk, styk z diodą, styk z ZRK |  |
|  | Cecha budowy przeciwwybuchowej | I M2 Ex ib I |  |
|  | Średnica zewnętrzna przewodów przyłączeniowych | 13-18 mm; 6-12 mm |  |
|  | Stopień ochrony | Min. IP 54 |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ |  |  |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr pozycji formularza ofertowego | Wpisać Nr strony w ofercie /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia i/lub systemu zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 – dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych | Pozycja 1/1 |  |
| 2. | Certyfikat badania typu WE/UE urządzenia i/lub systemu wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość eksploatacji urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, | Pozycja 1/1 |  |
| 3. | Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia i/lub systemu głośnomówiącego | Pozycja 1/1 |  |

- Oświadczenia.

            - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

            - Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I  kategorii M2 lub/i M1.

            - Oświadczam, że przedmiot zamówienia  jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych  w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:

a)	Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2021.1420)

b)	Ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2022. poz. 5).

c)	Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej a w szczególności:

-	Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. (Dz.U. 2017, poz. 118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiostwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiebiorstwo

- duże przedsiebiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

- Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić)

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

Dotyczy części zamówienia (zadania) nr 3:

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w  Załączniku nr 1 do SIWZ.

    - Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Karta katalogowa / instrukcja obsługi.

- nazwa pliku .............................. strona ….......

    - Oświadczenia Wykonawcy.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń*.

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, spełnia wymogi w zakresie ochrony w atmosferze potencjalnie wybuchowej, obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1*

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z aktami prawnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ lub równoważnymi oraz posiada dokumenty właściwe, tj. certyfikaty, świadectwa, dopuszczenia, etc.. przewidziane wskazanymi aktami prawnymi*.

*(jeżeli dotyczy wpisać normę równoważną) - ..............................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

………………………………………………………………………………………….....…

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter …………........…….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1) ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2) ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3) ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

Dotyczy części zamówienia (zadania) nr 6:

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w  Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Karta katalogowa / instrukcja obsługi.

- nazwa pliku .............................. strona ….......

- Oświadczenia Wykonawcy.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń*.

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, spełnia wymogi w zakresie ochrony w atmosferze potencjalnie wybuchowej, obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1*

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z aktami prawnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ lub równoważnymi oraz posiada dokumenty właściwe, tj. certyfikaty, świadectwa, dopuszczenia, etc.. przewidziane wskazanymi aktami prawnymi*.

*(jeżeli dotyczy wpisać normę równoważną) - ..............................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

………………………………………………………………………………………….....…

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter …………........…….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1) ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2) ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3) ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

Dotyczy części zamówienia (zadania) nr 12:

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w  Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Karta katalogowa / instrukcja obsługi.

- nazwa pliku .............................. strona ….......

Świadectwo zgodności  - dla pozycji , których dotyczy:

- nazwa pliku .............................. strona ….......

- Oświadczenia Wykonawcy.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń*.

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, spełnia wymogi w zakresie ochrony w atmosferze potencjalnie wybuchowej, obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1*

* skreślić niewłaściwe.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z aktami prawnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ lub równoważnymi oraz posiada dokumenty właściwe, tj. certyfikaty, świadectwa, dopuszczenia, etc.. przewidziane wskazanymi aktami prawnymi*.

*(jeżeli dotyczy wpisać normę równoważną) - ..............................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

………………………………………………………………………………………….....…

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter …………........…….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1) ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2) ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3) ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 11

| Lp. | Wymagania techniczne zgodne z formularzem ofertowym | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/dla poz. 11/1 Oferowane urządzenie: /typ/dla poz. 11/2 Oferowane urządzenie: /typ/dla poz. 11/3 |  |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr pozycji formularza ofertowego | Nr strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deklaracja zgodności - wzór – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, iż oferowany produkt spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek. | Pozycja 11/1 Pozycja 11/2 Pozycja 11/3 |  |
| 2. | Instrukcja obsługi i/lub karta katalogowa, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3a oraz formularzu ofertowym. | Pozycja 11/1 Pozycja 11/2 Pozycja 11/3 |  |

- Oświadczenia.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, ze przedmiot zamówienia spełnia wymagania szczegółowe zawarte w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2022. poz. 5)

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 7/1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik awaryjny przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w obwodach iskrobezpiecznych kat. ia. |  |
|  | Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych lub innych urządzeń górniczych. |  |
|  | Wymagane parametry techniczne: |  |
|  | Ilość i rodzaj styków: 3 łączniki przełączne |  |
|  | Napięcie zasilania z obwodów iskrobezpiecznych ia, ib min. (42VAC i 60 VDC) |  |
|  | Dopuszczalny prąd pojedynczego obwodu: min. 100 mA |  |
|  | Materiał obudowy: odporne na udary mechaniczne tworzywo sztuczne |  |
|  | Siłą załączania cięgna: od 150N do 180N |  |
|  | Stopień ochrony: min. IP 54 |  |
|  | Wymagana cecha budowy: IM1 Exia I... |  |
|  | Wykonanie z cięgnami (linkowymi) bez kontroli naciągu linki awaryjnego |  |
|  | Wpusty kablowe w ilości 2szt. umieszczone na ściance dolnej umożliwiające wprowadzenie kabli/przewodów o średnicy do 18mm. |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 7/2

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik awaryjny przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w obwodach iskrobezpiecznych kat. ia. |  |
|  | Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych lub innych urządzeń górniczych. |  |
| Wymagane parametry techniczne: |  |  |
|  | Ilość i rodzaj styków: 3 łączniki przełączne |  |
|  | Napięcie zasilania z obwodów iskrobezpiecznych ia, ib min. (42VAC i 60 VDC) |  |
|  | Dopuszczalny prąd pojedynczego obwodu: min. 100 mA |  |
|  | Materiał obudowy: odporne na udary mechaniczne tworzywo sztuczne |  |
|  | Siłą załączania cięgna: od 150N do 180N |  |
|  | Stopień ochrony: min. IP 54 |  |
|  | Wymagana cecha budowy: IM1 Exia I... |  |
|  | Wykonanie z cięgnami (linkowymi) bez kontroli naciągu linki awaryjnego |  |
|  | Wpusty kablowe w ilości 2szt. umieszczone na ściankach bocznych umożliwiające wprowadzenie kabli/przewodów o średnicy do 14mm. |  |
|  | Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa: min. SIL2 |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 7/3 oraz 7/4

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłączniki linkowe przeznaczone są do uruchamiania i zatrzymywania urządzeń np. przenośników taśmowych, oraz otwierania i zamykanie barier, drzwi, bram o napędzie elektrycznym. |  |
|  | Wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników lub innych urządzeń na powierzchni ZG |  |
| Wymagane parametry techniczne: |  |  |
|  | Napięcie łączeniowe: do 230V |  |
|  | Ilość i rodzaj styków: 3 łączniki przełączne |  |
|  | Dopuszczalny prąd pojedynczego obwodu: min. 8A |  |
|  | Materiał obudowy: odporne na udary mechaniczne tworzywo sztuczne |  |
|  | Siłą załączania cięgna: od 150N do 180N |  |
|  | Stopień ochrony: min. IP 54 |  |
|  | Wykonanie z cięgnami (linkowymi) bez kontroli naciągu linki awaryjnego |  |
|  | Wpusty kablowe w ilości 2szt. umieszczone na ściance dolnej umożliwiające wprowadzenie kabli/przewodów o średnicy do 18mm (dla poz. 7/3) Wpusty kablowe w ilości 2szt. umieszczone na ściance bocznej umożliwiające wprowadzenie kabli/przewodów o średnicy do 14mm (dla poz. 7/4) |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/dla poz. 7/3 Oferowane urządzenie: /typ/dla poz. 7/4 |  |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

| L.p. | Wyszczególnienie | Nr pozycji formularza ofertowego | Nr strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia i/lub systemu zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3 – dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych | Pozycja 7/1 Pozycja 7/2 |  |
| 2. | Certyfikat badania typu WE/UE urządzenia i/lub systemu wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość eksploatacji urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego, | Pozycja 7/1 Pozycja 7/2 |  |
| 3. | Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia i/lub systemu głośnomówiącego | Pozycja 7/1 Pozycja 7/2 |  |
| 4. | Instrukcja obsługi urządzenia - dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych | Pozycja 7/3 Pozycja 7/4 |  |

- Oświadczenia.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

- Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń*.

* skreślić niewłaściwe.

- Oświadczam, spełnia wymogi w zakresie ochrony w atmosferze potencjalnie wybuchowej, obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1*

* skreślić niewłaściwe.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z aktami prawnymi określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ lub równoważnymi oraz posiada dokumenty właściwe, tj. certyfikaty, świadectwa, dopuszczenia, etc.. przewidziane wskazanymi aktami prawnymi*.

*(jeżeli dotyczy wpisać normę równoważną) - ..............................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:

a)	Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2021 poz.1420)

b)	Ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2022 poz. 5).

c)	Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej– Dyrektywa ATEX (Dz.U.UE.L.2014.96.309), a w szczególności:

-	Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118) w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa  ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

- Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..………

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

- Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- duże przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj

- Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

Załącznik nr 3 do SWZ

Należy wypełnić Części A, B i C.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 2/1

| Lp. | Wymagania techniczne |  |  | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYGNALIZATOR KRAŃCOWY DLA DRÓG ODSTAWY ZAPEWNIĆ POWINIEN: |  |  |  |
|  | Łączność simplexową głośnomówiącą, |  |  |  |
|  | Sygnalizację porozumiewawczą umownymi sygnałami akustycznymi, |  |  |  |
|  | Emisję sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem przenośnika, |  |  |  |
|  | Kontrolę ciągłości żył toru transmisyjnego |  |  |  |
|  | Wykonanie iskrobezpieczne umożliwić powinno jego stosowanie w wyrobiskach: - o dowolnej koncentracji metanu (dla zasilania bateryjnego – kategoria ia) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami (dla zasilania sieciowego - kategoria ib). |  |  |  |
| Wymagane parametry sygnałów akustycznych: |  |  |  |  |
|  | - rodzaj łączności | simplex (sterowanie ręczne przyciskiem N/O) |  |  |
|  | - poziom sygnałów rozmównych | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - poziom sygnałów porozumiewawczych | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - częstotliwość sygnału porozumiewawczego | 600Hz ±20 % |  |  |
|  | - poziom sygnałów ostrzegawczych | 2Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - poziom zbiorowego sygnału ostrzegawczego | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - częstotliwość sygnału ostrzegawczego (doprowadzonego z urządzenia współpracującego np. PUMA) | 700Hz dew. 50-200Hz, mod. 0,9-1,1Hz |  |  |
|  | Urządzenie stanowić musi element składowy systemu UGO-86/1 nr 52-0250, co musi być potwierdzone odpowiednimi zapisami instrukcji obsługi oraz certyfikatu badania typu WE urządzenia i/lub systemu /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/. |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |  |  |

Zadanie nr 2/2

| Lp. | Wymagania techniczne |  |  | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYGNALIZATOR ABONENCKI DLA DRÓG ODSTAWY ZAPEWNIĆ POWINIEN: |  |  |  |
|  | Łączność simplexową głośnomówiącą, |  |  |  |
|  | Sygnalizację porozumiewawczą umownymi sygnałami akustycznymi, |  |  |  |
|  | Emisję sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem przenośnika, |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu naładowania baterii lokalnego źródła zasilania |  |  |  |
|  | Wykonanie iskrobezpieczne umożliwić powinno jego stosowanie w wyrobiskach: - o dowolnej koncentracji metanu (dla zasilania bateryjnego – kategoria ia) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami (dla zasilania sieciowego - kategoria ib). |  |  |  |
| Wymagane parametry sygnałów akustycznych: |  |  |  |  |
|  | - rodzaj łączności | simplex (sterowanie ręczne przyciskiem N/O) |  |  |
|  | - poziom sygnałów rozmównych | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - poziom sygnałów porozumiewawczych | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - częstotliwość sygnału porozumiewawczego | 600Hz ±20 % |  |  |
|  | - poziom sygnałów ostrzegawczych | 2Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - poziom zbiorowego sygnału ostrzegawczego | 1,5Vpp +0,2 -0,3Vpp |  |  |
|  | - częstotliwość sygnału ostrzegawczego (doprowadzonego z urządzenia współpracującego np. PUMA) | 700Hz dew. 50-200Hz, mod. 0,9-1,1Hz |  |  |
|  | Urządzenie stanowić musi element składowy systemu UGO-86/1 nr 52-0250, co musi być potwierdzone odpowiednimi zapisami instrukcji obsługi oraz certyfikatu badania typu WE urządzenia i/lub systemu /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/. |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |  |  |

Zadanie nr 2/3

| Lp. | Wymagania techniczne |  |  | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERATOR SYGNAŁU OSTRZEGAWCZEGO ZAPEWNIĆ POWINIEN: |  |  |  |
|  | Wyłączanie i blokowanie napędu danego urzadzenia, |  |  |  |
|  | Emisję sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem urządzenia, |  |  |  |
|  | Wykonanie iskrobezpieczne umożliwić powinno jego stosowanie w wyrobiskach: - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami (dla zasilania sieciowego - kategoria ib). |  |  |  |
| Wymagane parametry sygnałów akustycznych: |  |  |  |  |
|  | - napięcie zasilania | 10-15 VDC |  |  |
|  | - poziom sygnałów wyjściowego | 5Vpp +0,5 -0,5V |  |  |
|  | - maksymalny pobór prądu | 0,12A |  |  |
|  | - częstotliwość sygnału ostrzegawczego | 600 - 2700Hz ±20 % |  |  |
|  | - stopień ochrony IP | min. 54 |  |  |
|  | Urządzenie stanowić musi element składowy systemów UGO-86, UGO-86/1 oraz ISB-89, ISB-89/1 co musi być potwierdzone odpowiednimi zapisami instrukcji obsługi oraz certyfikatu badania typu WE urządzenia i/lub systemu /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/. |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |  |  |

Zadanie nr 4/1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Skrzynka wyłączająca przeznaczona do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami (dla zasilania sieciowego – kategoria ib). |  |
|  | Skrzynka wyłączająca powinna być przystosowana do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-01/2 nr 52 – 0231 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | SKRZYNKA WYŁĄCZAJĄCA ZAPEWNIĆ POWINNA: - sygnalizację porozumiewawczą umownymi sygnałami akustycznymi, - awaryjne wyłączenie napędów i blokadę rozruchu, - lokalizację uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej, |  |
|  | Obudowy skrzynki wyłączającej powinna być z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką |  |
|  | Skrzynka wyposażona w: - ciągadła wyłącznika linkowego zamocowane do ścianek bocznych obudowy, - dwie diody sygnalizacyjne „BL” zamocowane do ścianek bocznych, - przełącznik „PRACA-STOP”, przyciski „SP”, „AW”, diody sygnalizacyjnej „AW” umieszczonej na przedniej pokrywie obudowy, - dwa wpusty kablowe zamocowane do ścianek bocznych obudowy |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M2 Ex ib I .... |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 4/2

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator głośnomówiący-wyłączający przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-01/2 nr 52 – 0231 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 9ZZI-07/03/MH lub inne |  |
|  | Głośność sygnalizatorów ( w odległości 1m) min.90 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: - w stanie spoczynkowym 24 godz. - w stanie rozmowy 8 godz. |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: Zestaw 1 - sygnał porozumiewawczy fs=600Hz±20% - sygnał ostrzegawczy SO1 fs=700Hz±20%fd= ±200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy SO2 fs=700Hz±20% fp=1-2Hz Zestaw 2 - sygnał porozumiewawczy fs=600Hz±20% - sygnał ostrzegawczy SO1 fs=1800Hz±20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy SO2 fs=700Hz±20% fp=1-2Hz |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozja powłoką galwaniczna oraz lakierem proszkowym - głośnika tubowego zamocowanego na obudowie, który pełni równie funkcje mikrofonu - ciągadeł wyłącznika linkowego zamocowanych do ścianek bocznych obudowy - dwóch diod sygnalizacyjnych „BL” zamocowanych do ścianek bocznych obudowy - dwóch wpustów kablowych zamocowanych do ścianek bocznych obudowy - przełącznika „PRACA-STOP”, przycisków ,”N/O”, „SP”, „ALARM”, diody sygnalizacyjnej „AW” umieszczonych na odchylanej pokrywie obudowy |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 4/3

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Skrzynka końcowa przeznaczona do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami (dla zasilania sieciowego – kategoria ib). |  |
|  | Skrzynka końcowa powinna być przystosowana i dopuszczona do współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-01/2 nr 52 – 0231 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Obudowy skrzynki wyłączającej powinna być z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką |  |
|  | Skrzynka wyposażona w: - dwie diody sygnalizacyjne „KB”, „KR” zamocowane na pokrywie obudowy, - dwa wpusty kablowe zamocowane do ścianek bocznych obudowy |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M2 Ex ib I .... |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 4/4

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy powinien być przystosowany do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-01/2 nr 52 – 0231 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy musi umożliwić: - prowadzenie rozmów głośnomówiących w systemie simplex - nadawanie sygnałów porozumiewawczych - emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń - wyłączenie i blokadę napędów maszyn i urządzeń - identyfikacja miejsca wyłączenia i blokady napędów - sygnalizacja włączenia blokady oraz innych stanów pracy systemu przy pomocy zapowiedzi słownych - kontrola napięcia zasilania - kontrola stanu naładowania lokalnego źródła zasilania - kontrola ciągłości linii transmisyjnej - lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej - diagnostyka stanów awaryjnych - wywołanie dyspozytora i rozmowa w trybie normalnym (np.: AUD przez sygnalizator SAW-86) - wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym (np.: AUD przez sygnalizator SAW-86) - sygnalizacja optyczna i akustyczna wywołania dyspozytora w trybie alarmowym - rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich (np.: AUD przez sygnalizator SAW-86) - połączenie do 8-miu systemów UGS-01/2 w ciągu prostym lub rozgałęzionym - współpraca z systemem wizualizacji za posrednictwem płytki IRS z łączem RS-422 - współpraca za pośrednictwem płytki ITR z systemem automatyzacji przenośników ELSAP-01/2, ELSAP-01/2 w zakresie wizualizacji. |  |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 9ZZI-1,5/03/MH lub inne |  |  |
|  | Głośność sygnalizatora krańcowego ( w odległości 1m) min.90 dB |  |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: - w stanie spoczynkowym 24 godz. - w stanie rozmowy 8 godz. |  |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: Zestaw 1 - sygnał porozumiewawczy fs=600Hz±20% - sygnał ostrzegawczy SO1 fs=700Hz±20%fd= ±200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy SO2 fs=700Hz±20% fp=1-2Hz Zestaw 2 - sygnał porozumiewawczy fs=600Hz±20% - sygnał ostrzegawczy SO1 fs=1800Hz±20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy SO2 fs=700Hz±20% fp=1-2Hz |  |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowę z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem - głośnik tubowy pełniący również funkcję mikrofonu - wpustów kablowych min. 5 szt - przełącznik „PRACA-STOP”, przyciski „WD”, „SP”, „N/O”, „ALARM” i wyświetlacz LCD, który umiejscowiony musi być na pokrywie obudowy - lokalne źródła zasilania 9ZZI-xx/03/xx lub inne |  |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |  |  |

Zadanie nr 5/1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator ścianowy głośnomówiący-wyłączający przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany i przeznaczony do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525 i 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty. |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 3ZZI-5/1 lub inne |  |
|  | Głośność sygnalizatorów ( w odległości 1m) min.90 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: w stanie rozmowy 8 godz. |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: - sygnał porozumiewawczy („pobijanie”) fs=600Hz20% - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fd= 200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - głośniki tubowe zamocowane na bocznych ściankach obudowy, - wyposażone w złącza magistrali systemowej ZGH-3 - klawiaturę membranową - ścianową, mikrofon i wyświetlacz LCD, które umiejscowione muszą być na pokrywie obudowy - źródło zasilania 3ZZI-5/1 lub inne równoważne - wejście portu szeregowego RS-485, - cztery wejścia kontroli styków wyposażonych w zespoły ZRK, - dwa wyjścia dodatkowe (każde typu styk, styk z diodą), - sprzęg do współpracy z analogowym systemem łączności. |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
| 13. | Wykonanie ze złączami typu DP2 |  |
| 14. | Oferowane urządzenie dla zadania typ |  |

Zadanie nr 5/2

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator głośnomówiący-wyłączający przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany i przeznaczony do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525 i 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty. |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 3ZZI-5/1 lub inne |  |
|  | Głośność sygnalizatorów ( w odległości 1m) min.90 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: w stanie rozmowy 8 godz. |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: - sygnał porozumiewawczy („pobijanie”) fs=600Hz20% - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fd= 200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - głośniki tubowe zamocowane na bocznych ściankach obudowy, - wyposażone w złącza magistrali systemowej ZGH-3 - klawiaturę membranową, mikrofon i wyświetlacz LCD, które umiejscowione muszą być na pokrywie obudowy - źródło zasilania 3ZZI-5/1 lub inne równoważne - wejście portu szeregowego RS-485, - cztery wejścia kontroli styków wyposażonych w zespoły ZRK, - dwa wyjścia dodatkowe (każde typu styk, styk z diodą), - sprzęg do współpracy z analogowym systemem łączności. |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
| 13. | Wykonanie ze złączami typu DP2 |  |
| 14. | Oferowane urządzenie dla zadania typ |  |

Zadanie nr 5/3

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Skrzynka wyłączająca przeznaczona do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o dowolnej koncentracji metanu dozwolonej przepisami (kategoria ia ) |  |
|  | Skrzynka wyłączająca powinna być przystosowana i przeznaczona do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525 i 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty. |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Skrzynka wyposażona w: - obudowę z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - pokrywy z tworzywa, - przełącznik grzybkowy „STOP” i przycisk konfiguracyjny (opcja) umieszczony na pokrywie - diody świecące, złącza DP2 magistrali systemowej - ciągadła wyłącznika linkowego umieszczone na bocznych na ściankach obudowy. |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1 Ex ia I ...... |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 5/4

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator głośnomówiący-wyłączający przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący–wyłączający powinien być przystosowany i przeznaczony do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525 i 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty. |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 3ZZI-5/1 lub inne |  |
|  | Głośność sygnalizatorów ( w odległości 1m) min.90 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: w stanie rozmowy 8 godz. |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: - sygnał porozumiewawczy („pobijanie”) fs=600Hz20% - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fd= 200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz20% fp=1-2Hz |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowy z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - głośniki tubowe zamocowane na bocznych ściankach obudowy, - wyposażone w złącza magistrali systemowej ZGH-3 - klawiaturę membranową(mikrofon i wyświetlacz LCD umiejscowione muszą być na pokrywie przedniej obudowy - źródło zasilania 3ZZI-5/1 lub inne równoważne - wejście portu szeregowego RS-485, - cztery wejścia kontroli styków wyposażonych w zespoły ZRK, - dwa wyjścia dodatkowe (każde typu styk, styk z diodą), - sprzęg do współpracy z analogowym systemem łączności. |  |
|  | Wykonanie ze złączami typu ZGH-3 |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |
|  | Gabaryty maksymalne: wys. 200 x szer 360 x gł. 148 |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 5/5

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Skrzynka wyłączająca przeznaczona do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o dowolnej koncentracji metanu dozwolonej przepisami (kategoria ia ) |  |
|  | Skrzynka wyłączająca powinna być przystosowana i przeznaczona do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525 i 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty. |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Skrzynka wyposażona w: - obudowę z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - pokrywy z tworzywa, - przełącznik grzybkowy „STOP” i przycisk konfiguracyjny (opcja) umieszczony na pokrywie - diody świecące, złącza ZGH-3 magistrali systemowej oraz ciągadła wyłącznika linkowego umieszczone na bocznych ściankach obudowy. |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1 Ex ia I ...... |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 5/6 oraz 5/7

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. |  |
|  | Iskrobezpieczne wykonanie urządzenia umożliwić powinno jej stosowanie w wyrobiskach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami - o dowolnej koncentracji metanu ( dla zasilania bateryjnego – kategoria ia ) - o koncentracji metanu dozwolonej przepisami ( dla zasilania sieciowego – kategoria ib ) |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy powinien być przystosowany do bezpośredniej współpracy z systemem głośnomówiącym UGS-10 nr 52 – 0525, 52-0568 co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący krańcowy musi umożliwić: – prowadzenie rozmów głośnomówiących w systemie półdupleks – nadawanie sygnałów porozumiewawczych – emisja dowolnych sygnałów alarmowych z zachowaniem priorytetów i podziału na poszczególne odcinki systemu – emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń w sposób ciągły lub narastający –ustawienia parametrów akustycznych: poziomu czułości mikrofonu , oraz niezależnie głośności rozmowy i głośności sygnałów ostrzegawczych – wyłączenie i blokada napędów maszyn i urządzeń – identyfikacja miejsca wyłączenia i blokady napędów – blokada systemu w momencie uszkodzenia przetwornika akustycznego przed i w trakcie emisji sygnału ostrzegawczego – sygnalizacja włączenia blokady oraz innych stanów pracy systemu przy pomocy dowolnych komunikatów słownych – identyfikacja urządzenia z którego prowadzona jest rozmowa, ilości urządzeń zainstalowanych w poszczególnych systemach, urządzeń z których prowadzona jest sygnalizacja porozumiewawcza – optyczna sygnalizacja na sygnalizatorze lub skrzynce, w której została włączona blokada (dioda LED) – kontrola napięcia zasilania – kontrola stanu naładowania lokalnego źródła zasilania – kontrola ciągłości linii transmisyjnej – lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej – diagnostyka stanów awaryjnych – diagnostyka parametrów poszczególnych urządzeń takich jak: wartości napięcia zasilania, stanu naładowania akumulatorów itp. – wywołanie dyspozytora i rozmowa w trybie normalnym (poprzez dodatkowe urządzenie sprzęgające np.SWD-04) – wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym (poprzez dodatkowe urządzenie sprzęgające np.SWD-04) – sygnalizacja optyczna i akustyczna wywołania dyspozytora w trybie alarmowym – rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich (poprzez dodatkowe urządzenie sprzęgające np. SWD-04) – współpraca w zakresie rozmowy i emisji sygnałów porozumiewawczych z systemami łączności typu UGS-99/1, UGS-01/2, UGO-86/1 – współpraca w zakresie rozmowy i emisji sygnałów porozumiewawczych z systemami łączności za pośrednictwem urządzenia SWS-03 – połączenie do 16 systemów UGS-10 w ciągu prostym lub rozgałęzionym – współpraca z systemem wizualizacji poprzez łącze RS-485 – współpraca z systemem automatyzacji przenośników ELSAP-05/P – swobodnie programowalny prosty układ sterowania wykorzystujący dodatkowe wejścia i wyjścia znajdujące się w sygnalizatorze |  |
|  | Wartość napięcia zasilającego: 15V |  |
|  | Lokalne źródło zasilania : 3ZZI-5/.. lub inne równoważne |  |
|  | Głośność sygnalizatora krańcowego ( w odległości 1m) min.90 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudów: min IP54 |  |
|  | Minimalny czas pracy po wyłączeniu zasilania: w stanie rozmowy 8 godz. |  |
|  | Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – granica osiągnięcia (PN-EN 62061): - dla funkcji bezpieczeństwa - wyłączanie i blokada: SIL 3 - dla funkcji bezpieczeństwa rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych: SIL 1 |  |
|  | Częstotliwości sygnałów: - sygnał porozumiewawczy („pobijanie”) fs=600Hz20% - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz +-20% fd= +-200Hz fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz -+20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=700Hz +-20% fp=1-2Hz - sygnał ostrzegawczy fs=1800Hz +-20% fp=1-2Hz |  |
|  | Sygnalizator musi być wyposażony w: - obudowę z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją powłoką galwaniczną oraz lakierem proszkowym - głośniki tubowe zamocowane na bocznych ściankach obudowy, - złącza magistrali systemowej ZGH-3 - mikrofonu, klawiatury membranowej i wyświetlacza LCD do obsługi funkcji komunikacyjnych oraz przełącznika „STOP”, klawiatury i wyświetlacza LCD do kontroli i konfiguracji systemu, które umiejscowione powinny być na odchylanej pokrywie obudowy - cztery wejścia sterujące sygnałów ostrzegawczych, - dwa wyjścia sterujące wyłącznikami napędów (każde typu styk, styk z diodą) współpracujące z układem wyłączania awaryjnego, - cztery wejścia portów szeregowych RS-485, - cztery wejścia kontroli styków wyposażonych w zespoły ZRK, - dwa wyjścia dodatkowe (każde typu styk, styk z diodą), - sprzęg do współpracy z analogowym systemem łączności i systemem dyspozytorskim. |  |
|  | Wymagana cecha budowy: I M1/M2 Ex ia/ib I ...... |  |
|  | Wykonanie ze złączami typu: - dla poz. 5/7 - DP2 - dla poz. 5/6 – ZGH-3 |  |
|  | Oferowane urządzenie dla poz. 5/7: typ Oferowane urządzenie dla poz. 5/6: typ |  |

Zadanie nr 8/1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik awaryjny przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w obwodach iskrobezpiecznych kat. ia. |  |
|  | Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych lub innych urządzeń górniczych. |  |
|  | Możliwość zabudowy i współpracy z nadajnikami blokady NIB-2K i/lub NIB-2C, co musi być potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi. |  |
| Wymagane parametry techniczne: |  |  |
|  | Ilość i rodzaj styków: 4 łączniki przełączne |  |
|  | Napięcie zasilania z obwodów iskrobezpiecznych ia, ib: min. (45V DC) |  |
|  | Dopuszczalny prąd przełączania: min. 3A |  |
|  | Siła wyłączenia-naciągu: max. 220 N +-10N |  |
|  | Stopień ochrony: min. IP 55 |  |
|  | Materiał obudowy: Stal pokryta powłoką lakierniczą |  |
|  | Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa: min. SIL2 |  |
|  | Wyposażone w dwie diody LED |  |
|  | Wyposażony w dłoniowy przycisk wyłączenia awaryjnego |  |
|  | Cecha budowy przeciwwybuchowej: IM1 Ex ia |  |
|  | Wpusty kablowe w ilości 2szt. umieszczone na ściance górnej umożliwiające stałe połączenie z sygnalizatorem SAG-….C, co musi być potwierdzone zapisami instrukcji obsługi |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 8/2

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik awaryjny przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu , oraz klasy „A” , „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w obwodach iskrobezpiecznych kat. ia. |  |
|  | Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych lub innych urządzeń górniczych. |  |
|  | Możliwość zabudowy i współpracy z nadajnikami blokady NIB-2K i/lub NIB-2C, co musi być potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi. |  |
| Wymagane parametry techniczne: |  |  |
|  | Ilość i rodzaj styków: 3 łączniki przełączne |  |
|  | Napięcie zasilania z obwodów iskrobezpiecznych ia, ib: min. (45V DC) |  |
|  | Dopuszczalny prąd przełączania: min. 3A |  |
|  | Siła wyłączenia-naciągu: max. 220 N +-10N |  |
|  | Stopień ochrony: min. IP 55 |  |
|  | Materiał obudowy: Stal pokryta powłoką lakierniczą |  |
|  | Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa: min. SIL2 |  |
|  | Wyposażone w dwie diody LED |  |
|  | Wyposażony w dłoniowy przycisk wyłączenia awaryjnego |  |
|  | Cecha budowy przeciwwybuchowej: IM1 Ex ia |  |
|  | Oferowane urządzenie: /typ/ |  |

Zadanie nr 9/1-7

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizatory przeznaczone do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku, przenośników ścianowych oraz kolejek pracujących na drogach transportu materiałów i ludzi. |  |
|  | Iskrobezpieczna budowa sygnalizatora umożliwia stosowanie go w wyrobiskach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  |
|  | Sygnalizatory powinny pracować jako samodzielne systemy łączności. |  |
|  | Na pokrywie po stronie zewnętrznej zlokalizowane muszą być monostabilne przyciski „S/P” i „N/O”. |  |
|  | Wykonana została z blachy stalowej o min. grubości 2 mm. Obudowa zabezpieczona przed korozją przez pokrycie lakierem proszkowym |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany i dopuszczony do bezpośredniej współpracy z sygnalizatorami głośnomówiącymi typu SAG-94E/EP/EK co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Sygnalizator umożliwić powinien: - simpleksową łączność głośnomówiącą; - emisję sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń; - priorytet emisji sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń; - emisję sygnałów porozumiewawczych; - optyczną sygnalizację lokalizacji urządzenia oraz sygnalizację wybranych stanów awaryjnych za pomocą diod LED umieszczonych na obudowie; |  |
|  | Stany awaryjne muszą być sygnalizowane przez diody LED |  |
|  | Kontrola poziomu naładowania wewnętrznego źródła zasilania |  |
| Wymagane parametry techniczne |  |  |
|  | Napięcie zasilania Uzas 10 15,75 VDC |  |
|  | Sygnalizator akustyczny, końcowy trasy zadanie nr 9/2 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny trasy z wewnętrznym źródłem zasilania ZZI-12E /zadanie nr 9/6 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny trasy z ZASILACZEM EZI-12KOS/ED co potwierdzone musi być zapisami w instrukcji obsługi sygnalizatora i/lub zasilacza zadanie nr 9/4 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny trasy wyposażony w wewnętrzne źródło zasilania ZZI-12E+NAD, zespolony z wyłącznikiem awaryjnym, linkowym IWA-E co potwierdzone musi być zapisami w instrukcji obsługi sygnalizatora i/lub wyłącznika awaryjnego /zadanie nr 9/1 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny, początkowy trasy zadanie nr 9/5 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny, początkowy z wewnętrznym źródłem zasilaniaZZI-12E+NA i zespolony z wyłącznikiem awaryjnym linkowym typu EWA co potwierdzone musi być zapisami w instrukcji obsługi sygnalizatora i/lub wyłącznika awaryjnego /zadanie nr 9/3 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny, końcowy z wewnętrznym źródłem zasilaniaZZI-12E+NA i zespolony z wyłącznikiem awaryjnym linkowym typu EWA co potwierdzone musi być zapisami w instrukcji obsługi sygnalizatora i/lub wyłącznika awaryjnego /zadanie nr 9/7 |  |
|  | Maksymalny prąd zasilający Izas: 76 mA DC |  |
|  | Poziom sygnałów wychodzących linii R 10Vpp |  |
|  | Poziom sygnałów akceptowanych linii R 12Vpp |  |
|  | Poziom sygnału akceptowanego linii P 6 V DC |  |
|  | Głośność sygnałów ostrzegawczych dla poz. 9/1-4; oraz 9/6-7 90 dB |  |
|  | Głośność sygnałów ostrzegawczych dla poz. 9/5 100 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP54 |  |
|  | Rodzaj budowy przeciwwybuchowej I M2/M1 Ex ib/ia I |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/1: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/2: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/3: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/4: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/5: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/6: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 11/7: /typ/ |  |

Zadanie nr 10/1

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizatory przeznaczone do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku, przenośników ścianowych oraz kolejek pracujących na drogach transportu materiałów i ludzi. |  |
|  | Iskrobezpieczna budowa sygnalizatora umożliwia stosowanie go w wyrobiskach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  |
|  | Sygnalizatory powinny pracować jako samodzielne systemy łączności. |  |
|  | Na pokrywie po stronie zewnętrznej zlokalizowane muszą być monostabilne przyciski „S/P” i „N/O”. |  |
|  | Wykonana została z blachy stalowej o min. grubości 2 mm. Obudowa zabezpieczona przed korozją przez pokrycie lakierem proszkowym |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany i dopuszczony do bezpośredniej współpracy z sygnalizatorami głośnomówiącymi typu SAG-EX... co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Sygnalizator umożliwić powinien: - łączność głośnomówiącą; - rozgłaszanie sygnałów porozumiewawczych; - rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych; - rozgłaszanie komunikatów głosowych zapisanych na np. karcie pamięci mikro SD; - priorytet emisji sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń; - bezpośrednią współpracę ze sterownikiem DIAMENT-2200Z oraz DIAMENT-2200K; - wywołanie rozmowy z dyspozytorem; - wywołanie rozmowy „alarmowej” z dyspozytorem; - współpracę z sześcioma zewnętrznymi iskrobezpiecznymi czujnikami z wyjściem stykowym (linie czujników parametryzowane); - sterowanie za pośrednictwem separowanych galwanicznie wyjść stykowych; - zarządzanie min. 90 kontami użytkowników z możliwością nadawania czterech poziomów dostępu do systemu; - parametryzowanie daty i godziny w systemie; - wyświetlanie na wyświetlaczu między innymi informacji o: - stanie systemu i/lub ciągu; - numerze sygnalizatora wywołującego; - stanie naładowania akumulatora; - ilości przeprowadzanych w systemie/ciągu rozmów; - awariach związanych ze sterownikami DIAMENT-2200K; - stanie wejść i wyjść w dowolnym sygnalizatorze w systemie/ciągu; - podgląd historii zdarzeń - archiwizację zdarzeń; - optyczną sygnalizację lokalizacji urządzenia oraz sygnalizację wybranych stanów awaryjnych |  |
|  | Stany awaryjne muszą być sygnalizowane przez diody LED |  |
|  | Kontrola poziomu naładowania wewnętrznego źródła zasilania |  |
| Wymagane parametry techniczne |  |  |
|  | Napięcie zasilania Uzas 10 15,75 VDC |  |
|  | Maksymalny prąd zasilający Izas: 115mA DC |  |
|  | Ilość wejść stykowych parametryzowanych: min. 6 |  |
|  | Ilość konfigurowalnych wejść: min. 6 |  |
|  | Ilość wyjść stykowych przełączalnych : min. 2 |  |
|  | Ilość portów/rodzaj (transmisja danych) : min.3 / RS485 |  |
|  | Poziom sygnałów wychodzących 2Vpp |  |
|  | Sterowanie i komunikacja użytkownika z sygnalizatorem powinna być realizowana za pośrednictwem klawiatury oraz przycisków dostępnych z zewnątrz urządzenia |  |
|  | Głośność sygnałów ostrzegawczych 100 dB |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP54 |  |
|  | Rodzaj budowy przeciwwybuchowej I M2/M1 Ex ib/ia I |  |
|  | Sygnalizator akustyczny trasy |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie: /typ/ |  |

Zadanie nr 10/2-4

| Lp. | Wymagania techniczne | Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sygnalizatory przeznaczone do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku, przenośników ścianowych oraz kolejek pracujących na drogach transportu materiałów i ludzi. |  |
|  | Iskrobezpieczna budowa sygnalizatora umożliwia stosowanie go w wyrobiskach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego |  |
|  | Sygnalizatory powinny pracować jako samodzielne systemy łączności. |  |
|  | Na pokrywie po stronie zewnętrznej zlokalizowane muszą być monostabilne przyciski „S/P” i „N/O”. |  |
|  | Wykonana została z blachy stalowej o min. grubości 2 mm. Obudowa zabezpieczona przed korozją przez pokrycie lakierem proszkowym |  |
|  | Sygnalizator głośnomówiący powinien być przystosowany i dopuszczony do bezpośredniej współpracy i transmisji z sygnalizatorami głośnomówiącymi typu SAG-E...C co powinno być potwierdzone certyfikatem badania typu WE oraz instrukcją obsługi. /dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych/ dołączonych do oferty |  |
|  | Wyposażone w moduł cyfrowy realizujący transmisję danych co umożliwić musi kontrolę czterech czujników stykowych oraz sterowania dwoma wyjściami stykowymi. |  |
|  | Sygnalizator umożliwić powinien: - współpracę ze sterownikiem DIAMENT 2200-E,K; - simpleksową łączność głośnomówiąca; - generowanie sygnałów porozumiewawczych (wewnętrzny generator) - emisję sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń; - priorytet emisji sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń; - optyczną sygnalizację lokalizacji urządzenia oraz sygnalizację wybranych stanów awaryjnych za pomocą diod LED umieszczonych na obudowie; - przeprowadzenie autotestu urządzenia; - transmisję danych; - współpracę z min. czterema zewnętrznymi iskrobezpiecznymi czujnikami z wyjściem stykowym (linie czujników parametryzowane); - sterowanie dwu urządzeń wykonawczych za pośrednictwem separowanych galwanicznie wyjść stykowych; - możliwość wyboru przez użytkownika jednego z trybów pracy wyjść stykowych: - sterowanie programowe na podstawie danych z urządzenia nadrzędnego; - powtarzanie stanu wybranego wejścia stykowego; - powtarzanie stanu przycisku „S/P”; - blokada działania wyjścia stykowego; |  |
|  | Stany awaryjne muszą być sygnalizowane przez diody LED |  |
|  | Kontrola poziomu naładowania wewnętrznego źródła zasilania |  |
| Wymagane parametry techniczne |  |  |
|  | Napięcie zasilania Uzas:10 15,75 VDC |  |
|  | Maksymalny prąd zasilający Izas : 86 mA DC |  |
|  | Poziom sygnałów wychodzących: 2Vpp |  |
|  | Poziom sygnałów akceptowanych linii R 6 Vpp |  |
|  | Poziom sygnału akceptowanych linii P 12 Vpp |  |
|  | Poziom nakładek stałoprądowych linii P i R 6 V DC |  |
|  | Częstotliwość sygnałów porozumiewawczych: 600Hz 20% |  |
|  | Głośność sygnałów ostrzegawczych 100 dB |  |
|  | Parametryzowane wejścia stykowe: min.4 |  |
|  | Wyjścia stykowe: min.2 |  |
|  | Stopień ochrony obudowy: min. IP54 |  |
|  | Rodzaj budowy przeciwwybuchowej I M2/M1 Ex ib/ia I |  |
|  | Sygnalizator akustyczny początkowy /zadanie nr 10/2 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny trasy /zadanie nr 10/3 |  |
|  | Sygnalizator akustyczny końcowy /zadanie nr 10/4 |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 10/2: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 10/3: /typ/ |  |
|  | Oferowane urządzenie zadanie 10/4: /typ/ |  |

- Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wpisać nr pozycji formularza ofertowego /wypełnia oferent/ | Wpisać Nr strony w ofercie lub nazwa pliku /wypełnia oferent/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia i/lub systemu zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w załączniku nr 3 do SWZ – dotyczy tylko oferowanych materiałów równoważnych (dotyczy zadań: 2; 4-5; 8-10) |  |  |
| 2. | Certyfikat badania typu WE/UE urządzenia i/lub systemu wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwość eksploatacji urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego - (nie dotyczy zadań/poz.:1/1; 3/1; 3/3-4; 6/1-19; 7/3-4; 12/1-11; 12/14-18;; 12/27-40) |  |  |
| 3. | Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia i/lub systemu głośnomówiącego – którego dotyczy. |  |  |

- Oświadczenia.

      - Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

| Zadanie/pozycja | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Producent (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |

      - Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych 
i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty 
z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

      - Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I  kategorii M2 lub/i M1 
(w przypadku zadania 9 obowiązuje dla poz. 5).

      - Oświadczam, że przedmiot zamówienia  jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych  w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

5.	Oświadczam, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w:

a)	Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U.z 2021r. poz.1420)

b)	Ustawie o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2022r. poz.5).

c)	Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej– Dyrektywa ATEX (Dz.U.UE.L.2014.96.309), a w szczególności:

-	Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118) w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa  ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.

      - Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

…………………………………………………………………………………………………

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

      - Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku

……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 t.j.) tj. spełniają łącznie trzy warunki:

1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny

przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…

Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………

Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

8. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ – dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

9. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiostwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiebiorstwo

- duże przedsiebiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- inny rodzaj